Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s.p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

( se zapracováním připomínek komise BOZP LČR,s.p.)

Riziko č. 1

Název profese:	zaměstnanec pracující s řetězovou motorovou pilou

(dále jen motorovou pilou) při přípravě těžby a kácení stromů, odvětvování a krácení kmene motorovou pilou a manipulaci dříví.

CZ - ISCO:		92150 – pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Druh činnosti: 	 příprava těžby a kácení stromů, odvětvování a krácení kmene motorovou pilou a manipulace dříví.

Zařazení profese do kategorie ve smyslu Vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: kategorie 2,3

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: duben 2011

Datum aktualizace: říjen 2013

Datum aktualizace: srpen 2015

Datum aktualizace: leden 2018

Datum aktualizace: leden 2022

Datum aktualizace: leden 2023

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení:	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení:	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení: 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení: 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	8

B – Skupina ohrožení:	10

Uspořádání pracoviště	10

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty, pohyb zaměstnance po pracovišti	10

Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti	11

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory	11

C – Skupina ohrožení:	12

Zásady ergonomie	12

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	12

Druh ohrožení: 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	12

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	13

E – Skupina ohrožení:	14

Elektrické ohrožení	14

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	14

F – Skupina ohrožení:	15

Materiály a látky	15

Druh ohrožení: 1F. Zasažení pokožky	15

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	15

G – Skupina ohrožení:	15

Požár, výbuch	15

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	15

H – Skupina ohrožení:	16

Fyzikální účinky	16

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	16

I – Skupina ohrožení:	16

Psychická zátěž	16

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	16

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	17

J – Skupina ohrožení:	17

Ostatní	17

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	17

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: 	zaměstnanec pracující s řetězovou motorovou pilou (dále jen motorovou pilou) při přípravě těžby a kácení stromů, odvětvování a krácení kmene motorovou pilou a manipulaci dříví.

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení:	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí:	Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:	Zákaz práce a to i pod dozorem zkušeného pracovníka. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce

(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).(Dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení:	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:	Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště. Vzájemné ohrožení více subjekty a zaměstnanci provádějící práci v dosahu zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření : Nutno usilovat o minimalizaci rizika a zlepšit řídící systém směřující ke koordinaci všech účastníků v těžbě. Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce v lese dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání lesního pracoviště. Dodavatel lesní práce je povinen seznámit ostatní účastníky práce v lese se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kolem káceného stromu před provedení hlavního řezu z tohoto prostoru vykázat všechny osoby.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení: 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí	: Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době kácení v ohroženém prostoru. Zasažení osob, budov, komunikací, odvozních souprav a jiných prostředků padajícím stromem nebo větvemi, nebo rozštípnutým kmenem či částí kmene (například zlomem, nebo částí sousedního stromu). Zranění zaměstnance při zpětném vrhu motorové pily, sevření lišty apod. Zasažení zaměstnance kmenem, větvemi nebo kořenovým koláčem po provedení dělícího řezu. Nedodržení stanovených pracovních postupů. Kontakt pilového řetězu s tělem obsluhy. Vliv klimatických podmínek na práci především v zimě. Ohrožení zaměstnance při používání poškozené pily nebo její části. Ohrožení zaměstnance požárem v souvislosti se vznícením benzinu nebo olejů. Pořezání zaměstnance motorovou pilou. Ohrožení zaměstnance pádem nebo pádem materiálu nebo předmětů na hlavu zaměstnance. Působení hluku a vibrací.

Vysvětlivky: ohroženým prostorem je prostor, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost.

Osamoceným zaměstnancem zaměstnanec, který vykonává práci během pracovní směny na pracovišti sám a bez zajištění soustavného dohledu.

Ohroženým prostorem při kácení stromu se rozumí kruhová plocha nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu, vyžaduje-li to charakter pracoviště, i více.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko - Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. |  |

Návrh na opatření: Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Práce v obtížných pracovních podmínkách, kterými jsou zejména kácení stromů nahnilých a ztrouchnivělých, zpracování soustředěných vývratů, polovývratů a polomů, jakož i kácení stromů u pozemních komunikací, v obvodu dráhy a v ochranných pásmech, se smí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.

Před započetím hlavního řezu a při vlastním kácení stromu až do jeho dopadu na zem se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které v ohroženém prostoru nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky a prostředky pro přivolání rychlé záchranné služby. Při práci vykonávané samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.

Zaměstnavatel vybaví zaměstnance, který vykonává práce s přenosným nebo nářadím s ostřím, obvazovým balíčkem. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zaměstnavatel seznámí osamoceně nebo samostatně pracujícího zaměstnance s podmínkami, za kterých je nutno ukončit práci (déšť, špatná viditelnost, bouřka, silný vítr, chlad, jiné konkrétní podmínky, za kterých není možno práci vykonávat bezpečným způsobem). O přerušení práce zaměstnanec bez zbytečného odkladu informuje vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

Při práci s řetězovou pilou je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli práce ze žebříku a rozřezávané dříví nepřidržovali rukou nebo nohou,

b) dodržovali pokyny výrobce uvedené v návodu na používání, údržbu a opravy,

c) před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovali stav bezpečnostních prvků motorové pily; při startování drželi motorovou pilu za přední rukojeť a přidržovali nohou, pilu měli položenou na pevném podkladu a ověřili si, že se řetěz nedotýká žádného předmětu,

d) zastavovali chod motoru motorové pily, pokud přecházejí na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti. Při přecházení s motorovou pilou s motorem v chodu musí být zablokován chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu.

O stavu motorové pily a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel povinen vést evidenci, která obsahuje zejména identifikační údaje pily, datum uvedení do provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav.

Jestliže je zaměstnanci poskytována Náhrada za používání vlastní motorové pily výše uvedená povinnost přechází na zaměstnance.

Striktně dodržovat pracovní postup.

Související předpisy:	Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. (dále jen NV č.339/2017 Sb.)

- Druh ohrožení: 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí: Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkčních ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

Vybavení nářadím a pracovními pomůckami je závislé na tom, zda jde o práci jednotlivce nebo kolektivu a zvoleného způsobu těžby.

Mezi pracovní pomůcky patří:

- opasek se samonavíjecím pásem (metrovka), průměrka, háček křída (dřevorubecký

háček s křídou), klínek do řezu, vynášecí kleště

- dřevorubecká přetlačná lopatka s hákem na obracení (obracák)

- klíny do řezu (hydraulický klín)

- kalač (palička)

- sekera

- obvazový balíček (lékárnička)

- stahovák zavěšených kmenů

- kmenový spínač

- škrabák na odkorňování, loupák

- štípací klíny

- směrová kladka

- přetlačná tyč

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Výše uvedené nářadí používané při práci v lese musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční nebo nemožné kolektivní ochrany

- Zranění řetězem motorové pily.

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími hoblinami od řezací části motorové pily.

- Pád větve nebo její odmrštění.

- Místní přenos vibrací na ruce zaměstnance.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance( chlad , teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem a hady nebo zvířaty.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost |  |  | Důsledek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riziko |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení: |  |  | Značné riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec pracující s motorovou pilou při těžbě dříví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  |  | 3 | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |
|  |  | Uklouznutí, pád |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  |  | 6 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Chlad, vlhko |  |  | 7 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
|  | Elektřina |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  |  | 9 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  |  | 11 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  |  | 20 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Předpokládaná doba životnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz tabulka |  |  |  | Ochranná přílba dřevorubecká |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Kukla pletená pod přílbu |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Rukavice pracovní kožené letní, zimní |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Rukavice antivibrační |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Ochranný oděv, kalhoty s ochranou proti pořezu |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Kožená obuv šněrovací s protiskluznou podešví, vyztužená špice, odolná proti proříznutí, s membránou Ochranná obuv gumová s protiskluzovou podešví, vyztužená špice s protipořezovou úpravou |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Obvazový balíček |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Čepice s kšiltem nebo klobouk, čepice zimní |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Ledvinový pás * |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Funkční prádlo |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Není primárně určeno pro občasnou práci (THP)

Návrh na opatření:

Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Povinnost používat ochrannou přilbu se vztahuje na všechny zaměstnance přítomné na pracovištích při kácení stromů, odstraňování zavěšených, podříznutých, vyvrácených nebo zlomených stromů a všude tam, kde při práci hrozí nebezpečí pádu větví, stromů apod.

Zaměstnanci obsluhující motorové pily musí mít u sebe obvazový balíček.

Pokud je pracovníkům přidělen trvalý nebo mobilní přístřešek /lesanka, maringotka apod./ musí být vybaven teplou přikrývkou a podložkou z nepromokavého materiálu k zabránění tepelného šoku raněných.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:

Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce

Nařízení vlády č.390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty, pohyb zaměstnance po pracovišti

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance v důsledku nerovného, kluzkého podkladu v lese.

- Pád ze svahu nebo do prohlubní.

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého dříví z ložné plochy na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil a tím zhmoždění zaměstnance.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů.

- Pád káceného dřeva na spoluzaměstnance nebo návštěvníky lesa.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zajištění bezpečného a stabilního postavení zaměstnance při práci s motorovou pilou.

Vybavení zaměstnance potřebnými bezpečnými pomůckami a prostředky.

Dodržování zákazu práce ze žebříků a v místech s extrémní možností uklouznutí nebo pádu.

Při odvozu dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli nakládku na odvozní prostředek nebo vykládku z odvozního prostředku, který není zajištěn proti pohybu a převrácení,

b) nepohybovali se pod břemenem zavěšeným na hydraulické ruce,

c) nezdržovali se v ohroženém prostoru nakládaného nebo skládaného dříví.

Na ložnou plochu odvozního prostředku se dříví ukládá tak, aby náklad u klanic nepřesahoval více než polovinou obliny kmene a střed nákladu nepřesahoval výšku klanic o více než 35 cm. Pro výstup na ložnou plochu musí být odvozní prostředek vybaven žebříky nebo pevně zabudovanými stupadly.

Kácení stromů u pozemních komunikací, v obvodu dráhy a v ochranných pásmech, se musí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy	: NV č. 339/2017 Sb.,

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti

Nebezpečí:

- Pořezání zaměstnance nebo spolupracovníka

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | A | 4 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Zastavit chod motoru motorové pily, pokud zaměstnanci přecházejí na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti. Při přecházení s řetězovou pilou s motorem v chodu musí být zablokován chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu.

Související předpisy: NV č. 28 /2002 Sb.

- Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích

- Samovolný pohyb kmene na úbočích.

- Pád zavěšeného nebo káceného stromu.

- Vymrštění části kmene, větví při zkracování napružených kmenů a větví.

- Vzájemné ohrožení jednotlivých dřevorubců či občanů.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Před zahájením kácení stromu musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu tak, aby mohl zaměstnanec, který strom kácí, ustoupit dříve, než strom spadne na zem; současně musí zajistit vyčištění blízkého okolí káceného stromu od překážek a provedení odřezání zesílených kořenových náběhů a odvětvení spodní části stromu maximálně do výšky ramen zaměstnance.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy: 	NV č. 339/2017 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Práce s motorovou pilou s nefunkčními ochrannými prvky (ochrana proti vibracím, bezpečnostní brzda, zachycovač řetězu, chybějící kryt řetězu, tupý nebo poškozený řetěz, mimořádné opotřebení všech částí pily způsobující vysokou hlučnost a vyšší než projektovanou vibraci na ruce zaměstnance).

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce pokud jsou poškozeny nebo nefunkční bezpečnostní prvky pily.

O stavu motorové pily a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel povinen vést evidenci, která obsahuje zejména identifikační údaje pily, datum uvedení do provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

- Druh ohrožení: 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Možnost zdravotního poškození organizmu zaměstnance.

- Zvýšená únava a tím snížená pozornost k bezpečnosti práce.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	V maximální míře mechanizovat těžbu harvestory, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy: NV č.339/2017 Sb.,

Nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010 Sb.)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení nebo vtažení končetiny mezi lano a lanový buben navijáku.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Dopravní nehoda najetí na lesnický mobilní stroj přemísťovaný po lesní či veřejné pozemní komunikaci.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti.

- Převrácení vozidla na zaměstnance při otáčení na svahu, při nežádoucím gravitačním pohybu nákladu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Při těžbě a manipulaci dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a před zahájením soustřeďování dříví byly odstraněny překážky z přibližovacích linek a určeny ohrožené pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k plnění pohonných hmot a k údržbě používaných zařízení a určen počet a umístění skládek dříví,

- na pracovišti, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví a ztráta stability mechanizačního prostředku při provozu, se dříví vyklizovalo lanem pomocí směrové kladky; uvolňování dříví na svahu m nářadím musí být prováděno vždy z horní strany svahu nad ležícím stromem,

Výjimečně, v případě slabých a krátkých sortimentů dříví, se vyklizování a přenášení dříví provádí ručně. Při volném spouštění výřezů ze svahu se v ohroženém prostoru nesmí nacházet, kromě zaměstnanců vykonávající zde práci, jiné fyzické osoby.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí

- Ohrožení zaměstnance při zpětném vrhu pily, při práci nad rameny, sevření lišty.

- Pořezání o nechráněnou část stojícího nebo pohybujícího se řetězu.

- Ohrožení zaměstnance z důvodu mimořádného poškození nebo opotřebení řezacích částí pily nad normovanou mez.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovat stav bezpečnostních prvků motorové pily;

- při startování držet řetězovou pilu za přední rukojeť a přidržovat nohou, pilu mít položenou na pevném podkladu a ověřit si, že se řetěz nedotýká žádného předmětu.

- před započetím práce odstranit z místa řezu všechny viditelné kovové a jiné předměty, kterou mohou poškodit pilový řetěz

- používat předepsaný úchop pily

- před provedením dělícího řezu mít zajištěnu bezpečnou ústupovou cestu

- vést řez s ohledem na síly, působící ve dřevu, aby nemohlo dojít k sevření pily v řezu

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy:	NVč. 339/2017 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- Dotyk zaměstnance živých částí přenosného nebo veřejného osvětlení, prodlužovacích kabelů, elektro-centrály, přenosné el. motorové pily.

- Pád káceného stromu do el. vedení vn nebo vvn případně poškození pozemního nebo podzemního kabelu.

- Zásah bleskem.

,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Nedotýkat se ani drátů padlých na zem!

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.)

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze

- elektrická zařízení a elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 odd. 2 dle čl. 5.3

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

Související předpisy	: Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. §3.

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení: 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- Zranění od odlétajících částí řezané hmoty řetězem motorové pily.

- Zasažení ropnými produkty.

- Popálení od horkých částí stroje.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:	Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců

Související předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb.,

Nařízení vlády č.390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- zhmoždění končetin, trupu a hlavy úderem dřevní hmoty (pádem, vymrštěním řezaných kmenů a větví, pád větví z vedle stojících stromů, vršku suchých jedlí apod.)

- pád kmene nebo výřezu a zasažení zaměstnance při práci s motorovou pilou

- píchnutí, poškrábání hustým podrostem

- nebezpečné uvolňování podřezaného stromu se sevřením lišty motorové pily

- zasažení zaměstnance odmrštěným oddenkem padajícího stromu vlivem terénních překážek a nerovností

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | značné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Předem vymezit ohrožený prostor a koordinovat pracovní činnosti tak, aby nemohlo dojít ke vzájemnému ohrožení více subjekty zúčastněnými na těžbě. Seznámení zaměstnance po jeho zavedení na pracoviště se známými riziky práce.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy: NVč.339/2017 Sb.,

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci, dopravě nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm.

- Kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu jen nádoby k tomu určené

- doplňovat pohonné hmoty pouze při vypnutém motoru

- startovat pilu nejméně ve vzdálenosti 2 metrů od místa plnění

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a používat otevřený oheň

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon 133 /1985Sb., o požární ochraně.

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost). Prochladnutí organizmu, větší pravděpodobnost vzniku úrazu, zakopnutím, pořezáním, uklouznutím nebo pádem obsluhy.

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zákaz provádění práce při poklesu teploty pod - 15 C po celou dobu výkonu práce, za povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodržet určený směr kácení, za snížené viditelnosti pod dvojnásobnou výšku káceného stromu.

Eliminovat vliv nízké teploty na funkčnost, bezpečnost a životnost řezacích částí pily především pečlivou údržbou.

Nedopustit, aby pilový řetěz se dostal do kontaktu se sněhem, ledem nebo zmrzlou zeminou.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

NV č. 339/2017 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

NV č. 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch.

- Vibrace způsobené provozem motorové pily a jejího negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace motorové pily.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus.

Zabezpečení účasti zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č.148/2006 o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV č. 339/2017 Sb., NV č.272/2011 novelizující nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V §9 odst. 6 je nově formulována bezpečnostní přestávka, ta se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. První přestávka v trvání nejméně 15 minut se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následně přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog.

- Ztráta pozornosti a vnímání rizika a nebezpečí.

- Kouření při práci zvýšená možnost požáru, nebezpečného a rizikového jednání při upadnutí cigarety, vniknutí kouře do očí apod.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření	: Zákaz práce při zjištění zaměstnance pod vlivem alkoholu a drog. Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb.,

Zákon č. 305/2009Sb., kterou se mění Z č. 379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.