Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s.p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 2

Název profese:	zaměstnanec pracující s motorovou pilou (dále jen motorovou pilou) dělník manipulačních skladů

CZ - ISCO:		92150 – pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Druh činnosti:	manipulace s kmeny, sortimentace, provádění výřezů, krácení, odkorňování a další související práce prováděné na manipulačních skladech

Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: kategorie 2,3

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: duben 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující s motorovou pilou - dělník manipulačních skladů	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	8

B – Skupina ohrožení:	10

Uspořádání pracoviště	10

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	10

Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti	11

C – Skupina ohrožení:	12

Zásady ergonomie	12

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	12

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	13

D – Skupina ohrožení:	13

Mechanické ohrožení	13

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	13

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	14

E – Skupina ohrožení:	14

Elektrické ohrožení	14

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	14

F – Skupina ohrožení:	15

Materiály a látky	15

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	15

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	16

G – Skupina ohrožení:	16

Požár, výbuch	16

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	16

H – Skupina ohrožení:	16

Fyzikální účinky	16

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	16

I – Skupina ohrožení:	17

Psychická zátěž	17

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	17

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	17

J – Skupina ohrožení:	18

Ostatní	18

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	18

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

- Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující s motorovou pilou - dělník manipulačních skladů

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí:

- Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení pracovníka a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.) zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). (Dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí :

- Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

- Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

- Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době provádění manipulace s kmeny v ohroženém prostoru. Možnost poškození budov, komunikací, odvozních souprav

- Zranění zaměstnance při zpětném vrhu motorové pily. Poranění zaměstnance nakulením kmenů na zaměstnance. Pády na rovině a do prohlubní

- Pád zaměstnance po ztrátě stability

- Nežádoucí změna polohy, pád sesutí, posunutí, skutálení ručně manipulovaného dříví

- Přitlačení zaměstnance pohybem manipulovaného dříví

- Pád dříví na nohu při vysmeknutí nebo vyklouznutí břemene z ruky

- Přiskřípnutí prstů nebo jiné části ruky břemenem

- Pád zaměstnance z hromady dříví

- Natržení svalů při náhlých prudkých pohybech, poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření :

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci na manipulačním skladu a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Při práci s motorovou pilou je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli práce ze žebříku a rozřezávané dříví nepřidržovali rukou nebo nohou,

b) dodržovali pokyny výrobce uvedené v návodu na používání, údržbu a opravy,

c) před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovali stav bezpečnostních prvků motorové pily; při startování drželi motorovou pilu za přední rukojeť a přidržovali nohou, pilu měli položenou na pevném podkladu a ověřili si, že se řetěz nedotýká žádného předmětu,

d) zastavovali chod motoru motorové pily, pokud přecházejí na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti. Při přecházení s motorovou pilou s motorem v chodu musí být zablokován chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu.

O stavu motorové pily a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel povinen vést evidenci, která obsahuje zejména identifikační údaje pily, datum uvedení do provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav.

Zaměstnanec musí dbát zvýšené opatrnosti při práci a chůzi (zvláště pokud přenáší motorovou pilu) s ohledem na nepříznivý terén, nestejnorodý povrh, klimatické podmínky v době práce na manipulačním skladu.

Při manipulaci s kmenem zvláště při obracení zásadně používat obracák (zvedat jej od sebe, nenaklánět se přes kmen, stát vždy nad kmenem, dodržovat zákaz manipulace s kmeny za pohybu, nemanipulovat kmeny uloženými ve svazku, které jsou vzájemně překřížené, dodržovat přirozený sklon hromad, aby nedošlo k samovolnému rozvalení, navalování provádět pouze ve dvojicích (do max. výšky 1,5m), při m ukládání polen, štěpin apod. dodržovat maximální výšku 2m

Striktně dodržovat pracovní postup.

Související předpisy:	Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen NV č.339/2017 Sb.).

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání pracovních pomůcek, jako kupříkladu:

- opasek se samonavíjecím pásem (metrovka), průměrka, háček křída (dřevorubecký háček s křídou), klínek do řezu, vynášecí kleště,

- dřevorubecká přetlačná lopatka s háčkem na obracení (obracák),

- kalač (palička),

- sekera,

- škrabák na odkorňování, loupák.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Výše uvedené nářadí používané při práci na manipulačním skladu musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Říznutí řezacím řetězem motorové pily.

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími hoblinami od řezací části motorové pily.

- Pád špalku nebo části manipulovaného kmene na zaměstnance.

- Místní přenos vibrací na ruce zaměstnance.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

- Expozice hluku a vibrací.

| Pravděpodobnost |  |  | Důsledek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riziko |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení: |  |  | Značné riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec pracující s motorovou pilou na manipulačních skladech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  |  | 3 | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |
|  |  | Uklouznutí, pád |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  |  | 6 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Chlad, vlhko |  |  | 7 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
|  | Elektřina |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  |  | 11 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Obecné ohrožení |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz tabulka |  |  |  | Ochranná přílba kombinovaná (nebo přilba, brýle, chrániče sluchu) |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Kukla pletená pod přílbu |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Rukavice kožené letní, zimní |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Rukavice antivibrační |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Ochranný oděv, kalhoty s ochranou proti pořezu |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Kožená obuv šněrovací, s ocelovou špicí s protiskluznou podešví, odolná proti proříznutí - membrána |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Obvazový balíček |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Funkční prádlo |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Ledvinový pás |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Povinnost používat dřevorubecký komplet (ochrannou přilbu, sluchátka, drátěnou síťku jako ochranu očí) se vztahuje na všechny zaměstnance manipulující kmeny motorovou pilou.

Pracovníci obsluhující motorové pily musí mít u sebe obvazový balíček.

Pokud je pracovníkům přidělen trvalý nebo mobilní přístřešek /lesanka, maringotka apod./, musí být vybaven teplou přikrývkou a podložkou z nepromokavého materiálu k zabránění tepelného šoku raněných.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:

Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého dříví na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů pád manipulovaného dřeva na spoluzaměstnance nebo návštěvníky manipulačního skladu.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci a samovolný pohyb odstaveného prostředku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při odvozu dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli nakládku na odvozní prostředek nebo vykládku z odvozního prostředku, který není zajištěn proti pohybu a převrácení,

b) nepopojížděli s břemenem zavěšeným na hydraulické ruce,

c) nezdržovali se v ohroženém prostoru nakládaného nebo skládaného dříví,

d) nepřeváželi dříví nezajištěné proti pohybu a vypadnutí z odvozního prostředku.

K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží, ze strany řidiče. Jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Vyloučit přítomnost zaměstnanců v nebezpečném dosahu dráhy čelního nakladače po dobu manipulace s kmeny.

Na ložnou plochu odvozního prostředku se dříví ukládá tak, aby náklad u klanic nepřesahoval více než polovinou obliny kmene a střed nákladu nepřesahoval výšku klanic o více než 35 cm. Pro výstup na ložnou plochu musí být odvozní prostředek vybaven žebříky nebo pevně zabudovanými stupadly.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy	: Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – pracovní postupy, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti

Nebezpečí:

- Pořezání zaměstnance nebo spolupracovníka

- Při volnoběžném chodu motoru se nesmí řetěz pohybovat , plynová páčka pily se po uvolnění stisku ruky musí samočinně vracet do nulové polohy a posun pilového řetězu se musí samočinně zastavit

- Vytváření nestabilní polohy zaměstnance při práci.

- Nesprávné uchopení pily a používání nebezpečných pracovních postupů

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Zastavit chod motoru motorové pily, pokud zaměstnanci přecházejí na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti. Při přecházení s motorovou pilou s motorem v chodu musí být zablokován chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou. Pila se nosí lištou dopředu.

Související předpisy	NV 28 /2002 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích.

- Samovolný pohyb kmene na podložkách nebo hráních.

- Vzájemné ohrožení jednotlivých manipulantů občanů.

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Před zahájením manipulace musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou úpravu pracovní plochy manipulačního skladu. Odstranit nebezpečné výmoly, zbytky manipulovaného materiálu (kůra, větvě, piliny) apod. Dbát zvýšené opatrnosti při terenních nerovnostech.

- Při práci s motorovou pilou na skládkách a skladech dříví je zakázáno:

a/ vstupovat na hromadu dříví

b/ úplné podélné rozřezávání kuláčů náhradou za štípání

c/ přidržovat rukama nebo nohama rozřezávaný kmen

d/ provádět manipulaci napružených kmenů, pokud pracovník nemůže zaujmout polohu mimo směr pružení /musí stát na straně tlaku/.

- Každý sklad musí být označen výstražnými tabulkami "Vstup nepovolaným osobám zakázán" a dopravní značnou omezující rychlost jízdy vozidel podle dopravně-provozního řádu.

- Sklady dříví musí být prostorově uspořádány tak, aby dříví na nich mohlo být bezpečně skládáno, ukládáno, manipulováno, tříděno a z nich expedováno.

- Cesty na skladech dříví musí být při napadlém sněhu a náledí očištěny a posypány vhodným materiálem / např. pískem, kamennou drtí a pod./

- Skládky na skladech dříví musí být uspořádány tak, aby nebránily v používání přístupových cest, pracovních a manipulačních prostorů a bezpečném používání strojů a zařízení skladu.

- Skládky dříví musí mít dostatečně únosné podklady.

- Při skládání celých nákladů musí být náklad sepnutý upínacím zařízením. Náklad mohou stahovat z auta nejméně 2 pracovníci.

- Při stahování nákladu nesmí stát obsluha v ohroženém prostoru.

- Pro každý sklad musí být vypracován Místní provozně-bezpečnostní předpis.

- Na skladech dříví mohou pracovat zaměstnanci starší l8 let, zdravotně způsobilí, řádně pro svoji práci proškoleni, poučeni a zaškoleni. Mladistvé je možné zaměstnávat pouze při dodržování podmínek stanovených v zákoníku práce.

Striktně dodržovat pracovní postup)

Související předpisy: 	Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; NV 339/2017 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Práce s pilou s nefunkčními ochrannými prvky (ochrana proti vibracím, bezpečnostní brzda, zachycovač řetězu, chybějící kryt řetězu, tupý nebo poškozený řetěz, mimořádné opotřebení všech částí pily způsobující vysokou hlučnost a vyšší než projektovanou vibraci na ruce zaměstnance)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

O stavu motorové pily a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel povinen vést evidenci, která obsahuje zejména identifikační údaje pily, datum uvedení do provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav.

Související předpisy:	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Bezprostřední kontakt s exhaláty a prachem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat manipulaci, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti.

- Převrácení vozidla na zaměstnance při otáčení na svahu, při nežádoucím gravitačním pohybu nákladu,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při manipulaci dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny ohrožené pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k plnění pohonných hmot a k údržbě používaných zařízení a určen počet a umístění skládek dříví.

Výjimečně, v případě slabých a krátkých sortimentů dříví, se vyklizování a přenášení dříví provádí ručně. Při volném spouštění výřezů ze svahu se v ohroženém prostoru nesmí nacházet, kromě zaměstnanců vykonávající zde práci, jiné fyzické osoby.

Související předpisy:	NV č. 339/2017 Sb., Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí

- Ohrožení zaměstnance při zpětném vrhu pily, při práci nad rameny, sevření lišty.

- Pořezání o nechráněnou část stojícího nebo pohybujícího se řetězu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovat stav bezpečnostních prvků motorové pily;

Při startování držet motorovou pilu za přední rukojeť a přidržovat nohou, pilu mít položenou na pevném podkladu a ověřit si, že se řetěz nedotýká žádného předmětu.

Dodržovat ohrožený prostor strojů, neopravovat za chodu zařízení.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy:	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;NV 339/2017 Sb..

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- Dotyk zaměstnance živých částí přenosného nebo veřejného osvětlení, prodlužovacích kabelů, elektro-centrály, přenosné el. motorové pily.

- Pád, skutálení manipulovaného kmene do el. vedení vn nebo vvn případně poškození pozemního nebo podzemního kabelu.

- Zásah bleskem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zákaz dotýkat se i drátů spadlých na zem.

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.)

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed odst. 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m,

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí ,
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z

funkce zakrytí, uzavření;
- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

Související předpisy	: Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98 / 1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí

- Říznutí řezacím řetězem motorové pily

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími hoblinami od řezací části motorové pily

- Zranění nohou zaměstnance vahou manipulovaných kmenů

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty

- Potřísnění při manipulaci s ropnými látkami

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců a striktní dodržování pracovních postupů

Související předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb.,

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí

- zhmoždění končetin, úderem dřevní hmoty (pádem, vymrštěním řezaných kmenů apod.)

- pád kmene nebo výřezu a zasažení zaměstnance při manipulaci prováděné hydraulickou rukou a ostatními mechanizmy používaných při manipulaci,

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky kmenu,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Předem vymezit pracovní a ohrožený prostor.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm.

- kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu jen nádoby k tomu určené

- doplňovat pohonné hmoty pouze při vypnutém motoru

- startovat pilu provádět v nejméně ve vzdálenosti 2 metrů od místa plnění

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a používat otevřený ohen

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133 /1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí	:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření	:

Zákaz provádění práce při poklesu teploty pod - 15 °C po celou dobu výkonu práce,

Pokud se komunikace stanou nesjízdné v důsledku povětrnostních vlivů (sníh, déšť, vítr)

Používání předepsaných OOPP

Ochranné nápoje

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

NV 339/2017 Sb.

NV č. 495/2001 Sb. poskytování OOPP

NV č. 361/2007 Sb. podmínky pro ochranu zdraví při práci / změna č. 68/2010/

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance

- Neúnosná únava a přetížení

- Snížení pozornosti a ostražitosti

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponovanán působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV 339/2017 Sb

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace motorové pily.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižujících dopad hluku a vibrací na organizmus.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Bezpečnostní přestávky

Související předpisy	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. NV 339/2017 Sb.

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání a vybočení zaměstnance z plnění pracovních úkolů pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu a na pracoviště.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb.,

Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami