Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s.p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 4

Název profese:	zaměstnanec pracující s křovinořezem v pěstební činnosti

CZ - ISCO:		92150 – pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Druh činnosti:	Sekání křovin a trávy, buřeni, stromků do průměru 15 cm na patě stromu

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: kategorie 2,3

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: květen 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující s křovinořezem v pěstební činnosti	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	8

B – Skupina ohrožení:	10

Uspořádání pracoviště	10

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	10

Druh ohrožení 2B. Přecházení s křovinořezem po pracovišti	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	12

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	12

E – Skupina ohrožení:	13

Elektrické ohrožení	13

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	13

F – Skupina ohrožení:	14

Materiály a látky	14

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	14

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	14

G – Skupina ohrožení:	14

Požár, výbuch	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

H – Skupina ohrožení:	15

Fyzikální účinky	15

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	15

I – Skupina ohrožení:	15

Psychická zátěž	15

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	15

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	16

J – Skupina ohrožení:	16

Ostatní	16

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	16

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

- Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující s křovinořezem v pěstební činnosti

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí	: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení pracovníka a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále, musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Zasažení zaměstnance pracovním nástrojem, odmrštěným předmětem (kámen, větev), poškozeným pracovním nástrojem nebo jeho částí, ohrožení zaměstnance zpětným vrhem řezacího kotouče nebo jiného nástroje.

- Poškození rukou nebo nohou zaměstnance rotujícím pracovním nástrojem. Pořezání pracovním nástrojem při jeho čištění, údržbě, broušení nebo opravě.

- Poškození zdraví zaměstnance pádem při uklouznutí v nerovném nebo kluzkém terénu, zakopnutí při prořezávkách na zabuřeněných pracovištích nebo v terénech s výskytem přírodních překážek.

- Pád větví z káceného nebo vedlejšího stromu na zaměstnance obsluhujícího křovinořez.

- Popálení obsluhy křovinořezu vznícenými benzínovými parami při plnění nebo startování.

- Popálení zaměstnance obsluhující křovinořez při dotyku s motorem nebo horkým povrchem nástroje.

- Působení vibrací na ruce a tělo zaměstnance.

- Nadměrná hlučnost schopná poškodit zdraví zaměstnance.

- Pád dříví na nohu při vysmeknutí nebo vyklouznutí břemene z ruky.

- Přiskřípnutí prstů, části ruky břemenem.

- Natržení svalů při náhlých prudkých pohybech, poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze.

- Pořezání o nezakryté nebo nedemontované části křovinořezu při přepravě.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci v pěstební činnosti a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Při práci s křovinořezem je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) dodržovali pokyny výrobce uvedené v návodu na používání, údržbu a opravy,

b) před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovali stav bezpečnostních prvků křovinořezu

c) používat křovinořez s nosnými popruhy, vybavenými funkční bezpečnostní pojistkou pro rychlé odložení křovinořezu. Pro ženy používat specielní popruh na vyžádání.

d) odkládat křovinořez v takové poloze, aby z něho nevytékaly pohonné hmoty

Během práce kontrolovat, jestli z křovinořezu neunikají pohonné hmoty.

e) při plnění a práci s křovinořezem nekouřit. Nespouštět motor v místě a v okruhu do 2m od místa doplňování pohonných hmot

Zaměstnanec musí dbát zvýšené opatrnosti při práci a chůzi s ohledem na nepříznivý terén, nestejnorodý povrh, klimatické podmínky v době práce v lese.

Řeznou část křovinořezu před přepravou demontovat nebo zakrýt transportním krytem.

Striktně dodržovat pracovní postup.

Související předpisy:	Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. (dále jen NV č.339/2017 Sb.)

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení ochrannými popruhy křovinořezu, specielně pro ženy.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Popruhy a pomůcky používané při práci s křovinořezem používaném v pěstební činnosti musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí: 	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Říznutí řezacím nástrojem křovinořezu.

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími třískami od řezacího nástroje.

- Místní přenos vibrací na ruce a celé tělo zaměstnance.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost |  |  | Důsledek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riziko |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení: |  |  | Neakceptovatelné riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: Obsluha křovinořezu v pěstební činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  |  | 2 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  |  | 3 |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |
|  |  | Uklouznutí, pád |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  |  | 6 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Chlad, vlhko |  |  | 7 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
|  | Elektřina |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  |  | 11 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Komáři, hmyz |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz tabulka |  |  |  | Ochrana zraku a sluchu (štít, sluchátka) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Kalhoty s vyztuženou částí nohavic |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Pracovní obuv kožená protiskluzová, se zpevněnou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Gumové holinky s vyztuženou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Rukavice antivibrační |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  |  | Obvazový balíček |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření:

Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Povinnost používat sluchátka, drátěnou síťku nebo obličejový jako ochranu očí) se vztahuje na všechny zaměstnance pracující s křovinořezem.

Zaměstnanci obsluhující křovinořez musí mít u sebe obvazový balíček.

Pokud je pracovníkům přidělen trvalý nebo mobilní přístřešek /lesanka, maringotka apod./, musí být vybaven teplou přikrývkou a podložkou z nepromokavého materiálu k zabránění tepelného šoku raněných.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:

Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance

- Pád převáženého materiálu nebo stroje z ložné plochy na zaměstnance

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při odvozu dříví, trávy, křovin a dalšího materiálu je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli nakládku na odvozní prostředek nebo vykládku z odvozního prostředku, který není zajištěn proti pohybu a převrácení,

b) zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel a traktorů používat jednoznačné pohyby paží, ze strany řidiče. Jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená „stůj“.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy: Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. NV 168/2002 - doprava

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s křovinořezem po pracovišti

Nebezpečí:

- Pořezání zaměstnance nebo spolupracovníka.

- Při volnoběžném chodu motoru se nesmí řezací nástroj pohybovat, plynová páčka křovinořezu se po uvolnění stisku ruky musí samočinně vracet do nulové polohy a rotace řezného nástroje se musí samočinně zastavit.

- Křovinořez přenášet nebo přepravovat jen s namontovaným transportním krytem nástroje nebo řezný nástroj demontovat.

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | A | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zastavit chod motoru křovinořezu, pokud zaměstnanci přecházejí na pracovišti na vzdálenost větší než 50m pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti.

Související předpisy	NV 28 /2002 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při práci v prořezávkách, na zabuřeněných pracovištích nebo v terénech s výskytem přírodních překážek.

- Provádění zakázané práce na kluzkém terénu při nedostatečném osvětlení.

- Vzájemné ohrožení jednotlivých zaměstnanců a občanů.

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

Pád větví nebo káceného stromu na zaměstnance obsluhující křovinořez či jiného občana.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Před zahájením práce s křovinořezem musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou prohlídku pracovní plochy. Odstranit nebezpečné a nežádoucí předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost prováděné práce. Vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru při startování a při práci s křovinořezem (tj. kruhová plocha o poloměru 15m, nestanoví-li výrobce křovinořezu jinak).

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy: 	NV 339/2017 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Práce s křovinořezem, který není vybaven ochrannými kryty a nepoškozenými řeznými nástroji, který má mimořádné opotřebení všech částí stroje způsobující vysokou hlučnost a vyšší než projektovanou vibraci na ruce zaměstnance. Není dostatečně dimenzována spojka a volnoběh křovinořezu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

O technickém stavu křovinořezu, prováděném servisu a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel (vlastník) povinen vést evidenci.

Související předpisy:	NV 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze

- Bezprostřední kontakt s exhaláty a prachem

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat odstraňování křovin, buřeně, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy:  NV 339/2017 Sb., Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (novela č. 68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Dopravní nehoda najetí na lesnický mobilní stroj přemísťovaný po lesní či veřejné pozemní komunikaci.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti.

- Převrácení vozidla na zaměstnance při otáčení na svahu, při nežádoucím gravitačním pohybu nákladu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | A | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při práci s křovinořezem je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny prostory k plnění pohonných hmot a k údržbě používaných zařízení a určen počet a umístění skládek dříví, klestu, trávy apod.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

Zasažení zaměstnance nebo občanů pracovním nástrojem odmrštěným předmětem, poškozeným pracovním nástrojem nebo jeho částí.

Ohrožení zaměstnance při zpětném vrhu řezacího nástroje křovinořezu, při práci nad rameny, sevření řezacího kotouče, nebo chybným záběrům v pravém horním kvadrantu pracovního nástroje.

Pořezání o nechráněnou část stojícího nebo pohybujícího se řezacího kotouče při práci nebo údržbě, čištění, broušení nebo opravě křovinořezu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Důkladně se seznámit s návodem na používání používaného křovinořezu.

Před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovat stav bezpečnostních prvků křovinořezu.

Dodržovat zákaz provádění čištění, údržby a oprav, jakékoliv manipulace s krytem pracovního nástroje za chodu motoru křovinořezu.

Seřizovat ochranný kryt a odstraňování namotaného porostu výlučně při vypnutém motoru.

Dodržovat zákaz vsunovat a přibližovat ruce nebo nohy do prostoru k rotujícímu nástroji.

Používat pouze schválené nástroje a kryt y pracovního nástroje.

Při povolování a utahování šroubu pilového kotouče používat pouze blokovací zařízení nebo zatlačit zuby kotouče do pařezu nebo kmenu. Používat ochranné rukavice.

Používat určené osobní ochranné pracovní prostředky.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy:	NV 339/2017 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- Dotyk živých částí přenosného nebo veřejného osvětlení, prodlužovacích kabelů, elektrocentrály, přenosné el. řetězové pily.

- Pád káceného kmene do el. vedení vn nebo vvn případně poškození pozemního nebo podzemního kabelu

- Zásah bleskem.

,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce s el. zařízeními nebo v jejich blízkosti a ochranném pásmu. Nedotýkat se ani drátů spadlých na zem.

Související předpisy: Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhláška č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- Říznutí řezacím kotoučem nebo jiným pracovním nástrojem.

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími hoblinami od řezacího kotouče.

- Zranění nohou nebo těla zaměstnance odlétajícími předměty nebo poškozeného nástroje.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců a dodržování pracovních postupů.

Související předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb.,

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- pád větví kmene nebo výřezu a zasažení zaměstnance.

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky kmenu nebo křovin.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržování zásad bezpečné práce s křovinořezem získané zaučením nebo zacvičením a seznámením se s návodem na používání.

Při kácení brát v úvahu průměr káceného stromku v místě řezu (max.15cm). Směr pádu volit podle naklonění a tvaru koruny stromku, síly a směru větru, sklonu terénu apod. Pád stromku ovlivňovat vhodným způsobem provedením oddělovacího řezu.

Při práci v prořezávkách nebo při kácení dřevin s výškou vyšší nad 2m používat ochrannou přílbu (pokud není zaměstnanec vybaven dřevorubeckým kompletem)

Při kácení volit takový postup aby nebylo nutné překračovat pokácené stromky.

Předem vymezit ohrožený prostor.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy	: NV 339/2017 Sb.,

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm

- kouření při práci a manipulaci s ropnými produkty

- styk ropných produktů s rozpáleným tělesem stroje

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu jen nádoby k tomu určené

- doplňovat pohonné hmoty pouze při vypnutém motoru

- startovat křovinořez v nejméně ve vzdálenosti 2 metrů od místa plnění

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a používat otevřený oheň

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon 133 /1985 Sb. O požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost)

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zákaz provádění práce při poklesu teploty pod – 15°C po celou dobu výkonu práce, za povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodržet určený směr kácení, za snížené viditelnosti pod dvojnásobnou výšku káceného stromu.

Související předpisy: NV 339/2017 Sb. NV 495/2001 a NV č. 361/2007

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí	:

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV 339/2017 Sb., NV 361/2007 Sb.,

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch.

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace křovinořezu.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády č.272/2011 novelizující nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV 339/2017 Sb.

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání a nebezpečné chování zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření	:

Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků na pracoviště.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb.,

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.