Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s.p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 5

Název profese:	zaměstnanec pracující s chemickými prostředky a nebezpečnými látkami v lese

CZ - ISCO:		92150 – pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Druh činnosti:	chemická ochrany dřevin, postřikováním, nanášením štětcem apod.

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: Kategorie 2

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červen 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující s chemickými prostředky a nebezpečnými látkami v lese	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek.	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

Druh ohrožení 2B. Přecházení s chemickými a nebezpečnými látkami po pracovišti	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	11

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	12

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	12

E – Skupina ohrožení:	13

Elektrické ohrožení	13

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	13

F – Skupina ohrožení:	13

Materiály a látky	13

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	13

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek ( předmětů)	14

G – Skupina ohrožení:	14

Požár, výbuch	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

H – Skupina ohrožení:	15

Fyzikální účinky	15

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	15

I – Skupina ohrožení:	15

Psychická zátěž	15

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	15

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	15

J – Skupina ohrožení:	16

Ostatní	16

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	16

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

- Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující s chemickými prostředky a nebezpečnými látkami v lese

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení pracovníka a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době provádění chemického postřiku v ohroženém prostoru.

- Ohrožení zaměstnanců přímým dotykem s chemickou látkou.

- Ohrožení výpary z chemických a nebezpečných látek.

- Ohrožení požitím chemické a nebezpečné látky.

- Ohrožení při vznícení nebo explozi ropných látek.

- Ohrožení alergickými reakcemi na chemické látky.

- Pád zaměstnance po ztrátě stability, postříkání, polití nebezpečnou chemickou látkou.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci s chemickými a nebezpečnými látkami v lese a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Při práci s chemickými a nebezpečnými látkami je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli práce ze žebříku,

b) dodržovali pokyny výrobce uvedené v návodu k používání

c) nepřipustit k práci s chemickými látkami osoby trpící vážnými chorobami krvetvorby, pokožky, jater, dýchacího ústrojí, těhotné ženy a mladistvé

d/ nepoužívali pro práci, ředění a přenášení jiné než předepsané obaly

e/ byl vždy k dispozici sorbent

Zaměstnanec musí dbát zvýšené opatrnosti při práci a chůzi (zvláště pokud přenáší otevřené nádoby s chemickými a nebezpečnými látkami s ohledem na nepříznivý terén, nestejnorodý povrh, klimatické podmínky v době práce v lese.

Orgán státní správy může zakázat na určitou nutnou dobu vstup do ošetřené části porostů.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy:	Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. (dále jen NV č. 339/2017 Sb.)

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek.

Nebezpečí: 	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání ochranných pomůcek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: nářadí používané při práci s chemickými a nebezpečnými látkami musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu. Po skončení práce musí být provedeno očištění, omytí případně desinfekce a vzniklý odpad ekologicky uložit

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Působení na pokožku, oči a sliznice.

- Vdechování par některých chemických látek může způsobit otravy, závratě, nevolnosti, bolesti hlavy, zejména při práci v uzavřených prostorách.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost |  |  |  | Důsledek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení: |  |  |  | Akceptovatelné riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec pracující s chemickými prostředky a nebezpečnými látkami v lese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej |  | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |  |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |  |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  |  | 2 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  |  | 3 |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  |  | 6 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  |  | 7 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | Elektřina |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  |  | 11 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  |  | 12 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  |  | 13 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Tuhé látky |  |  |  | 14 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  |  | 15 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
|  |  | Postříkání |  |  | 16 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
|  | Plyny, páry |  |  |  | 17 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz tabulka |  |  | Respirátor |  |  |  |  |  |  |  | Dle určení výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranný oblek keprový |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranné gumové boty |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Protichemické rukavice |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranná zástěra |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranný štít nebo brýle |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Speciální návleky odolné chem. látkám |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Pokrývka hlavy |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. tabulka |  |  | rouška |  |  |  |  |  |  |  | Dle určení výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce s motorovým postřikovačem |  |  | Ochrana sluchu |  |  |  |  |  |  |  | Dle určení výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření:  Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:

Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého materiálu z ložné plochy na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil a rozlití chemikálií.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci).

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při dopravě chemických a nebezpečných látek je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli nakládku na vozidlo, které není zajištěno proti pohybu a převrácení,

b) nepřeváželi tyto látky nezajištěné proti pohybu a vypadnutí z vozidla.

K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží, ze strany řidiče. Jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy	: Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s chemickými a nebezpečnými látkami po pracovišti

Nebezpečí:

- Potřísnění, polití zaměstnance nebo spolupracovníka.

- Udržování nestabilní polohy zaměstnance při práci.

- Nesprávné uchopení nádob s chemickými a nebezpečnými látkami a používání nebezpečných pracovních postupů.

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Používání speciálních rukavic, návleků a pogumované obuvi a zástěr.

Proškolení zaměstnanců o práci s používanými chemickými a nebezpečnými látkami a ekologické likvidaci použitých pomůcek a obalů osobou odborně způsobilou pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

Související předpisy	:

Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění, zákon č. 362/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích

- Vzájemné ohrožení jednotlivých zaměstnanců politím při nedodržování bezpečné vzdálenosti na pracovišti

- Ohrožení zaměstnance vdechováním výparů z chemikálií v uzavřených prostorách

- Střet s motorovými prostředky používaných při chemickém ošetření dřevin

- Ohrožení občanů

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Před zahájením chemického ošetřování dřevin musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou úpravu pracovní plochy.

Nepracovat s chemikáliemi za špatných povětrnostních podmínek.

Případně omezit vstup osobám nepovolaným a dodržovat provozně dopravní řády v areálech.

Striktně dodržovat pracovní postup a bezpečnou vzdálenost při práci

Zajistit řádné odvětrávání při práci ve vnitřních pracovních prostorách.

Související předpisy: Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Práce s nevhodnými ručními postřikovači, štětci a obdobnými nástroji bez použití přidělených OOPP může vést k potřísnění pokožky a očí zaměstnance chemickými nebo nebezpečnými látkami.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zabránění přímého kontaktu pokožky a očí zaměstnance s chemickými a nebezpečnými látkami.

Související předpisy:

Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění

NV 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Bezprostřední kontakt s chemickými a nebezpečnými látkami.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat chemické ošetření dřevin, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy:

Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění, NV 339/2017 Sb.,

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č. 68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Dopravní nehoda najetí na lesnický mobilní stroj přemísťovaný po lesní či veřejné pozemní komunikaci.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti.

- Převrácení vozidla na zaměstnance při otáčení na svahu, při nežádoucím gravitačním pohybu nákladu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při chemické ochraně dřevin je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny ohrožení pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k nalévání a manipulaci s chemickými a nebezpečnými látkami

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

- Zachycení zaměstnance pohybujícími se části v okolí pracujících strojů (lesní traktor, lesní lanovka apod.)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Obezřetnost a bezpečné chování zaměstnanců provádějících chemické ošetřování dřevin při kontaktu s používanými stroji a ostatními zaměstnanci pracující v lese.

Respektovat návod k obsluze pracovního stroje.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy:	NV 339/2017 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- Dotyk živých částí přenosného nebo veřejného osvětlení, prodlužovacích kabelů, elektrocentrály,

- Práce v blízkosti el. vedení vn nebo vvn.

- Dotýkání se drátů spadlých na zem.

- Zásah bleskem.

,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Související předpisy: Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška č.50/1978 Sb.

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

Působení na pokožku, oči a sliznice

- Zvláště nebezpečné zasažení očí.

- Zranění jakékoli části těla zaměstnance postřikem, vylitou chemickou nebo nebezpečnou látkou.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

- Obezřetné jednání při práci s chemikáliemi.

Související předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb.,

nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky dřeviny

- odřeniny způsobené opakovaným dotykem části postřikovače o tělo zaměstnance

- pořezání rukou při manipulaci s uzávěrem obalů na chemické a nebezpečné prostředky

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Důsledné používání přidělených OOPP.

Předem vymezit ohrožený prostor a směr postupu chemického ošetřování dřevin.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy	: NV 339/2017 Sb.,

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu při manipulaci s ropnými produkty v kombinaci s otevřeným ohněm

- kouření při manipulaci s chemickými a nebezpečnými látkami

- nedodržování protipožárních zásad při skladování chemických a nebezpečných látek, včetně ropných látek

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zákaz provádění požárně nebezpečných prací a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavin a dodržovat související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu, petroleje, ředidel a jiných hořlavých kapalin jen uzavřené nádoby k tomu určené,

- hořlavé kapaliny skladovat pouze na odpovídajících místech a v povoleném množství

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň,

- mimořádnou pozornost věnovat opracování specielních materiálů (elektro a jiné hořlavé materiály),

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133 /1985 Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením v reakci na složení chemických látek na lidskou kůži.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	: Důsledné používání všech přidělených OOPP, včetně ochranných mastí a nápojů

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb., NV 339/2017 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí:

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance

- Neúnosná únava a přetížení

- Snížení pozornosti a ostražitosti

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí: nevztahuje se

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| Hodnocení: |  |  |

Návrh na opatření: nevztahuje se

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání zaměstnance a nebezpečné chování pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků na pracoviště.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb.,

Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami