Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 7

Název profese:	zaměstnanec pracující ve školkách

CZ - ISCO:		92150 – pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

pěstební činnost, sázení a distribuce sazenic stromků

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:

- 2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující ve školkách	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	5

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	6

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	6

B – Skupina ohrožení:	8

Uspořádání pracoviště	8

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	8

Druh ohrožení 2B. Přecházení s ručním nářadím po pracovišti	9

C – Skupina ohrožení:	10

Zásady ergonomie	10

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	10

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	10

D – Skupina ohrožení:	10

Mechanické ohrožení	10

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	10

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	11

E – Skupina ohrožení:	11

Elektrické ohrožení	11

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	11

F – Skupina ohrožení:	12

Materiály a látky	12

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	12

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek ( předmětů)	13

G – Skupina ohrožení:	13

Požár, výbuch	13

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	13

H – Skupina ohrožení:	13

Fyzikální účinky	13

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	13

I – Skupina ohrožení:	14

Psychická zátěž	14

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	14

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	14

J – Skupina ohrožení:	14

Ostatní	14

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	14

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídícího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

- Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec pracující ve školkách

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:	Zákaz práce do proškolení pracovníka a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí	Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště. Nutno usilovat o minimalizaci rizika a zlepšit řídicí systém směřující ke koordinaci všech účastníků práce ve školkách.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem. Provozovatel je povinen seznámit ostatní účastníky práce se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Uklouznutí, zakopnutí při manipulaci se stromky

- Pády na rovině a do prohlubní.

- Pád zaměstnance po ztrátě stability.

- Nežádoucí změna polohy, pád sesutí, posunutí, palet se stromky nebo zeminou

- Pád palety na nohu při vysmeknutí nebo vyklouznutí břemene z ruky

- Přiskřípnutí prstů, části ruky břemenem

- Natržení svalů při náhlých prudkých pohybech, poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze

- Sečné, řezné a bodné rány při poranění od ostrého nářadí

- Natržení svalů při náhlých prudkých pohybech, poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci ve školkách a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zaměstnanec musí dbát zvýšené opatrnosti při práci a chůzi (zvláště pokud přenáší paletu se sazenicemi) s ohledem na nepříznivý terén, nestejnorodý povrh, klimatické podmínky v době práce.

Při manipulaci se skleněnými poklopy skleníků nebo zavodňovacích rozvodů dbát zvýšené opatrnosti a používat předepsané a přidělené OOPP

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy:	Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. (dále jen NV č.339/2017 Sb.)

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání pracovních pomůcek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Ruční nářadí používané při práci ve školkách musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany

- Říznutí nožem

- Zranění oka

- Pád palety na nohy zaměstnance

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem

- Expozice slunečním zářením

| Pravděpodobnost |  |  | Důsledek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riziko |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení: |  |  | Mírné riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec pracující ve školkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  |  | 3 |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |
|  |  | Uklouznutí, pád |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  |  | 6 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Chlad, vlhko |  |  | 7 | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
|  | Elektřina |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Komáři, hmyz |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. tabulka |  |  |  | Pracovní zástěra |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Gumové Holínky |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Pracovní rukavice letní, zimní |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Obuv kožená, - membrána |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Pracovní oděv keprový |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Uvedené lhůty životnosti OOPP jsou pouze orientační. OOPP musí být zaměstnanci vyměněn bezprostředně poté, co ztratil ochranou funkci.

Související předpisy:	nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance

- Pád převáženého materiálů na zaměstnance

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů pád převáženého materiálu na spoluzaměstnance nebo návštěvníky školky

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo traktoru s vlekem (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh opatření: 	Při provozu je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli nakládku na odvozní prostředek nebo vykládku z odvozního prostředku, který není zajištěn proti pohybu a převrácení,

b) nepřeváželi palety nezajištěné proti pohybu a vypadnutí z odvozního prostředku.

K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží, ze strany řidiče. Jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Související předpisy	: Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s ručním nářadím po pracovišti

Nebezpečí:

- Pořezání zaměstnance nebo spolupracovníka

- Udržování nestabilní polohy zaměstnance při práci.

- Nesprávné uchopení ručních nástrojů a používání nebezpečných pracovních postupů

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat bezpečné rozestupy mezi zaměstnanci, aby nedošlo k jejich vzájemnému poranění.

Související předpisy	NV 28 /2002 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích

- Střet s motorovými prostředky používaných při práci ve školkách

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Před zahájením musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou úpravu pracovní plochy školky. Ukládat palety, přepravky na určené místo.

- Každý prostor školky musí být označen výstražnými tabulkami "Vstup nepovolaným osobám zakázán" a dopravní značnou omezující rychlost jízdy vozidel podle dopravně-provozního řádu.

- Cesty pro pěší i dopravní cesty ve školkách musí být při napadlém sněhu a náledí očištěny a posypány vhodným materiálem /např. pískem, kamennou drtí apod./

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy: 	Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

Používání nářadí, které nemá předepsané ochranné prvky, bez násad nebo poškozených, nezajištěné klínováním apod.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření

Používání ostrých a bezpečných nástrojů vhodného typu, druhu a velikosti

Pevné přichycení násady, zajištění proti uvolnění klínky

Udržování suchých a čistých rukovětí a úchopových částí nářadí,

Zabránit zaolejování nebo zamaštění úchopových částí

Zákaz používání poškozeného nářadí

Související předpisy:	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- Práce ve vnucené pracovní poloze

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření	V maximální míře mechanizovat práci ve školkách, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č. 68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla

- Zachycení nebo vtažení končetiny mezi lano a lanový buben navijáku

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění

- Zneužití vozidla jinou osobou

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:	Při práci ve školkách je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny ohrožené pro jednotlivé pracovní operace,

Související předpisy: Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí

- Poranění nebo zachycení od strojů a zařízení třetích osob zúčastněných se na práci ve školce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření: Trvalá pozornost, nerozptylování se při práci. Zákaz požívání alkoholu před a v průběhu práce.

Související předpisy:	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- dotyk živých částí přenosného nebo veřejného osvětlení, prodlužovacích kabelů, elektrocentrály,

- zásah bleskem

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se

a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození ( provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.)

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy; 
- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí; 
- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí 
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření;
- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči

Související předpisy	: Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu)

- Bodnutí, štípnutí, píchnutí bodavým hmyzem (vosy, mouchy, sršni, klíšťata) kousnutí hmyzem nebo zvířaty

- Expozice slunečním zářením

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	: Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců. Používání repelentů a ochranných mastí.

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí

- zhmoždění končetin, píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Předem vymezit pracoviště

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy	: NV 339/2017 Sb.,

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

Popáleniny vzniklé přímým plamenem nebo žárem páleného klestu

- Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm

- kouření na pracovišti

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

Dodržovat bezpečnou vzdálenost od hořícího ohně.

Používat přidělené OOPP.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133 /1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad , teplo, vlhkost)

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu

- Expozice slunečním zářením

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Zákaz provádění práce při poklesu teploty pod - 15 C po celou dobu výkonu práce,

Chránit se proti prochlazení a přehřátí organizmu.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb., NV 339/2017 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření včetně povinného očkování proti klíšťové encefalitidě. Sledovat na vlastním těle projevy a příznaky onemocnění limskou boreliózou

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., NV 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Poškození sluchu a nervového zakončení horních končetin.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	: při práci na vibračních sázecích stolech používat OOPP.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákon o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády č.272/2011 novelizující nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu a na pracoviště.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.