Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 10

Název profese:	zaměstnanec – řidič traktoru pro soustřeďování dřeva ( UKT,SLKT )

CZ - ISCO:		83329- řidiči ostatních specielních vozidel

83412 – řidiči a obsluha lesnických strojů

Druh činnosti:	doprava a manipulace s kmeny v lese a na skládkách

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: září 2014

Datum aktualizace: listopad 2015

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	8

B – Skupina ohrožení:	10

Uspořádání pracoviště	10

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	10

Druh ohrožení 2B. Ohrožení kloubovým nebo vývodovým hřídelem	11

C – Skupina ohrožení:	12

Zásady ergonomie	12

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	12

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	13

Mechanické ohrožení	13

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	13

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	13

E – Skupina ohrožení:	14

Elektrické ohrožení	14

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	14

F – Skupina ohrožení:	15

Materiály a látky	15

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	15

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	15

G – Skupina ohrožení:	16

Požár, výbuch	16

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	16

H – Skupina ohrožení:	16

Fyzikální účinky	16

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	16

I – Skupina ohrožení:	17

Psychická zátěž	17

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	17

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	17

J – Skupina ohrožení:	17

Ostatní	17

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	17

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec – řidič traktoru pro soustřeďování dřeva ( UKT,SLKT )

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce a práce bez oprávnění vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku. Nedostatečná nebo scházející kvalifikace obsluhy stroje.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Traktor UKT nebo SLKT smí řídit pouze zaměstnanec pověřený, zdravotně způsobilý, proškolený a přezkoušený. Musí být držitelem platného řidičského průkazu s oprávněním k řízení motorového vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny.

Pro řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 7500 kg musí být držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče, pokud je k řízení prostředku nutné řidičské oprávnění skupin C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, (dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem a písemně.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Ohrožení zaměstnance při nastupování a vystupování ze stroje.

- Ohrožení při provozu stroje.

- Ohrožení při startu a rozjezdu stroje.

- Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době provádění manipulace s kmeny v ohroženém prostoru. Možnost poškození budov, komunikací, odvozních souprav. Poranění zaměstnance nakulením kmenů na zaměstnance.

- Pády na rovině a do prohlubní.

- Pád zaměstnance po ztrátě stability. Nežádoucí změna polohy, pád sesutím, posunutím, skutálením ručně poutaného dříví

- Přitlačení zaměstnance pohybem manipulovaného dříví.

- Přiskřípnutí prstů, části ruky břemenem.

- Pád zaměstnance z hromady dříví.

| Další rizika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - nezajištění stroje ve svahu, opuštění stroje za chodu, |  |  |  |
| - provádění údržby, kontroly za chodu stroje, provoz stroje bez ochranných zařízení |  |  |  |
| - zahřívání motoru zakázanými prostředky (benzinové lampy, hořáky, koudel). |  |  |  |
| - neprovádění technických prohlídek, odborných údržeb a oprav, mazání |  |  |  |
| - nedostatečná kvalifikace obsluhy, pomocníků, opravářů |  |  |  |
| - scházející rám, zesílená kabina |  |  |  |
| - proražení kabiny padajícím stromem |  |  |  |
| - přejetí, zachycení a přitlačení obsluhy tělesem stroje |  |  |  |
| - převrácení, zřícení, zasypání kmeny |  |  |  |
| - výbuch, zasažení el. proudem |  |  |  |
| - samovolné rozjetí ze svahu |  |  |  |
| - manipulace nepovolanými osobami |  |  |  |
| - havárie, přejetí, zřícení stroje |  |  |  |
| - zachycení, vtažení, zlomení, za sažení obsluhy toč. Částmi |  |  |  |
| - požár stroje, popálení obsluhy dalších zaměstnanců |  |  |  |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
| II | B | 5 |  |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

- založení klíny, zabrzdění

- zákazné manipulace, povinnosti obsluhy při opuštění stroje, uzamčení kabiny, vyjmutí klíčů ze spínací skříňky,

- podávání informací o závadách, o provedených prohlídkách,

- provádění prohlídek, kontrol, revizí, údržby dle návodu k obsluze.

- dodržení bezpečnostních vzdáleností při práci se strojem dodržení zákazu předčasného spuštění stroje při čištění a údržbě, opravách a seřizování

- seznámení obsluhy s návodem k obsluze

Striktně dodržovat pracovní postup (uvedený v návodu na používání a obsluhu stroje Související předpisy:	Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. (dále jen NV č.339/2017 Sb.)

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání pracovních pomůcek, jako kupříkladu:

a) dřevorubecká přetlačná lopatka s háčkem na obracení (obracák)

b) kalač (palička)

c) sekera

d) sada nářadí pro drobné dopravy

e) ocelové vázací prostředky a háky

f) vázací řetězy s háky

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Výše uvedené ruční nářadí používané při práci s traktory v lese musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

Zasažení zaměstnance vymrštěným odlétnuvším kamenem, větví, případně odlomenou částí rotačního nářadí.

Poranění rukou od poškozeného lana nebo řetězu.

Popálení rukou od horkých částí stroje.

Pád špalku nebo části manipulovaného kmene na zaměstnance.

Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

Expozice slunečním zářením.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec – řidič traktoru pro soustřeďování dřeva ( UKT,SLKT ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |  |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |  |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv kožená s protiskluznou podešví - membrána |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Kožené rukavice s vyztuženou dlaní |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranná přílba |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Návleky na nohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Zimní obuv |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Brýle proti oslnění |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Výstražná vesta |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Pracovníci při soustřeďování dříví musí mít u sebe obvazový balíček a pracovní skupina /tří a více osob/ musí být navíc vybavena lékárničkou (lékárnička je v každém traktoru).

Pokud je pracovníkům přidělen trvalý nebo mobilní přístřešek /lesanka, maringotka apod./, musí být vybaven teplou přikrývkou a podložkou z nepromokavého materiálu k zabránění tepelného šoku raněných.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Převrácení stroje při jízdě po svahu a v členitém terénu nebo zatáčkách.

- Přitlačení řidiče, pomocníka nebo jiné osoby.

- Zachycení a střet stroje s jiným vozidlem při jízdě po lesních a veřejných komunikacích.

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého dříví z ložné plochy na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů pád manipulovaného dřeva na spoluzaměstnance nebo návštěvníky lesa.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při soustřeďování dříví traktory UKT a SLKT je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

- při práci a jízdě na svazích volili především způsob práce a jízdy po spádnici

- přizpůsobili rychlost jízdy stroje a techniku jízdy konfiguraci a stavu terénu

- dodržovali svahovou dostupnost stroje

- ověřili před zahájením práce funkci všech důležitých částí stroje především účinnost brzd, navijáku, vázacích prostředků

K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží, ze strany řidiče. Jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Vyloučit přítomnost zaměstnanců v nebezpečném dosahu dráhy stroje po dobu manipulace s kmeny

Striktně dodržovat pracovní postup (uvedený v návodu na používání a obsluhu stroje)

Související předpisy	: Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

- Druh ohrožení 2B. Ohrožení kloubovým nebo vývodovým hřídelem

Nebezpečí:

- zachycení oděvu nebo končetiny zaměstnance,

- vtažení, navinutí končetiny rotujícím kloubovým hřídelem, navijákem nebo vývodovým hřídelem,

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Vývodový hřídel smí být upravován, pouze když je stroj v klidu.

Zásadně používat funkční ochranné pevné kryty kloubového hřídele.

Po odpojení nářadí vyčnívající konec hřídele zakrýt krytem.

Vypnout vývodový hřídel při každém opuštění řidiče z traktoru.

Dodržovat zákaz stoupání na připojený hřídel.

Kontrolovat zajištění kloubového hřídele proti vysunutí pojišťovacími čepy, aby se vyloučilo samovolné rozpojení připojeného zařízení.

Dodržovat pokyny výrobce, uvedené v návodu k obsluze.

Vyloučení přítomnosti jiných osob v ohroženém prostoru.

Používat pouze nepoškozená a funkční ochranná zařízení.

Související předpisy	NV č. 28 /2002 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích.

- Samovolný pohyb kmene na podložkách nebo stozích.

- Vzájemné ohrožení s jinými zde pracujícími stroji nebo zaměstnanci.

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Před zahájením práce s UKT a SLKT musí zaměstnavatel zajistit označení pracoviště výstražnými tabulkami "Vstup nepovolaným osobám zakázán" a dopravní značnou omezující rychlost jízdy vozidel.

- Sklady dříví musí být prostorově uspořádány tak, aby dříví na nich mohlo být bezpečně skládáno, ukládáno, manipulováno, tříděno a z nich expedováno.

Přístupové lesní cesty musí být při napadlém sněhu a náledí očištěny a posypány vhodným materiálem /např. pískem, kamennou drtí apod./

- Skládky na skladech dříví musí být uspořádány tak, aby nebránily v používání přístupových cest, pracovních a manipulačních prostorů a bezpečném používání strojů a zařízení skladu.

- Skládky dříví musí mít dostatečně únosné podklady.

- Na skladech dříví mohou pracovat zaměstnanci starší l8 let, zdravotně způsobilí, řádně pro svoji práci proškoleni, poučeni a zaškoleni. Mladistvé je možné zaměstnávat pouze při dodržování podmínek stanovených v zákoníku práce.

Související předpisy: 	NV 339/2017 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí: použití poškozených prostředků k úvazům

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- k soustřeďování dříví smí být použity pouze prostředky schváleného typu odpovídající požadavkům zvolené technologie a směrnicím BOZP s předepsaným základním i pomocným vybavením

- provést vizuální prohlídku vázacího nebo závěsného prostředku, před jejím prvním použitím ve směně v rozsahu stanoveném výrobcem.

- poškozené nebo neoznačené vázací prostředky nesmí být použity.

Všichni zúčastnění zaměstnanci musí na sebe při manipulaci s kmeny vidět.

Související předpisy:	NV 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Bezprostřední kontakt s exhaláty a prachem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat manipulaci, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy: NV č. 339/2017 Sb.,

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení nebo vtažení končetiny mezi lano a lanový buben navijáku.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Dopravní nehoda najetí na lesnický mobilní stroj přemísťovaný po lesní či veřejné pozemní komunikaci.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti

- Převrácení vozidla na zaměstnance při otáčení na svahu, při nežádoucím gravitačním pohybu kmene.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při soustřeďování dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k plnění pohonných hmot a k údržbě používaných zařízení a určen počet a umístění skládek dříví,

- na pracovišti, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví a ztráta stability mechanizačního prostředku při provozu, se dříví vyklizovalo lanem pomocí směrové kladky; uvolňování dříví na svahu ručním nářadím musí být prováděno vždy z horní strany svahu nad ležícím stromem,

Výjimečně, v případě slabých a krátkých sortimentů dříví, se vyklizování a přenášení dříví provádí ručně. Při volném spouštění výřezů ze svahu se v ohroženém prostoru nesmí nacházet, kromě zaměstnanců vykonávající zde práci, jiné fyzické osoby.

Související předpisy:	NV č.339/2017 Sb., Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

- Poranění způsobená pohybujícími se částmi motoru nebo ostrými hranami v motorovém prostoru.

- Poškození končetin zaměstnance od nezakrytých rotujících se částí stroje.

- Popálení od horkých částí motoru.

- Poranění způsobené rychlým pohybem vázacího nebo tažného lana.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- vysokotlaké hadice řízení SLKT musí být vyměněny v termínech uvedených výrobcem, bez ohledu na jejich stav.

- při obsluze a údržbě je nutné postupovat podle pokynů výrobce. Opravy pohybujících se dílů smí pracovník provádět jen při zastaveném motoru a odlehčeném tlaku nebo tahu.

- Práce provádět vždy s osobními ochrannými prostředky na ochranu rukou zaměstnance.

Související předpisy:	NV 339/2017 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem

- dotyk traktoru s el. vodiči pod napětím

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.)

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m

- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z  funkce zakrytí, uzavření;
Podle ČSN EN 50110-1 ed2+TNI343100 se osoby pro práce nikoliv na elektrickém zařízení nesmějí žádnou částí těla, ani oděvem nebo předmětem, kterého při práci používají ( stroje, mechanizmy, nářadí a pod) přiblížit k nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než na tyto vzdálenosti:

Nad (KV) 		do (včetně KV) 	vzdálenost (m)

0,05				1				1

1				35				2

35				110				3

110				220				4

220				400				5

700								9

V okolí místa, kde leží přetržený vodič, nebo je elektrický proud sveden do země, může vzniknout až do vzdálenosti 20m oblast životu nebezpečného krokového napětí

Související předpisy	: Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí

- Zranění těla od poškozených vázacích prostředků, tažných ocelových lan a háků.

- Zranění nohou zaměstnance vahou manipulovaných kmenů.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- zhmoždění končetin, úderem dřevní hmoty (pádem, vymrštěním manipulovaných kmenů apod.).

- pád kmene nebo výřezu a zasažení zaměstnance při vázání před zahájením soustřeďování.

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky kmenu.

- pád větví nebo částí stromů v cestě manipulace s kmeny.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- na pracovišti, kde se současně kácí a soustřeďuje, musí být pracovníci a prostředky v době kácení ve vzdálenosti dvojnásobku výšky kácených stromů od místa kácení, řidič i smykař musí používat ochrannou přilbu,

Související předpisy: NV 339/2017 Sb.,

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm.

- Styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje.

- Kouření při práci a manipulaci s hořlavinami.

- Závada na stroji, jež může vést k požáru stroje.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu jen nádoby k tomu určené,

- doplňovat pohonné hmoty pouze při vypnutém motoru,

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a používat otevřený oheň,

- kontrolovat technický stav stroje, obsah provozních kapalin především olejů a pravidelně provádět mazání třecích míst, v termínech stanovených návodem k obsluze.

- doplňovat pohonné hmoty se smí jen při zastaveném motoru a vypnutém zapalování, je zakázáno kouřit, ve vzdálenosti 10m nesmí být otevřený oheň. Pohonné hmoty nesmějí vytékat na zem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí: Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zákaz provádění práce pokud v důsledku povětrnostních vlivů se stanou cesty bezpečně nesjízdně a viditelnost neumožňuje bezpečnou manipulaci a dopravu kmenů.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 339/2017 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí:

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance

- Neúnosná únava a přetížení

- Snížení pozornosti a ostražitosti

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí	:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	: Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace stroje.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus. Především sluchátek při jízdě.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, NV 339/2017 Sb.

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance a jeho chování, které vede k porušování bezpečnostních a dopravních prostředků pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření	: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu jízdy a práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu;

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami