Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 14

Název profese:	zaměstnanec – zámečník

CZ - ISCO:		62 102- Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

Druh činnosti:	dílenské opravy lesnického nářadí a strojů, broušení nástrojů

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	12

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	12

E – Skupina ohrožení:	13

Elektrické ohrožení	13

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	13

F – Skupina ohrožení:	14

Materiály a látky	14

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	14

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	15

G – Skupina ohrožení:	15

Požár, výbuch	15

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	15

H – Skupina ohrožení:	16

Fyzikální účinky	16

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	16

I – Skupina ohrožení:	16

Psychická zátěž	16

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	16

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	17

J – Skupina ohrožení:	17

Ostatní	17

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	17

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídícího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec – zámečník

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- vyklouznutí nářadí z ruky, poranění kloubů ruky úderem o rohy a hrany předmětu,

- pád nářadí ze zvýšených pracovišť, podlah, stolů, naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány,

- zasažení pracovníka uvolněným kladivem z násady,

- vniknutí úlomků (z otřepů kladiva) do očí,

- stísněné prostory - odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s nářadím ve stísněných prostorách, při opravách, údržbě,

- zanedbání ergonomických zásad,

- nebezpečí spojená s překračováním namáhání na krut, ohnutí nebo zlomení šroubováku; 
- pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty;

- natržení svalů při náhlých prudkých pohybech, poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze;

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje zámečnickou práci s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Při práci:

- používat sekáčů, kladiv, palic apod., bez trhlin a otřepů; hlavice sekáče má být poněkud vypouklá, bez otřepů;
- otřepy ze sekáče včas odstraňovat obroušením na brusce; 
- při sekání (zejména do zdiva, betonu) používat OOPP k ochraně zraku; 
- nesekat při práci sekáčem směrem k tělu; sekat vždy ve směru k pevné části svěráku; 
- vlastní sekání provádět tak, aby odsekávaná část materiálu odlétávala směrem od pracovníka (nikoliv však do uličky nebo směrem k okolním pracovníkům).

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení, nebo nevybavení nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

- pracovní pomůcky (např. háčky s delšími rukojeťmi a chrániči ruky, smetáky, škrabky, štětce, kartáče, dřevěné tyčinky pro čistění otvorů, vnitřních závitů a pod).; 
- háčků používat zásadně při odstraňování namotaných třísek; (rukojeť háčku vytvořená stočením drátu do tvaru oka pro jeden nebo několik prstů není dovolena, neboť hrozí nebezpečí vážného zranění prstů);

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: výše uvedené ruční nářadí používané při práci zámečníka musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

- používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím; 
- pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.; 
- provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce), hladký vhodný tvar těchto částí, bez prasklin; udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí; jejich ochrana před olejem a mastnotou; 
- pro danou práci používat správný druh a velikost nářadí; 
- pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími částmi od sekáče a kladiva.

- Pád řezaného materiálu na nohu zaměstnance.

- Místní přenos vibrací na ruce zaměstnance při rozbrušování materiálu.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec - zámečník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. tabulka |  |  | Pracovní oděv |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv kožená se zpevněnou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranné brýle nebo štít |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Správné ustrojení obsluhy - používat nepoškozený pracovní oděv, bez volně vlajících částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů i nohavic; pracovní blůzu zasunout do pracovních kalhot; 
- stroj neobsluhovat v zástěře nebo pracovním plášti; 
- používání pokrývky hlavy (čepice, síťka, šátek), která nesmí mít volně vlající cípy, šátek zavazovat za hlavou (nikoliv pod bradou) tak, aby vlasy nevyčnívaly; 
- stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, náramkových hodinek, vázanek, šál apod. 
- používání gumových prsteníků pracovníky, kteří mají na rukou nebo prstech obvaz (např. gázový obvaz, kožený prsteník) - týká se zejména obsluhy vrtaček, hrotových soustruhů; 
- nepoužívat rukavice při obsluze stroje za chodu (používání rukavic je nebezpečné zejména při obsluze vrtaček); 
- seřizování, údržbu, mazání provádět za klidu stroje;

Související předpisy:	nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ohrožení zaměstnance při couvání manipulačních vozíků a vozidel (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozíků a vozidel používat jednoznačné předem domluvené signály. Ze strany řidiče jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Související předpisy: NV č. 168/2002 Sb.,

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti

Nebezpečí:	nevztahuje se na práci zámečníka

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| Hodnocení: |  |  |

Návrh na opatření: nevztahuje se na práci zámečníka

Související předpisy:

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích,

- zakopnutí, pád osoby na rovině,

- zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy,

- pád osoby při vystupování po pevném ocelovém svislém žebříku,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze zakopnout; 
- potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, aby nepřekážely; v místech, kde může dojít při provozu stroje k jejich proražení, prodření, poškození teplem

- správné našlapování na příčle a jiné výstupové prvky a přidržování se příčlí;

- vystupovat a sestupovat obličejem k žebříku;

- možnost použití záchytného prvku (madla) pro přidržení na konci žebříku při vystupování,

- 	zachovat správné prostorové rozmístění strojů dle ČSN 73 5105 (min. průchody 600 mm, volný obslužný prostor o šířce 1000 mm); 
- 	dostatečný prostor potřebný pro uskladnění pomocných zařízení, zpracovávaného materiálu i obrobků, a prostor potřebný pro manipulaci s těmito předměty; 
- 	vyznačení komunikací a průchodů; 
- 	udržování komunikací, průchodů a obslužných prostorů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením

udržování pořádku, volných průchodů a, obslužných prostorů u strojů odstraňování ostrých odřezků z podlahy; 
- materiál a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich stabilitu zejména při opírání o stěnu; 
- neopírat materiál a výrobky o stroje; 
- udržování volného prostoru před el. rozvaděči, hydranty, hasicími přístroji a v prostoru únikových cest

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- nebezpečí spojená s překračováním namáhání na krut; ohnutí nebo zlomení šroubováku; 
- sklouznutí pilníku až na konec rukojeti; 
- náraz rukojeti o hranu pilovaného předmětu; 
- uvolnění pilníku z rukojeti, obnažení stopky tlakem levé ruky na špičku pilníku; 
- nebezpečné vymrštění pilníku proti obličeji; 
- nebezpečné klouzání pilníku po pilovaném povrchu,

- pořezání ruky, píchnutí ostrou hranou kovového materiálu,

- vyklouznutí klíče při vysmeknutí čelisti z matice;

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření

- zvýšenou pozornost věnovat při práci v blízkosti ostrých hran kovového materiálu,

- věnovat práci zvýšenou pozornost při dořezávání;

- před koncem řezu se musí zvláště těžší kovový materiál zabezpečit proti pádu; materiál řádně upnout;

- používat vhodný druh a správnou, vhodnou velikost klíče (otevřené oboustranné nebo jednostranné klíče, zavřené klíče na šestihrany a čtyřhrany, klíče očkové vyhnuté, nástrčné a trubkové klíče, posuvné a šroubové klíče, klíče pro speciální případy použití);

- otvory a čelisti klíčů mají být rovnoběžné, bez vymačkaných, vyštípnutých hlav;

- pevné nasazení klíče na matici, která se utahuje;

- na klíče netlouci, ani jich nepoužívat k jiným účelům než jsou určeny;

- nepoužívat vymačkané, nadměrně opotřebené klíče (čelisti)

- občas promáznout kloub a šroub stavitelných a šroubových klíčů;

- pokud možno omezit práci se zamaštěnýma rukama;

- při práci s klíčem nepoužívat prodlužujících ramen, nezvětšovat pákový účinek klíče - nastavováním trubkou, údery kladivem nebo vlastní tělesnou vahou (poškozují se závity šroubů nebo matic);

- klíčem přitahujeme směrem k sobě, nebezpečné je odtlačovat maticové klíče (nelze-li jinak pracovat s klíčem, tlačíme na klíč plochou dlaně otevřené ruky);

- nástrčné, trubkové a očkové klíče jsou bezpečnější než klíče otevřené, zejména v méně přístupných místech;

- na zrezivělé nebo zapečené šrouby nejdříve nakapeme vhodnou kapalinu, nejdou-li ani po několika hodinách povolit, nezbývá nic jiného, než hlavu šroubu nebo matici odseknout a šroub eventuelně odvrtat;

- kleště držet na konci rukojeti;

- rukojeti kleští udržovat nezamaštěné.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- práce ve vnucené pracovní poloze

- nesprávné vedení nástroje, zvýšená námaha a únava,

- zvýšení energie pracovní síly;

- stlačení, přiražení prstů

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat manipulaci, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- přimáčknutí, přejetí zaměstnance vysokozdvižným nebo jiným vozíkem a vozidlem,

- pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla,

- zachycení o překážku, přejetí koly vozíku nebo vozidla, při couvání a zajíždění s materiálem,

- zneužití vozidla jinou osobou,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat bezpečnostní a ostatní předpisy při dopravě materiálů a manipulaci vertikální nebo horizontální.

Související předpisy: NV č. 168/2002 Sb., Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

- nečekané uvedení stroje do chodu po obnovení napětí, zasažení obsluhy pohyblivou částí, nástrojem

- zachycení obsluhy, navinutí končetiny, udeření uvolněným obrobkem v důsledku nežádoucího náhlého uvedení do chodu, nečekaného uvolnění obrobku při poklesu upínací síly, nedostatečné tuhosti upínacího zařízení	,

- nesprávné a nespolehlivé upnutí obrobku, chybné upínání materiálu, obrobku,

- uvolnění, vymrštění a zasažení obsluhy,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	:

- zakrytí rotujícího upínacího zařízení; 
- hladké povrchy upínacího zařízení, náběhové hrany upínacího zařízení; 
- vhodné ustrojení obsluhy; 
- umožnění uzamčení hl. vypínače ve vypnuté poloze,

- znemožnění přístupu k nebezpečným částem (uzavřením v konstrukci stroje, použitím ochranných zařízení); 
- nevyřazování ochranných zařízení funkce; 
- nenahazování hnacích řemenů za chodu stroje,

- správné a spolehlivé upnutí, vyvážené, nenásilné upnutí tvarovaných předmětů; 
- do upínacího zařízení upínat jen předměty, pro to konstruovány a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí; 
- k upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí; 
- dbát na čisté a nepoškozené dosedací plochy pro upínání nástrojů; 
- bezpečné upnutí nástroje, jeho vyložení volit tak, aby při obrábění nebyl škodlivě namáhán a tříska mohla snadno odcházet.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření	:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé, prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí ( důkladných zkoušek ) dle ČSN 33 1600 ed odst. 2 dle čl.5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy;

- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení
elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí;

- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí,
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny (pokud návod k používání nestanoví jinak); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z 
 funkce zakrytí, uzavření;

- pokud na el. zařízení provádí odborně způsobilá osoba údržbu, opravu, apod., nesmí být zařízení po tuto dobu používáno

- opravy, údržbu nebo jiné zásahy do elektrického zařízení smí provádět pouze osoba s odbornou kvalifikací

- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

Související předpisy	: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98 / 1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- říznutí řezacím kotoučem,

- zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími třískami,

- zranění nohou zaměstnance obrobky nebo pádem součástí strojního zařízení,

- hromadění kovových třísek, bodná a řezná poranění pracovníků ostrými hranami třísek,

- pořezání rukou obsluhy při odstraňování třísek,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců,

- zřízení krytů pracovního prostoru proti rozletu třísek po stroji a okolí; 
- zřízení plent a ochranných plechových zástěn, které zároveň zamezí rozstřiku chladicí kapaliny; 
- používání lamačů třísek, krytů pracovního prostoru; 
- používat předepsané pracovní pomůcky (např. háčky s delšími rukojeťmi a chrániči ruky, smetáky, škrabky, štětce, kartáče, dřevěné tyčinky pro čistění otvorů, vnitřních závitů apod.; 
- háčků používat zásadně při odstraňování namotaných třísek;

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- zhmoždění nebo zlomení končetin, úderem části opravovaného, nebo opracovávaného obrobku,

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky stroje,

- výměna nástrojů, upínání, snímání obrobků za chodu - zachycení, udeření, navinutí, pořezání, vtažení, sevření části těla nejčastěji ruky,

- zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem, zasažení obsluhy uvolněnými rotujícími upínacími zařízeními,

- zachycení, vtažení, navinutí části těla, vlasů - skalpování (při obsluze vrtačky, nástrojařské frézky), oděvu popř. nechráněnými rotujícími částmi stroje, nástrojem

- pád, přitlačení osoby přemísťovanými obrobky a přípravky,

- nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o materiál, pád dřevěného materiálu výrobku na pracovníka,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- k upínání a sejímání těžších přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, mít k dispozici vhodné manipulační, zdvihací zařízení s vhodnými upevňovacími prostředky, závěsné nebo podpěrné pomůcky přizpůsobené tvaru obrobku; 
- zajistit pomoc dalších osob, stanovit a dodržovat pracovní postup,

- neponechávání upínacích klíčů v upínacím zařízení; 
- nepoužívání klíčů s prodlouženou pákou (pokud nejde o specielní klíč); 
- nepoužívání nadměrně deformovaných a poškozených upínacích zařízení; 
- řádné zajištění rotujícího upínacího zařízení pojistným použití pojišťovacího zařízení; 
- zajištění stroje při opravě vypnutím a uzamčením hl. vypínače kroužkem, bajonetovým uzávěrem apod.

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí: Vznik požáru nebo výbuchu

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zákaz provádění požárně nebezpečných prací a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavin a dodržovat související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu, petroleje, ředidel a jiných hořlavých kapalin jen uzavřené nádoby k tomu určené,

- hořlavé kapaliny skladovat pouze na odpovídajících místech a v povoleném množství

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň,

- mimořádnou pozornost věnovat opracování specielních materiálů (elektro a jiné hořlavé materiály),

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133 /1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí: při práci mimo dílnu

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost),

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu,

- Expozice slunečním zářením

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | akceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

- používat přidělené OOPP

- dodržovat pitný režim, v chladném počasí požívat teplé nápoje

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance,

- Neúnosná únava a přetížení,

- Snížení pozornosti a ostražitosti,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- chybný úkon při obsluze strojů v důsledku provedení nevhodných a nebezpečných manipulací díky působení hluku, rušení řečové komunikace, útlum pozornosti, zvýšení pravděpodobnosti úrazu, při dlouhodobé a významné expozici větší či menší trvalá ztráta sluchu,

- hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch,

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace používaných ručních el. zařízení.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu a drog

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu;

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb.,

Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami