Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 15

Název profese:	zaměstnanec – soustružník

CZ - ISCO:		62 102- Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

Druh činnosti:	Dílenská výroba, opravy a úpravy válcových součástek na soustruhu

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	12

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	13

E – Skupina ohrožení:	13

Elektrické ohrožení	13

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	13

F – Skupina ohrožení:	14

Materiály a látky	14

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	14

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek předmětů	15

G – Skupina ohrožení:	15

Požár, výbuch	15

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	15

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	16

H – Skupina ohrožení:	16

Fyzikální účinky	16

Druh ohrožení 1H. Mikroklimatické podmínky	16

I – Skupina ohrožení:	16

Psychická zátěž	16

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	16

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	17

J – Skupina ohrožení:	17

Ostatní	17

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	17

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec – soustružník

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- zranění očí, popálení rukou a obličeje,

- pořezání nechráněných částí těla odlétajícími třískami

- pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem obrobku při výměně a upínání, pádem upínacího zařízení,

- tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení;

- zhmoždění, udeření popř. jiné zranění obsluhy následkem pádu nespolehlivě podepřeného řezaného materiálu při jeho odřezávání nebo upínání;

- pořezání ruky obsluhy o ostří nástrojů (soustružnických nožů) při upínání obrobků, výměně, čistění, pořezání o namotanou třísku, bodnutí o ostré hrany a otřepy na obrobku; - pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi), - závažné úrazy vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost pořezání kotníku, přeříznutí Achillovy šlachy; - zranění rukou obsluhy při nesprávných pracovních postupech při leštění a ručním srážení hran; Pravděpodobnost; Důsledek; Riziko. II; B; 5. Hodnocení:; Mírné riziko.

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci na soustruhu, vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zaměstnanci musí dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu na používání a údržbu a opravy.

Další povinnosti:

- používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím třískám, není-li kryt k dispozici nutno chránit zrak brýlemi nebo obličejovým štítkem; - správná, optimální volba řezných podmínek, příp. použití lamačů třísek k předcházení vzniku nebezpečných plynulých třísek;

- použití vhodných přípravků zejména při manipulaci s těžšími upínacími zařízeními a obrobky, správný pracovní postup,

- správný pracovní postup, vyvarování se zakázaných manipulací,

- nepřetěžování, k vyvození větší upínací síly nepoužívání klíče se zvětšenou pákou;

- při odstraňování třísek používat háčky, smetáky, štětce, škrabky; - správné ustrojení obsluhy bez volně vlajících částí, v případě nebezpečí zachycení vlasů používat čepici nebo správně uvázaný šátek; - měření a výměnu obrobků provádět za klidu vřetene; - použití ochranných odklopných krytů nebo unášecích desek rotačního tvaru;

- při ručním pojištění páky vřetena proti nahodilému přepnutí z nulové polohy; 
pojištění ruční ovládací páky, mechanickým blokováním nebo tvrdší aretace;

- zabezpečení vnějšího konce materiálu přídavným ochranným zařízením (např. trubkové kryty vyložené gumou, podepřené stojanem); 
- použití ochranné vodící trubky při obrábění dlouhého materiálu (tyčoviny, trubek apod.) k zamezení přístupu k rotujícímu obráběnému materiálu, který vyčnívá ze stroje ven z uličky a k zabránění ohnutí zpracovávaného materiálu; 
- vyloučení vstupu do nebezpečného prostoru; 
- udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné odklízení odpadu; 
- používání rukavic (ne však při vlastní obsluze soustruhu)

- udržování pracoviště v čistotě a pořádku, včasné a pravidelné odklízení odpadu, - - používání rohoží na stanovišti obsluhy;

- při leštění nedržet smirkové plátno v ruce, ale přichytit jej na držák, pilník apod.; dodržování zákazu pilování nebo leštění obrobku s vystupujícími částmi, výřezy nebo drážkami.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení, nebo nevybavení, nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

- zranění očí, popálení rukou a obličeje, pořezání nechráněných částí těla odlétajícími třískami

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- při odstraňování třísek používat háčky, smetáky, štětce, škrabky;

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec - soustružník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv kožená se zpevněnou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Kožené rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranné brýle nebo štít |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranné sluchu |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

| - pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu osob na venkovních, spojovacích a vnitřních prostorách, - zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky,. - uklouznutí na mokrých podlahách,. - uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze - uklouznutí na podlaze kdy dlažba je za mokra kluzká, - uklouznutí a pád osoby při stoupnutí a chůzi po předložce, rohoži (vodorovné složky sil pohybující se osoby),. - vytváření překážek volného pohybu osob; - zúžené průchody, naražení a zachycení osoby o části staveb, pevné konstrukce, stroje apod.. - Ztráta stability vysokozdvižného vozíku nebo vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance, - Pád převáženého materiálu z vidlic vysokozdvižného vozíku na zaměstnance. - Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil. |  |
| --- | --- |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
| II | B | 5 |  |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |  |

Návrh na opatření:

- soustavné zajišťování bezpečného stavu povrchu venkovních cest, zejména u vstupů do objektu; - udržování, čištění a úklid podlah, komunikací a pochůzných ploch; - udržování komunikací a průchodů volně průchodných, včasné odstraňování komunikačních překážek; - zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti,

- čistění a udržování venkovních cest v zimním období, odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp; - určení odpovědnosti za zajištění bezpečného stavu povrchu chodníků před budovou, venkovních cest zejména, u vstupů do objektů a jiných frekventovaných a exponovaných míst;

- odstraňování nerovností podlah a pochůzných ploch; - odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic a el. kabelů;

- zvýšená opatrnost při pohybu na mokrých podlahách; - udržování podlah hygienických (sanitárních) zařízení (v umývárnách, ve sprchových prostorách, záchodech) - dlaždice s protiskluzným povrchem a v neporušeném stavu; - rozlitou kapalinu na podlaze ihned vytřít do sucha (zvýšené nebezpečí v jídelnách); - čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost), - včasný úklid, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), - vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.;

- rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.; - vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží; - vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala kapalina (voda); - zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu povrchu; - podle potřeby používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví;

- odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze zakopnout - šroubů, zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací; - nelze-li pevné překážky odstranit, použít náběhové klíny nebo bezpečnostního - značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování); - udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením; - oprava poškozených podlah, povlaků PVC apod.;

- správné rozmístění strojů, stacionárních i přemístitelných zařízení tak, aby byly dodrženy min. předepsané šířky komunikací, průchodů, obslužných prostorů apod. (např. dle ČSN 26 9010);

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- úder, nebezpečí srážky osob,

- pády osob z výšky,

- pořezání o sklo rozbité skleněné výplně,

- vytváření překážek volného pohybu osob; - vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, zachycení; naražení osoby o překážku;

- střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- oprava oplocení, odstranění vyčnívajících drátků apod.; nepoužívat jako nástavbu oplocení ostnatý drát;

- zajištění vrat v otevřené poloze proti samovolnému zavření; - udržování ocelových konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném stavu; snadná ovladatelnost křídel brány;

- nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest; - opatření schodišťového ramene alespoň po jedné straně madlem a dle potřeby se přidržovat se madel při výstupu a sestupu po schodištích; - vyloučit nebezpečné aktivity při používání schodišť, přeskakování přes více schodišťových stupňů apod.; - správné našlapování, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.;

- kyvadlové (létací) dveře průhledné nebo musí mít průhledné okénko;

- volné okraje zvýšených pochůzných ploch, vstupů do budovy apod. zabezpečovat zábradlím nebo jinými prostředky či jiným způsobem dle ČSN 74 3305;

- průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti průchodů, cest ve výši očí zřetelně označit; - viditelně označit celoskleněná vstupní dveřní křídla a celoskleněná prosklená dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prosklené plochy na exponovaných místech; - zasklená dveřní křídla dle potřeby opatřit bezpečnostním sklem (přednostně na exponovaných místech); - vhodný druh skla zasklených dveřních křídel, popř. i oken, s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností; - okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření; - včasné přesklení rozbitých i naprasklých skleněných výplní;

- správné rozmístění nábytku, stolů, pracovních prostředků, (min. průchody 550 až 600 mm), - vhodné umístěné skříní apod. tak, aby se neotevíraly do průchodů;

- všechny prostory vybavit vhodným nábytkem zohledňující tělesné proporce ,

- je-li v prostorách zavedena teplá voda, pak u výtoků nesmí mít teplotu vyšší než 45 º C;

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí: Zachycení zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Upínat sklíčidla jen čelistmi upínací desky je zakázáno. Po upnutí, uvolnění obrobku z upínacího zařízení je zákaz ponechávat klíč v upínacím zařízení. Není dovoleno vrtat vlečeným koníkem (spřaženým se suportem)

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat obrábění, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č. 68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.; zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel; naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle;

- zasažení pracovníka materiálem a předměty při otevření bočnic a zadního čela; - zranění pracovníka materiálem spadlým z korby (ložné plochy) vozidla;

- kontakt, srážka vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní nehody: - srážka vozidel (čelní, z boku, ze zadu), - náraz vozidla na překážku - převrácení vozidla, - sjetí vozidla mimo vozovku - najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení osoby vozidlem,

- selhání dopravního prostředku,
- použití vozidla ve špatném technickém stavu, ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

| Pravděpodobnost; Důsledek; Riziko. II; B; 5. Hodnocení:; Mírné riziko. |  |
| --- | --- |

Návrh na opatření:

- seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;

Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

- tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním zastrčeného klíče z upínacího zařízení;

- zranění obsluhy i jiných osob při roztržení tělesa sklíčidla,

- zachycení rukou, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou apod. rotujícím universálním sklíčidlem, unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími úhelníky, případně i nezakrytými hnacími a převodovými mechanismy, - úder rotujícím universálním sklíčidlem; - zachycení obsluhy rotujícími čelistmi sklíčidla, unášecím srdcem;

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- zabezpečení vnějšího konce materiálu přídavným ochranným zařízením (např. trubkové kryty vyložené gumou, podepřené stojanem); 
- použití ochranné vodící trubky při obrábění dlouhého materiálu (tyčoviny, trubek apod.) k zamezení přístupu k rotujícímu obráběnému materiálu, který vyčnívá ze stroje ven z uličky a k zabránění ohnutí zpracovávaného materiálu; 
- vyloučení vstupu do nebezpečného prostoru;

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se, a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed odst. 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy; 
- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, 
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny (pokud návod k používání nestanoví jinak); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření;

- pokud na el. zařízení provádí odborně způsobilá osoba údržbu, opravu, apod., nesmí být zařízení po tuto dobu používáno

- opravy, údržbu nebo jiné zásahy do elektrického zařízení smí provádět pouze osoba s odbornou kvalifikací
- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,
- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,
- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98 / 1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- Potřísnění rukou a obličeje chladící řeznou kapalinou,

- dermatidy (záněty kůže) při stálém a intenzivním styku emulzní kapaliny s nechráněnou pokožkou, zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena 
- biologické nebezpečí, bakteriální ohrožení pokožky (emulzní kapaliny mají střední až silnou biologickou dráždivost na pokožku, navíc působí i alkalita a přítomnost bakterií) ,
- řezné kapaliny vyráběné z ropy způsobují při dlouhodobém účinku větší nebo menší zdravotní obtíže projevující se převážně poškozením kůže (dermatidy a dermatózy),

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Periodické vyměňování náplně chladicí kapaliny u používaných obráběcích strojů.

Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek předmětů

Nebezpečí:

- zhmoždění končetin, úderem části opravovaného nebo opracovávaného obrobku,

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky stroje,

- výměna nástrojů, upínání, snímání obrobků za chodu - zachycení, udeření, navinutí, pořezání, vtažení, sevření části těla nejčastěji ruky,

- zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem, zasažení obsluhy uvolněnými rotujícími upínacími zařízeními,

- zachycení, vtažení, navinutí části těla, při obsluze, oděvu popř. nechráněnými rotujícími částmi stroje,

- pád, přitlačení osoby přemísťovanými obrobky a přípravky,

- nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o materiál, pád materiálu výrobku na zaměstnance,

- nesprávné a nespolehlivé upnutí obrobku, uvolnění, vymrštění a zasažení obsluhy

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- k upínání a snímání těžších přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, mít k dispozici vhodné manipulační, zdvihací zařízení s vhodnými upevňovacími prostředky, závěsné nebo podpěrné pomůcky přizpůsobené tvaru obrobku; 
- zajistit pomoc dalších osob, stanovit a dodržovat pracovní postup

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- vznik požáru při obrábění specielních kovů a materiálů,

- kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zákaz provádění požárně nebezpečných prací a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavin a dodržovat související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu, petroleje, ředidel a jiných hořlavých kapalin jen uzavřené nádoby k tomu určené,

- hořlavé kapaliny skladovat pouze na odpovídajících místech a v povoleném množství

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň,

- mimořádnou pozornost věnovat opracování specielních materiálů (elektro a jiné hořlavé materiály),

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133 /1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Mikroklimatické podmínky

Nebezpečí: pro práci soustružníka jsou důležité mikroklimatické podmínky v dílně tj. teplota 15 až 17 stupňů Celsia, přiměřená prašnost a osvětlení alespoň 300 luxů

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 7 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: respektovat požadavky dále uvedeného předpisu

Související předpisy: nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010 ).

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec vystaven vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- chybný úkon při obsluze strojů v důsledku provedení nevhodných a nebezpečných manipulací díky působení hluku, rušení řečové komunikace, útlum pozornosti, zvýšení pravděpodobnosti úrazu, při dlouhodobé a významné expozici větší či menší trvalá ztráta sluchu,

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Používání a údržba všech zařízení omezujících hluk.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku na organizmus.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu;

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.