Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 18

Název profese:	zaměstnanec – svářeč plynem

CZ - ISCO:		62 102- Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

Druh činnosti:	svařování obrobků, plechů a ocelových konstrukcí pro práci v oboru lesnictví

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	3 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	8

B – Skupina ohrožení:	10

Uspořádání pracoviště	10

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	10

- pád láhve, naražení zhmoždění končetiny při manipulaci s lahvemi,	10

- nežádoucí zásah nepovolaných osob, poškození lahve,	10

- zvýšení závažnosti ohrožení v případě požáru a jiné mimořádné události	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	12

E – Skupina ohrožení:	13

Elektrické ohrožení	13

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	13

F – Skupina ohrožení:	14

Materiály a látky	14

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	14

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	14

G – Skupina ohrožení:	15

Požár, výbuch	15

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	15

H – Skupina ohrožení:	16

Fyzikální účinky	16

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	16

I – Skupina ohrožení:	16

Psychická zátěž	16

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	16

J – Skupina ohrožení:	16

Ostatní	16

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	16

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec – svářeč plynem

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:	Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- ohrožování dýchacích cest působením aerosolů při vdechování škodlivin vznikajících při svařování,

| - popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím odstraňování, (nebezpečné může být např. zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi), nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem a při drážkování propalování děr kyslíkem; |  |  |
| --- | --- | --- |
| - popálení nechráněné části těla (ruky) přímým dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy při přenosu tepla , |  |  |
| - ohrožení popálením jiných osob nacházejících se v blízkosti svařování m, |  |  |
| - ohrožení očí odlétnutými částicemi při oklepávání okují a výronků v místě řezu, odlétnutými okujemi při řezání , |  |  |
| - popálení, požár, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp. výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi pohonných hmot, v plyn. kotelnách apod.); - otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem nebo výbuchem při svařování. |  |  |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci při svářečských pracích, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Další konkrétní pokyny:

- před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů příp. předem písemně stanovit požárně bezpečnostních opatření; 
- dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, (zvláštní opatření při svařování vozidel s nádržemi s pohonnými hmotami), kontrola svařování a přilehlých prostor po nezbytně nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod. - viz ČSN 05 0601 a vyhl. MV č 87/2000 Sb; 
- stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů; 
- zabezpečit volné únikové cesty; 
- vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo výbušných látek, utěsnění otvorů, hasicí přístroje, asistence, OOPP, ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. dle místních podmínek; 
- překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení; 
- vybavit svař. pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování

- rozmístit technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic; 
- zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik hořlavých látek;

- nepoužívání prac. oděvu a OOPP znečištěných olejem;

- udržování redukčních ventilů v nezávadném stavu a chránit je před nečistotou; vyloučit zamaštění kyslíkových láhvových i redukčních ventilů; - před nasazením redukčního ventilu povolit regulační šroub, prohlédnout přesuvné matice a ověřit stav těsnění (pro acetylen gumové, pro kyslík teflonové či fíbrové), zda není uvolněn pojistný šroub a odstranit nečistoty z hrdla ventilu; - před nasazením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev odstranit případné netěsnosti ze sedla ventilu, provést odfouknutí z lahve proti zanesení nečistot z hrdla láhvového ventilu do ventilu redukčního a zamezení případného vzplanutí regulačního ventilu, odfouknutí je krátkodobé (cca do 1 sec.), u acetylenových lahví se neprovádí; - správné našroubování redukčního ventilu; - po připojení redukčního ventilu na tlakovou láhev provést zkoušku těsnosti (pěnivým roztokem apod.); - před otevřením nasazeného redukčního ventilu nemít úplně povolený regulační šroub pro nastavení pracovního tlaku plynu; uvolnění regulačního šroubu po nasazení tlakoměru; - lahvový ventil neotvírat prudkým trhnutím; - nepoužívat poškozené redukční ventily (např. i v případě prasklého ochranného sklíčka tlakoměru);

- při zhášení plamene hořáku se vždy přesvědčit o dokonalém zhasnutí plamene; - provést okamžité zhasnutí plamene při přehřátí nástavce hořáku, ochladit jej ve vodě a profouknout kyslíkem; - nepoužívat vadné hořáky;

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

Svářečského kladívka

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: výše uvedené ruční nářadí používané při práci svářeče musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

|  | - popálení nechráněné části těla (ruky) přímým dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy při přenosu tepla, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec – svářeč plynem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ |  | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 | X |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 | X |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chlad, vlhko |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  |  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ |  | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Postříkání |  | 16 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  |  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ |  | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  |  | Pracovní oblek ochranný dvoudílný |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Pracovní obuv kožená se zpevněnou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Kožené rukavice svářečské |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Ochranné brýle nebo kukla |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Svářečské kamaše, |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle pokynu výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Kožená zástěra |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  |  | Svářečská perka |  |  |  |  |  |  |  |  | Používání dle ČSN 05 0601 |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

- ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr); - ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření el. obloukem; - rozmístění a používání závěsů, zástěn ochranných štítů apod.;

- zákaz používání OOPP znečištěných olejem a mastnotami

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

- - pád láhve, naražení zhmoždění končetiny při manipulaci s lahvemi,

- - nežádoucí zásah nepovolaných osob, poškození lahve,

- - zvýšení závažnosti ohrožení v případě požáru a jiné mimořádné události

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- v přístřešcích pro zásobní lahve na přechodných pracovištích vyvěsit tabulku s označením druhu plynu, zákazu kouření a vstupu s otevřeným plamenem a vstupu nepovolaným

- ve skladu lahví umístit vhodný hasicí přístroj

- ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví neukládat hořlavé látky a provádět

- práce s otevřeným ohněm

- láhve ve skladu zabezpečovat vhodným způsobem proti převržení

- znalost označení lahví podle druhu (vlastností) plynu nebo směsí plynu musí být (jedním nebo několika barevnými

- vyloučení manipulace a dopravu s lahvemi nekompetentními osobami

- při manipulaci s láhvemi postupovat opatrně, tak aby nedošlo k jejich pádu a poškození

- chránit láhve před nárazem, pádem; neházet s nimi

- k přemísťování lahví přednostně používat dvoukolového svařovacího vozíku, upravit a zajistit vhodné komunikace

- přenášet láhve o celkové hmotnosti větší než 50 kg (včetně) nejméně dvěma muži, doporučuje se používat vhodných pomůcek a prostředků pro tento účel upravených (držáky, pouta, odpružené vozíky apod.);

- po ukončení pracovní činnosti na přechodných pracovištích lahve umístit na bezpečné místo chráněné před zásahem nepovolaných osob

- neumísťovat provozní a zásobní láhve na veřejně přístupných místech

- neumísťovat provozní a zásobní láhve ve sklepích a suterénních prostorách, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými konstrukcemi (např. v dřevěných objektech), v nevětraných a obtížně přístupných prostorech; - nedopravovat láhve v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a ve vozidlech, v nichž prostor pro řidiče není oddělen od prostoru pro přepravu lahví (neplatí pro láhve sloužící k provozním účelům a jednotlivé láhve s vnitřním objemem do 12 l a lahve PB do součtu hmotností náplně 40 kg);

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

- úder, nebezpečí srážky osob,

- pády osob z výšky,

- pořezání o sklo rozbité skleněné výplně,

- vytváření překážek volného pohybu osob;

- vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, zachycení;

- naražení osoby o překážku;

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- zajištění vrat v otevřené poloze proti samovolnému zavření;

- udržování ocelových konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném stavu;

- snadná ovladatelnost křídel vrat do dílny;

- nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest;

- opatření schodišťového ramene, alespoň po jedné straně madlem a dle potřeby se přidržovat se madel při výstupu a sestupu po schodištích;

- vyloučit nebezpečné aktivity při používání schodišť, přeskakování přes více schodišťových stupňů apod.;

- správné našlapování, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.;

- kyvadlové (létací) dveře průhledné nebo musí mít průhledné okénko;

- volné okraje zvýšených pochůzných ploch, vstupů do budovy apod. zabezpečovat zábradlím nebo jinými prostředky či jiným způsobem dle ČSN 74 3305;

- průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti průchodů, cest ve výši očí zřetelně označit;

- viditelně označit celoskleněná vstupní dveřní křídla a celoskleněná prosklená dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prosklené plochy na exponovaných místech;

- zasklená dveřní křídla dle potřeby opatřit bezpečnostním sklem (přednostně na exponovaných místech);

- vhodný druh skla zasklených dveřních křídel, popř. i oken, s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností;

- okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření;

- včasné přesklení rozbitých i naprasklých skleněných výplní;

- správné rozmístění nábytku, stolů, pracovních prostředků, (min. průchody 550 až 600 mm),

- vhodné umístěné skříní apod. tak, aby se neotevíraly do průchodů;

- všechny prostory vybavit vhodným nábytkem zohledňující tělesné proporce,

- je-li v prostorách zavedena teplá voda, pak u výtoků nesmí mít teplotu vyšší než

45 °C.

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- používání poškozeného redukčního ventilu, roztržení membrány a únik plynu; 
požár kyslíkového redukčního ventilu, i když v jeho blízkosti není plamen nebo jiskra.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

| - těsnost lahvového ventilu kyslíkové lahve, těsnost ventilu svařovacího hořáku (při poškození, výměna, oprava těsnění); - vyloučení znečistění lahvového ventilu s mastnotou; - nepoužívání vadné lahve; - správná a opatrná manipulace (nakládání, vykládání) s lahvemi; - vyloučení mechanického poškození, odlomení apod. lahvového ventilu; - těsnost hadic a spojů, kontrola těsnosti hadic 1 x za 3 měsíce a zkoušky na nejvyšší pracovní přetlak (0,15 MPa pro hadice na acetylén); - ochrana hadice proti mechanickému poškození (proseknutí, jiné poškození), propálení a znečistění; - nepoužívat hadice kratší než 5 m nebo mít vzdálenost mezi spojkami kratší než 5 m; při práci hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes rameno; |  |
| --- | --- |

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Bezprostřední kontakt s plyny, exhaláty a prachem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat manipulaci, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy:

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č. 68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dopravu lahví s plynem provádět pokud možno v klecích ve stojaté poloze.

Při svařování je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut, jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se,

a hlučí – zákaz práce.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé, prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a být v pravidelných lhůtách, předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12m,

-	zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy;

-	použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí;

-	pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí ,
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření;

- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

Související předpisy	: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98 / 1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- požár, popálení při úniku kyslíku netěsným a mastnotou znečistěným lahvovým ventilem, hořákovým ventilem;

- popálení, požár při úniku kyslíku hadicí a jeho kontaktu s oleji (např. při úniku kyslíku z poškozené hadice v blízkosti rozlitého oleje);

- popálení, požár při úniku kyslíku svařovacími a řezacími hořáky,

- popálení různých částí těla při úniku kyslíku má-li svářeč zamaštěný pracovní oděv;

- požár, popálení při úniku acetylénu netěsným nebo nedostatečně uzavřeným lahvovým ventilem;

- výbuch po vytvoření výbušné směsi (acetylen + vzduch);

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- vniknutí plamene do acetylenové hadice, popř. redukčního ventilu;

roztržení, poškození, zapálení acetylenové hadice; v krajním případě i exploze, roztržení acetylenové lahve;

- nízká výstupní rychlost směsi plynů (ucpání trysky)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I. | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- k lahvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu určeny a zkoušeny;

použití správných svařovacích a řezacích hořáků;

- vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí plamene;

- odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí;

- čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji;

- nepoužívat vadné hořáky;

- správný postup při zapalování a zhasínání plamene hořáku;

- použití a správná instalace pojistky proti zpětnému šlehnutí na acetylenové hadici;

- správná a včasná reakce svářeče při vzniku zpětného šlehnutí, včasné uzavření přívodu plynu; pokud možno vyloučit ucpání trysky;

- uzavření ventilů na hořáku, hořák ochladit, pak vyměnit;

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- vniknutí plamene do acetylenové hadice, popř. redukčního ventilu;

roztržení, poškození, zapálení acetylenové hadice; v krajním případě i exploze, roztržení acetylenové lahve;

- nízká výstupní rychlost směsi plynů (ucpání trysky);

- ohřev lahve, exploze v případě, kdy je plášť vystaven namáhání překračujícímu mez průtažnosti plechu;

- požár, popálení při úniku kyslíku netěsným a mastnotou znečistěným lahvovým ventilem, hořákovým ventilem;

- popálení, požár při úniku kyslíku hadicí a jeho kontaktu s oleji (např. při úniku kyslíku z poškozené hadice v blízkosti rozlitého oleje);

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

- Návrh na opatření

- Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy

- zajištěny požárně bezpečnostní opatření a zařízeními požární ochrany a prostředky požární ochrany;

- vybavit vhodnými a účinnými hasebnými látkami, udržování zdroje požární vody, hydrantů, suchovodů apod.

- vyloučit vstup opilých a podezřelých osob do objektu;

- udržování volných a funkčních únikových cest (komunikační prostor vedoucích k východu na volné prostranství) k umožnění bezpečné evakuace osob z objektu;

- vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;

- otevírání dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven);

- směry úniku zřetelně označit všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné, správné a zřetelné označení určených únikových cest a nouzových východů;

- dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavit zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření;

- je-li zřízeno nouzové osvětlení z jiného zdroje, než je zdroj používaného umělého osvětlení, zajistit osvětlením nouzový východ, chodby a schodiště

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon 133 /1985 Sb. o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	: Při práci mimo kryté pracoviště, používat ochranu hlavy proti úpalu/ úžehu/, dodržovat pitný režim.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., NV 28/2002 Sb.

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu, nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření	: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami