Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 19

Název profese:	zaměstnanec – svářeč elektrickým obloukem

CZ - ISCO:

Druh činnosti:	svařování kovů elektrickým obloukem

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	3 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: září 2016

OBSAH

Část A.	4

A – Skupina ohrožení:	4

Organizační nedostatky	4

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	4

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	8

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	8

B – Skupina ohrožení:	10

Uspořádání pracoviště	10

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	11

D – Skupina ohrožení:	11

Mechanické ohrožení	11

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	11

E – Skupina ohrožení:	12

Elektrické ohrožení	12

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	12

F – Skupina ohrožení:	13

Materiály a látky	13

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	13

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek předmětů)	13

G – Skupina ohrožení:	14

Požár, výbuch	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

H – Skupina ohrožení:	14

Fyzikální účinky	14

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	14

I – Skupina ohrožení:	15

Psychická zátěž	15

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	15

J – Skupina ohrožení:	15

Ostatní	15

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	15

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec – svářeč elektrickým obloukem

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce

(dále jen Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím odstraňování, (nebezpečné může být např. zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi), nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem.

- popálení nechráněné části těla (ruky) přímým dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy při přenosu tepla,

- ohrožení popálením jiných osob nacházejících se v blízkosti svařování

- ohrožení očí odlétnutými částicemi při oklepávání okují a výronků v místě řezu, odlétnutými okujemi při řezání,

- popálení, požár, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp. výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi pohonných hmot, v plyn. kotelnách a pod.)

- otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem nebo výbuchem při svařování

- působení infračerveného, ultrafialového záření

, zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče i osob v okolí;

(kromě ultra fialovému záření vznikajícími při svařování působí na zrak nepříznivě i světelné záření a účinky místního přehřátí i infračervené záření)

- zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu při otevřených oknech a vratech (pro občasné svařování v údržbářské dílně, dílně lesního závodu) je dostačující - využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmů od zařízení i od svářeče,

- účinné místní odsávání na trvalých svářečských pracovištích;

- volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování (např. svařování kyselými elektrodami);

- nebezpečí při svařování v ochranné atmosféře jsou vyvolána vyšší produktivitou a použitým ochranným plynem, jde o zvýšenou úroveň žhavého rozstřiku a kvalitativně i kvantitativně vyšší ohrožení z ultrafialového zařízení, způsobené přesunem vyzařované energie do kratších vlnových délek,

- použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně ostatních pracovníků (ochranné závěsy a zástěny k zabránění ohrožení odrazem a rozstřikem strusky;

- ochrana proti odstřiku;

- vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku;

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci na při svařování el. obloukem a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Další povinnosti:

- pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu k obsluze a přísl. ČSN, zejména ČSN 05 0630 a ČSN050601;

- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem; 
- používání vhodných a nepoškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.; 
- dokonalé el. spojení spojek svařovacích a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění (musí mít rozměry odpovídající velikosti použitého svařovacího proudu a průřezu svař. vodičů); 
- spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo s podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci co nejblíže k místu svařování (nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec)

- průtok svař. proudu upínacími dílci; 
- nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky, za chodu; 
- nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací nástroj za chodu (vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu zapnutí); 
- vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí, (tento požadavek je řešen konstrukcí svářecího nástroje, příp. konstrukcí stojanu pro svářecí nástroj, u svařovacích zdrojů nemá napětí naprázdno překročit stanovenou hranici - 80 V, u zdrojů střídavých, 100 V u zdrojů stejnosměrných (v případě svař. zdrojů pro metody svařování vyžadující zvýšené napětí naprázdno umístění tabulky na zdroji s hodnotami zvýšeného napětí; 
- odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování; 
- při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké); 
- ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan; 
- ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování; odstranění ostrých hran; 
- chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému poškození krytem, vhodným umístěním apod.; 
- seznámení zaměstnanců s poskytováním první pomoci při úrazu el. proudem;

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

Bezpečné kleště elektrody.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Používaný držák elektrod musí být vždy v bezpečném a vyhovujícím stavu.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany

- působení infračerveného, ultrafialového záření ,
- zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče i osob v okolí; 
(kromě ultra fialovému záření vznikajícími při svařování působí na zrak nepříznivě i světelné záření a účinky místního přehřátí i infračervené záření). Při práci mimo dílnu působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem

- Expozice slunečním zářením

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec – svářeč el. obloukem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek ochranný dvoudílný |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv kožená |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Kožené rukavice svářečské |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranná svařovací kukla |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle pokynů výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Kožená zástěra, svářečské kamaše |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Rukávy kožené svářečské |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

- ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr); 
- ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření el. obloukem; 
- rozmístění a používání závěsů, zástěn ochranných štítů apod.;

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance

- Pád převážené svařovací soupravy z ložné plochy na zaměstnance

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: žádné není potřeba

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

- úder, nebezpečí srážky osob,

- pády osob z výšky,

- pořezání o sklo rozbité skleněné výplně,

- vytváření překážek volného pohybu osob;

- vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, zachycení;

- naražení osoby o překážku;

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- zajištění vrat v otevřené poloze proti samovolnému zavření;

- udržování ocelových konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném stavu;

- snadná ovladatelnost křídel vrat do dílny;

- nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest;

- opatření schodišťového ramene, alespoň po jedné straně madlem a dle potřeby se přidržovat se madel při výstupu a sestupu po schodištích;

- vyloučit nebezpečné aktivity při používání schodišť, přeskakování přes více schodišťových stupňů apod.;

- správné našlapování, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.;

- kyvadlové (létací) dveře průhledné nebo musí mít průhledné okénko;

- volné okraje zvýšených pochůzných ploch, vstupů do budovy apod. zabezpečovat zábradlím nebo jinými prostředky či jiným způsobem dle ČSN 74 3305;

- průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti průchodů, cest ve výši očí zřetelně označit;

- viditelně označit celoskleněná vstupní dveřní křídla a celoskleněná prosklená dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prosklené plochy na exponovaných místech;

- zasklená dveřní křídla dle potřeby opatřit bezpečnostním sklem (přednostně na exponovaných místech);

- vhodný druh skla zasklených dveřních křídel, popř. i oken, s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností;

- okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření;

- včasné zasklení rozbitých i naprasklých skleněných výplní;

- správné rozmístění nábytku, stolů, pracovních prostředků, (min. průchody 550 až 600 mm),

- vhodné umístěné skříní apod. tak, aby se neotevíraly do průchodů;

- všechny prostory vybavit vhodným nábytkem zohledňující tělesné proporce,

- je-li v prostorách zavedena teplá voda, pak u výtoků nesmí mít teplotu vyšší než

45 º C.

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- Práce ve vnucené pracovní poloze

- Bezprostřední kontakt s exhaláty a prachem

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	V maximální míře mechanizovat manipulaci, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy: NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č. 68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Související předpisy:	Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování; 
- nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus;

- dotyk živých částí přenosného nebo veřejného osvětlení, prodlužovacích kabelů,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- pravidelná údržba svař. zdrojů dle návodu k obsluze a přísl. ČSN, zejména ČSN 05 0630 a ČSN 05 0601; 
- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem; 
- používání vhodných a nepoškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.; 
- dokonalé el. spojení spojek svařovacích a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění (musí mít rozměry odpovídající - velikosti použitého svařovacího proudu a průřezu svař. vodičů); 
- spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo s podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci co nejblíže k místu svařování (nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec) - průtok svař. proudu upínacími dílci; 
- nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky, za chodu; 
- nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací nástroj za chodu (vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu zapnutí); 
- vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí, (tento požadavek je řešen konstrukcí svářecího nástroje, příp. konstrukcí stojanu pro svářecí nástroj, u svařovacích zdrojů nemá napětí naprázdno překročit stanovenou hranici - 80 V, u zdrojů střídavých, 100 V u zdrojů stejnosměrných (v případě svař. zdrojů pro metody svařování vyžadující zvýšené napětí naprázdno umístění tabulky na zdroji s hodnotami zvýšeného napětí; 
- odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování; 
- při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké); 
- ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan; 
- ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování; odstranění ostrých hran; 
- chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému poškození krytem, vhodným umístěním apod.; 
- seznámení zaměstnanců s poskytováním první pomoci při úrazu el. proudem;

Související předpisy	: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška č.50/1978 Sb., ČSN 05 0630, ČSN 050601

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- dotyk rukou, kovovým předmětem s připojovacími svorkami přívodními či vývodovými

- zvýšené nebezpečí úrazu el. proudem, bludné proudy, jiskření, požár, popálení

- přímý dotyk neizolovaných částí svařovacího transformátoru s nechráněnými místy

- zasažení pracovníka proudem při přemísťování svářečky

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- připojení svařovacích vodičů tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje, ochrana připojovacích svorek u svař. zdroje;

- při manipulaci na svorkách svařovacího zdroje, zdroj vypnout a provést opatření vylučující jeho nežádoucí zapnutí nepovolanou osobou;

- po zapnutí svářečky zkontrolovat neporušenost sekundárního okruhu (nesmí být průraz na kostru);

- kontroly a pravidelná údržba svařovacího zařízení;

- provádět preventivní údržbu a včasné odborné opravy svařovacích zdrojů a příslušenství pověřenými pracovníky dle pokynů výrobce;

- uzemnění ochranným vodičem, izolace svař. kabelů;

Související předpisy	: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek předmětů)

| Nebezpečí: zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi, nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
| II. | B | 5 |  |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |  |

Návrh na opatření:

- dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených nádobách na konstrukcích, ve výkopech, ve výškách, za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Související předpisy	: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- popálení, požár, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp. výbuchu (např. při svařování vozidel s nádržemi pohonných hmot, v plyn. kotelnách a pod.);

- otrava, zadušení, popálení, naražení, odhození, poškození dýchacích cest požárem nebo výbuchem při svařování

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- písemně stanovit požárně bezpečnostních opatření; 
- dodržování podmínek a opatření dle příkazu ke svařování v požárně nebezpečných prostorách, (zvláštní opatření při svařování vozidel s nádržemi s pohonnými hmotami), kontrola svařování a přilehlých prostor po nezbytně nutnou dobu, nejméně 8 hod. apod. - viz ČSN 05 0601 a Vyhl. MV č 87/2000 Sb.; 
- stanovit požadavky na účastníky svařování a požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů; 
- zabezpečit volné únikové cesty; 
- vyčistění, odstranění hořlavých hoření podporujících nebo výbušných látek, utěsnění otvorů, hasící přístroje, asistence, OOPP, ochlazování konstrukce, měření koncentrace apod. dle místních podmínek; 
- překrýt nebo utěsnit hořlavé látky nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení; 
- vybavit svař. pracoviště hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování, 
- rozmístit technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic; 
- zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik hořlavých látek nebo plynů

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon 133 /1985Sb.o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí: při práci na volném prostranství

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost)

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu

- Expozice slunečním zářením

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	: Používat přidělené OOPP.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.,

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami