Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 20

Název profese:	zaměstnanec – vrtař kovů

CZ - ISCO:

Druh činnosti:	strojní vrtání, vykružování, vystružování a zahlubování otvorů v kovovém materiálu

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	3

Část A.	4

A – Skupina ohrožení:	4

Organizační nedostatky	4

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	4

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání ochranných pracovních pomůcek	9

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	9

B – Skupina ohrožení:	11

Uspořádání pracoviště	11

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	11

C – Skupina ohrožení:	12

Zásady ergonomie	12

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	12

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	13

E – Skupina ohrožení:	13

Elektrické ohrožení	13

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	13

F – Skupina ohrožení:	14

Materiály a látky	14

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	14

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	15

G – Skupina ohrožení:	15

Požár, výbuch	15

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	16

H – Skupina ohrožení:	16

Fyzikální účinky	16

Druh ohrožení 1H. Vnitro klimatické podmínky	16

I – Skupina ohrožení:	16

Psychická zátěž	16

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	16

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	17

J – Skupina ohrožení:	17

Ostatní	17

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	17

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec – vrtař kovů

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

Zranění očí, popálení očí a obličeje kovovými třískami a šponami.

Pořezání třískami, pořezání rukou o ostří nástrojů (vrtáků), o třísku namotanou popř. ulpěnou na nástroji, o upínací zařízení nebo o upínané obrobky.

Pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem vrtaného předmětu nebo svěráku

zachycení, navinutí ruky, nežádoucí kontakt ruky s vrtákem; (zachycení volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou, rukavice rotujícím vřetenem, sklíčidlem, nástrojem - vrtákem);

Zachycení rotujícím vrtákem, kličkou a klínem ponechaným ve vřetenu vrtačky.

Zachycení vlasů, skalpování při kontaktu s rotujícím vrtákem nebo vřetenem.

Zachycení a vtažení končetiny řemeny při přehazování rychlosti.

Zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do dolní polohy s nárazem vrtáku na obrobek;

Zasažení obsluhy nástrojem při jeho odmrštění

Tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním zastrčeného klíče z upínacího zařízení.

Zranění rukou, naražení ruky do frézy vrtačky (při vrtání obrubku ve volné ruce, při přidržování obrobku a nedostatečně upevněném obrobku);

Zranění rukou při neočekávaném uvedení drženého obrobku do rotace při srážení hran (ostřin);

Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných různých materiálů při práci vrtačkami,

Vznik krouticího momentu - zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě "zakousnutí" (zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku (dle ČSN EN 50144-2-1 jde o náhlé zablokování vřetena), při držení obrobku v rukou;

Vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy, zejména rukou a přední části těla (pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje (vrtáku), vypadnutí nástroje;

Navinutí, namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující nástroj (vrták) nebo vřeteno.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci v kovoobráběcí dílně a pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Další povinnosti:

Používání brýlí nebo obličejového štítu.

Používání rukavic (ale jen při manipulaci s obrobkem pokud je nástroj v klidu);

k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí;

Dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v rukavicích a vyfukovat odpad ústy;

Správná manipulace, a držení obrobku.

Připevnění svěráku ke stolu min. dvěma šrouby.

Nebrzdění vřetena se sklíčidlem rukou;

Nesahání rukou do nebezpečného prostoru za chodu vrtačky;

Neponechávat kličku ve vřeteni;

Dodržování zákazu používat při obsluze stroje rukavic;

Vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazu na ruce atd.;

Dodržování zakázaných manipulací;

Zakrytování řemenových převodu od el. motoru k vrtacímu vřetenu;

Přehazování řemenů provádět pouze za klidu stroje.

Vyvážení zdvihu vřetene, zajištění proti samovolnému posuvu vřetena do dolní polohy;

Používání ostrého vrtáku, vhodné velikosti a druhu;

Řádné upnutí nástroje, opírání nástroje o dno sklíčidla;

Řádný technický stav ozubení sklíčidla i kličky;

Neponechávání kličky ve sklíčidle;

Zajištění obrobku proti pootočení (nezaručuje-li toto hmotnost obrobku);

Použití vhodného přípravku pro upevnění obrobku;

Vybavení vrtačky svěrákem;

Ke srážení hran (ostřin) používat kuželových záhlubníků.

Při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat brýle nebo obličejové štíty k ochraně očí;

Soustředěnost při vrtání, obsluha musí být na zaseknutí (zablokování) vrtáku při vrtání připravena, (ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv) a ihned nářadí pustit;

Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul;

Okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka;

U některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků);

Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou;

Opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě;

Používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny, a nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou;

Udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou);

Vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to řádným utažením ve všech třech polohách;

Nepřetěžování vrtačky, používání ostrého vrtáku;

Vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem;

Klíčky pro ovládání sklíčidel el. vrtaček nepřipevňovat k vrtačce pomocí řetízku, šňůrky apod.

Dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači;

Dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad;

Provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu;

Vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích, namísto žebříku používat bezpečnějších a stabilnějších zařízení (plošin, schůdků a s plošinou, lešení apod.);

Správné pracovní postupy - dle návodu k používání;

Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem, např. při nežádoucím uvedení do chodu;

Před připojením nářadí do sítě se přesvědčit zda je spínač vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím (aretačním) tlačítkem (kolíkem) nesmí být toto tlačítko zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod;

Před použitím nářadí pečlivě zkontrolovat zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí, zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce;

dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad;

Provádět seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí jen je-li nářadí v klidu; po ukončení práce, před jeho údržbou a před výměnou nástrojů (vrtáků a jiných nástrojů) vytáhnout přívodní kabel ze zásuvky;

Věnovat práci s nářadí pozornost; je-li obsluha nesoustředěna nebo unavena nesmí s nářadím pracovat;

Nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout;

Nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu;

Nářadí přenášet jen za část k tomu určenou;

Nepoužívání el. nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových konstrukcích;

Provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce a po skončení práce s nářadím (v případě závad předat nářadí nebo jeho součásti k opravě);

Nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout ani poškozených el. přívodů

Nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky;

Přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození; el. kabel nenamáhat tahem;

Pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;

Ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí;

El. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím (ČSN 33 1600);

Nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;

Po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;

Udržování nářadí v řádném technickém stavu;

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání ochranných pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

Nevyvážení zdvihu vřetene, zajištění proti samovolnému posuvu vřetena do dolní polohy;

Používání tupého vrtáku, nevhodné velikosti a druhu;

Nedostatečné upnutí nástroje, bez opření nástroje o dno sklíčidla;

Špatný technický stav ozubení sklíčidla i kličky;

Ponechávání kličky ve sklíčidle;

Nezajištění obrobku proti pootočení (nezaručuje-li toto hmotnost obrobku);

Nepoužití přípravku pro upevnění obrobku;

Nevybavení vrtačky svěrákem;

Srážení hran (ostřin) provádět bez použití kuželových záhlubníků.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: výše uvedené ruční nářadí používané při práci na vrtačce musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany

| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec – vrtař kovů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek ochranný dvoudílný |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Pracovní obuv kožená se zpevněnou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Kožené rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranné brýle nebo štít |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Pád převáženého obrobku z ližin vysokozdvižného vozíku na zaměstnance

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zásady bezpečné vnitropodnikové dopravy	.

Související předpisy: NV č. 168/2002 Sb.,

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

- úder, nebezpečí srážky osob,

- pády osob z výšky,

- pořezání o sklo rozbité skleněné výplně,

- vytváření překážek volného pohybu osob;

- vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, zachycení;

- naražení osoby o překážku;

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- zajištění vrat v otevřené poloze proti samovolnému zavření;

- udržování ocelových konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném stavu;

- snadná ovladatelnost křídel vrat do dílny;

- nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest;

- opatření schodišťového ramene, alespoň po jedné straně madlem a dle potřeby se přidržovat se madel při výstupu a sestupu po schodištích;

- vyloučit nebezpečné aktivity při používání schodišť, přeskakování přes více schodišťových stupňů apod.;

- správné našlapování, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.;

- kyvadlové (létací) dveře průhledné nebo musí mít průhledné okénko;

- volné okraje zvýšených pochůzných ploch, vstupů do budovy apod. zabezpečovat zábradlím nebo jinými prostředky či jiným způsobem dle ČSN 74 3305;

- průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti průchodů, cest ve výši očí zřetelně označit;

- viditelně označit celoskleněná vstupní dveřní křídla a celoskleněná prosklená dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prosklené plochy na exponovaných místech;

- zasklená dveřní křídla dle potřeby opatřit bezpečnostním sklem (přednostně na exponovaných místech);

- vhodný druh skla zasklených dveřních křídel, popř. i oken, s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností;

- okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření;

- včasné zasklení rozbitých i naprasklých skleněných výplní;

- správné rozmístění nábytku, stolů, pracovních prostředků, (min. průchody 550 až 600 mm),

- vhodné umístěné skříní apod. tak, aby se neotevíraly do průchodů;

- všechny prostory vybavit vhodným nábytkem zohledňující tělesné proporce,

- je-li v prostorách zavedena teplá voda, pak u výtoků nesmí mít teplotu vyšší než

45 º C.

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí: tupé nebo poškozené nástroje

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Provádět pravidelné ostření a výměnu poškozených nástrojů

Související předpisy:Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- Práce ve vnucené pracovní poloze

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	Dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb. NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci či překážce při vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod.; - zranění osoby samovolným pohybem vratových křídel - zasažení pracovníka materiálem a předměty při otevření bočnic a zadního čela; - zranění pracovníka materiálem spadlým z korby (ložné plochy) vozidla; - kontakt, srážka vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou Pravděpodobnost; Důsledek; Riziko. II; B; 5. Hodnocení:; Mírné riziko.

Návrh na opatření:

- seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu (jsou-li zpracovány) a s návodem k obsluze vozidla;

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

- tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním zastrčeného klíče z upínacího zařízení;

- zachycení rukou, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou apod. rotujícím vrtákem, případně i nezakrytými hnacími a převodovými mechanismy,

- zachycení obsluhy rotujícími čelistmi upínací hlavy;

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- vyloučení vstupu do nebezpečného prostoru.

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy;

- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí;

- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, 
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z

funkce zakrytí, uzavření;

- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

- při práci s ruční el. vrtačkou musí napájecí kabel směřovat dozadu za zaměstnance;

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98 / 1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- Potřísnění rukou a obličeje chladící řeznou kapalinou,

- dermatidy (záněty kůže) při stálém a intenzivním styku emulzní kapaliny s nechráněnou pokožkou, zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena 
- biologické nebezpečí, bakteriální ohrožení pokožky (emulzní kapaliny mají střední až silnou biologickou dráždivost na pokožku, navíc působí i alkalita a přítomnost bakterií) ,
- řezné kapaliny vyráběné z ropy způsobují při dlouhodobém účinku větší nebo menší zdravotní obtíže projevující se převážně poškozením kůže (dermatidy a dermatózy)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Periodické vyměňování náplně chladicí kapaliny u používaných obráběcích strojů.

Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

Související předpisy: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- zhmoždění končetin, úderem části opravovaného nebo opracovávaného obrobku,

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky stroje,

- výměna nástrojů, upínání, snímání obrobků za chodu - zachycení, udeření, navinutí, pořezání, vtažení, sevření části těla nejčastěji ruky,

- zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem, zasažení obsluhy uvolněnými rotujícími upínacími zařízeními,

- zachycení, vtažení, navinutí části těla, při obsluze, oděvu popř. nechráněnými rotujícími částmi stroje,

- pád, přitlačení osoby přemísťovanými obrobky a přípravky,

- nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o materiál, pád dřevěného materiálu výrobku na zaměstnance,

- nesprávné a nespolehlivé upnutí obrobku, uvolnění, vymrštění a zasažení obsluhy

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- k upínání a snímání těžších přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, mít k dispozici vhodné manipulační, zdvihací zařízení s vhodnými upevňovacími prostředky, závěsné nebo podpěrné pomůcky přizpůsobené tvaru obrobku; 
- zajistit pomoc dalších osob, stanovit a dodržovat pracovní postup

Související předpisy	: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru při obrábění specielních kovů a materiálů,

- kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj. - zajištěny požárně bezpečnostní opatření a zařízeními požární ochrany a prostředky požární ochrany; - vybavit pracoviště vhodnými a účinnými hasebními látkami, udržování zdroje požární vody, hydrantů, suchovodů apod. - udržování volných a funkčních únikových cest (komunikační prostor vedoucích k východu na volné prostranství) k umožnění bezpečné evakuace osob z objektu; - vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů; - otevírání dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven); - směry úniku zřetelně označit všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné, správné a zřetelné označení určených únikových cest a nouzových východů; - dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavit zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření; - je-li zřízeno nouzové osvětlení z jiného zdroje, než je zdroj používaného umělého osvětlení, zajistit osvětlením nouzový východ, chodby a schodiště

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Vnitro klimatické podmínky

Nebezpečí: vznik nemocí z prochladnutí nebo přehřátí organizmu

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Dodržovat v průběhu celé směny na krytých pracovištích v létě i zimě teplotu vzduch v rozmezí 15. – 17.º C.

Související předpisy:z. 309/2006 Sb.,

NV č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010 )

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace strojů a technologií.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření	: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu;

Související předpisy:	Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami