Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 23

Název profese:	zaměstnanec – skladník ve skladu

CZ - ISCO:		92150 – pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Druh činnosti:	Skladování, evidence, příjem a výdej materiálu, ukládání dle jednotlivých položek

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování:duben 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	8

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

Druh ohrožení 2B. Manipulace s břemeny ve skladu ručním vozíkem	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	12

D – Skupina ohrožení:	12

Mechanické ohrožení	12

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	12

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	12

E – Skupina ohrožení:	13

Elektrické ohrožení	13

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	13

F – Skupina ohrožení:	14

Materiály a látky	14

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	14

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	14

G – Skupina ohrožení:	14

Požár, výbuch	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

H – Skupina ohrožení:	15

Fyzikální účinky	15

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	15

I – Skupina ohrožení:	15

Psychická zátěž	15

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	15

J – Skupina ohrožení:	15

Ostatní	15

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	15

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec – skladník ve skladu

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh opatření: Vozík může řídit jen osoba, která má platný průkaz řidiče motorových vozíků, má tedy k řízení příslušnou odbornou způsobilost - je řádně proškolena a zacvičena v řízení vozíku, v manipulaci s břemeny a v údržbě. Musí být také zdravotně způsobilá – je nutno zajistit ověřování zdravotní způsobilosti / do 50 let věku jednou za dva roky, nad 50 let každý rok /.

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:

Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh opatření: Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

-	lézt do regálu nebo na něj vstupovat,

-	před regálem pro ruční zakládání není volný prostor nejméně 800 mm.

-	způsob ukládání a způsob obsluhy regálu neodpovídá provedení regálu,

-	regály jsou přetěžovány,

-	uličky, skladovací plochy a komunikace nejsou udržovány pevné, čisté, rovné, bez olejových skvrn a prohlubní,

-	dopravní cesty nejsou trvale průjezdné a průchodné, toto platí obdobně pro rampy,

-	na vozících jsou přepravovány osoby,

-	volně skladovaný materiál je skladován nestabilně, výše než 1 metr.

-	přitlačení zaměstnance pohybem manipulovaného materiálu,

- pád materiálu na nohu při vysmeknutí nebo vyklouznutí břemene z ruky,

- přiskřípnutí prstů, části ruky břemenem

-	natržení svalů při náhlých prudkých pohybech, poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci ve skladu a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajištění 1. pomoci a vybaven OOPP.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Při ruční manipulaci s břemeny je nutno dbát na řádné a pevné uchopení břemene a na dodržení maximálního hmotnostního limitu 50 kg u mužů, 15 kg u žen a na nošení břemen, aby nebránila ve výhledu na cestu ve směru pohybu.

Ruční přenášení břemen omezovat na minimum a nahrazovat jej převážením na dvoukolových nebo čtyřkolových vozících.

Při ručním převážení břemen na dvoukolových či čtyřkolových manipulačních vozících je nutno respektovat tyto zásady:

Na ruční vozíky nakládat materiál a břemena tak, aby nedošlo k překlopení vozíku.

Není dovoleno přetěžovat dovolenou nosnost vozíku, nebo na něm převážet materiál či břemena, který není zajištěn proti pohybu.

Vozík není dovoleno ponechávat v místech, kde by překážel, nebo znemožňoval volný průchod nebo přístup k zařízení, výtahům,el. vypínačům či hasicím přístrojům.

Je zakázáno otevírat dveře nárazy vozíků.

Vozík je při přepravě nejlépe tahat, obsluha musí čtyřkolový vozík tahat, resp. držet za rukojeť oje, vozík se nesmí tlačit z boku.

Paletizační ruční hydraulické vozíky slouží výlučně k přepravě palet s materiálem či výrobky a není na nich dovoleno převážet volně ložená břemena.

Na vozících není dovoleno přepravovat osoby.

Volně skladovaný materiál musí být skladován stabilně, ne výše než 1 metr.

Při ukládání materiálů do palet je nutno dbát, aby palety nebyly přeloženy, přetíženy a aby při stohování nebyl překročen jejich přípustný počet nad sebou uložených palet. Převážení dvou a více palet uložených nad sebou na paletizačním vozíku je zakázáno!

Při používání regálů pro skladování je nutno respektovat tyto zásady:

Plné, prázdné i částečně plné regály musí být stabilní a nesmí být přetěžovány – jejich stabilitu nelze zajistit pouhým opřením se o sebe, o konstrukce apod.

Způsob ukládání a způsob obsluhy regálu musí odpovídat provedení regálu.

Přístup k regálu musí být udržován trvale volný a před regálem pro ruční zakládání musí být volný prostor nejméně 800mm.

Je zakázáno lézt do regálu nebo na něj vstupovat, obsluha regálu pro ruční zakládání musí být prováděna z bezpečných zařízení, jako např. plošin, nekluzných žebříků apod.

Striktně dodržovat pracovní postup (uvedený v návodu na používání a obsluhu stroje)

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

- ocelové háčky na manipulaci s bednami,

- ocelové válečky,

- páčidla na otevírání dřevěných beden,

- kleště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Výše uvedené ruční nářadí používané při práci ve skladu musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Pořezání od ostrých předmětů, hřebíků a sponek.

- Poranění nohou, rozdrcení prstů pádem palet nebo kusového zboží na nohy zaměstnance.

| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec - skladník ve skladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 | x |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv kožená se zpevněnou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní rukavice letní zimní |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranná přilba |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle údajů výrobce |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozíku případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého materiálu z ložné plochy na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci).

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Všechny uličky, skladovací plochy a komunikace je nutno udržovat pevné, čisté, rovné, bez olejových skvrn a prohlubní a musí být trvale průjezdné a průchodné, toto platí obdobně pro rampy.

- K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží. Ze strany řidiče jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Druh ohrožení 2B. Manipulace s břemeny ve skladu ručním vozíkem

Nebezpečí:

- zdržování se pod zdviženou vidlicí.

- pojíždění se zdviženou vidlicí s výjimkou nezbytně nutného technologického pojíždění pro najetí nebo vyjetí s břemenem od skladového místa.

- používání vozík na šikmých podlahách.

- přepravovaná břemena a palety je zakázáno připevňovat nebo jinak pevně kotvit k vozíku nebo jeho částem.

- zdvihat břemena na špičkách vidlice nebo na jednotlivých ramenech zdvižné vidlice.

- vozík přepravovat v nakloněném nebo položeném stavu.

- tlačit nebo tahat vozík za rám nebo zdviženou vidlici.

- z vozíku a jeho částí odstraňovat bezpečnostní kryty a ochranné mřížky.

- přepravovat osoby na jakýchkoliv částech vozíku.

- tahat vozík za pomocné tlačné madlo, tažení vozíku je dovoleno pouze za sklopnou oj.

- úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Při používání vozíku je nutné dbát zásad bezpečného provozu a z těchto důvodů musí být jeho obsluha svěřena osobě řádně poučené a obeznámené s požadavky na provoz vozíku a bezpečností práce při manipulaci s přepravními paletami a břemeny.

- Je nutné dodržovat pokyny uvedené na bezpečnostním štítku vozíku.

- Pro manipulaci s vozíkem při jeho tlačení je nutné používat k tomu určené pevné madlo na rámu a pro tažení vozíku používat sklopnou oj řízení.

- Spouštění zdvižné vidlice je nutné provádět plynule a zamezit trhavým pohybům a ozkývání konstrukce vozíku.

- Vozík se musí odstavovat vždy na bezpečné a pevné místo a se zajištěnou nášlapnou parkovací brzdou.

- Zabránit používání vozíku nepovolaným osobám. Vozík je možno zatěžovat jen do vyznačené nosnosti dle diagramu a dodržení max. těžiště od čelní desky zdvižné vidlice ve vzdálenosti 600 mm. Pro použití vozíku jsou nezbytně nutné vodorovné podlahy.

- Vozík smí obsluhovat pouze jedna osoba.

- Sklopná oj řízení nesmí být prudce uvolněna, aby nedošlo k nárazu na pevné tlačné madlo a k přiskřípnutí prstů k rámu.

- Při tažení vozíku je nutné dbát bezpečné vzdálenosti dolních končetin od otočných kol pro zamezení najetí.

- Při práci je nutné používat bezpečnostní ochrannou obuv. Do prostoru pohybu zdvižné vidlice a do spodní části rámu je zakázáno vsunovat končetiny.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích.

- Samovolný pohyb břemen uložených v regálu.

- Vzájemné ohrožení skladníka a dopravce.

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Při tlačení nebo tažení vozíku je nutné dbát zvýšené opatrnosti a vyvarovat se prudkých pohybů při otáčení vozíku s břemenem a zejména ve zvadnuté poloze zdvižné vidlice, mohlo by dojít ke ztrátě stability vozíku a jeho převržení.

- Při zajíždění nebo vyjíždění vozíku se zvednutou vidlicí do a od regálů je nutné zabránit při vyskladňování palety dosednutí zdvižné vidlice na rám regálu a uvolnění tím závěsných řetězů.

Související předpisy: 	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Regál bez označení nosnosti jednotlivých buněk.

- Nezavětrovaný regál s nestabilní konstrukcí.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Plné, prázdné i částečně plné regály musí být stabilní a nesmí být přetěžovány – jejich stabilitu nelze zajistit pouhým opřením se o sebe, o konstrukce apod.

- Způsob ukládání a způsob obsluhy regálu musí odpovídat provedení regálu.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze

- Bezprostřední kontakt s nečistotami a prachem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: V maximální míře mechanizovat manipulaci, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy: NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo vozíkem.

- Pád zaměstnance při vykládání nebo nakládání vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla nebo vozíku jinou osobou.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Při manipulaci zboží a břemen ve skladu je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny ohrožené pro jednotlivé pracovní operace,

Související předpisy:	Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí: Zachycení rukou zaměstnance řetězem zvedacího zařízení.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Při práci je nutné používat bezpečnostní ochrannou obuv. Do prostoru pohybu zdvižné vidlice a do spodní části rámu je nebezpečné vsunovat končetiny.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření	:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebylo vystaveno nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození ( provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy; 
- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí; 
 - pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, 
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření;
- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči.

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98 / 1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance na venkovních částech skladů (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu),

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí: zhmoždění končetin pádem břemene, nebo součástek a zasažení zaměstnance při manipulaci s hydraulickým zvedákem, vozíkem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Dodržovat zásady bezpečné manipulace s břemeny

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm,

- kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje,

- zahoření nebo vznik požáru nedostatečně uložených obalů, papírových krabic, výplňových hmot.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:  Vznik požáru nebo výbuchu

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Dodržovat zákaz provádění požárně nebezpečných prací a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavin a dodržovat související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu, petroleje, ředidel a jiných hořlavých kapalin jen uzavřené nádoby k tomu určené,

- hořlavé kapaliny skladovat pouze na odpovídajících místech a v povoleném množství

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň,

- mimořádnou pozornost věnovat opracování specielních materiálů (elektro a jiné hořlavé materiály),

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133 /1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí: venkovní sklady

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost)

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Dodržovat pitný režim při práci na venkovních skladech. Předpokládat vliv oslnění a větru při ukládání dlouhých nebo rozměrných nákladů do regálů.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu skladu.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami