Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 33

Název profese:	zaměstnanec technickohospodářský zaměstnanec THZ

CZ - ISCO:	13111 pracovníci, řídící pracovníci, náměstci (ředitelé) v zemědělství, lesnictví, myslivosti a ve vodním hospodářství, pracovníci THZ konající práce ve venkovním prostředí

- Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	2 kategorie

Zpracovatel: Poradenství pro BOZP

Datum zpracování: srpen 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: listopad 2014

Datum aktualizace: říjen 2015

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání ochranných pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

Druh ohrožení 2B. Přecházení v terénu	9

C – Skupina ohrožení:	10

Zásady ergonomie	10

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	10

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	11

D – Skupina ohrožení:	11

Mechanické ohrožení	11

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	11

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	12

E – Skupina ohrožení:	12

Elektrické ohrožení	12

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	12

F – Skupina ohrožení:	13

Materiály a látky	13

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	13

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	14

G – Skupina ohrožení:	14

Požár, výbuch	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

H – Skupina ohrožení:	15

Fyzikální účinky	15

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	15

I – Skupina ohrožení:	15

Psychická zátěž	15

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	15

Druh ohrožení 2I. Působení hluku	16

J – Skupina ohrožení:	16

Ostatní	16

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	16

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec technickohospodářský zaměstnanec

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí	: Neznalostí bezpečných způsobů práce (řízení motorového vozidla, ovládání kancelářské techniky, manipulace se spisy ve vertikální dopravě apod.) vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Ve smyslu § 103 odst. 2 musí zaměstnavatel zajistit při nástupu zaměstnance jeho proškolení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, (dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí: Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření: Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době provádění manipulace s kmeny v ohroženém prostoru.

Poranění technika nakulením kmenů na zaměstnance.

Pády na rovině a do prohlubní při řídící a inspekční činnosti.

Pád zaměstnance po ztrátě stability. Nežádoucí změna polohy, pád sesutí, posunutí, skutálení ručně manipulovaného dříví, při pohybu v terénu.

Přitlačení zaměstnance pohybem manipulovaného dříví.

Pád dříví na nohu při vysmeknutí nebo vyklouznutí břemene z ruky.

Přiskřípnutí prstů, části ruky břemenem.

Sjetí řízeného vozidla z vozovky.

Ztráta stability vozidla.

Kolize vozidla s překážkou, jiným vozidlem, osobou, zvěří apod.

Poškrábání nebo píchnutí biologickým rostlinným materiálem.

Pád předmětů z vrchu na hlavu zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci, činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zaměstnanec musí dbát zvýšené opatrnosti při práci a chůzi s ohledem na nepříznivý terén, nestejnorodý povrh, klimatické podmínky v době práce v terénu.

Při jízdě s vozidlem věnovat soustavnou pozornost a opatrnost jeho řízení.

Při jízdě v terénu nepřekračovat příčné a podélné sklony vozidla dle stanovení výrobce.

Dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, přiměřené rychlosti apod.

Přizpůsobit rychlost jízdy stavu a povaze vozovky.

Před zahájením couvání vozidla se přesvědčit, že za vodidlem se nenachází žádné osoby ani předměty a dát zvukové znamení. V případě potřeby zajistit couvání pomocí způsobilé a poučené osoby.

Zajistit odstavené vozidlo proti nežádoucímu pohybu.

Používání pracovní obuvi s protiskluzovou podrážkou a dále

- bezpečné rozmístění kancelářského nábytku a technických prostředků

- důsledné zavírání kancelářského nábytku (šuplata, dvířka, trezory)

- správné zacházení s kancelářskými a technickými pomůckami,

- dostatečné osvětlení v pracovnách, skladech garážích, dílnách,

- dostatečná výměna vzduchu, klimatizace, v rozmnožovnách xerox,

- opatrnost při vylévání horké vody při vaření kávy a čaje,

- zabránění přelití nádob,

- preventivní údržba el. zařízení, revize,

- zajištění křídel dveří proti samovolnému zavření (garáží, dílen)

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání ochranných pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

- Poškrábání prstů při vytahování sponek.

- Pořezání od papíru.

- Pořezání žiletkou, perořízkem, črtákem atd.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:  Používat zásadně vytahovač sešívacích sponek.

Bezpečné děrovačky papíru a nůžky.

Perořízek s obalem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční nebo nemožné kolektivní ochrany

- Pád špalku nebo části manipulovaného kmene na zaměstnance.

- Nevhodné oblečení na práci v terénu.

- Nepoužívání ochranné přílby při technicko- hospodářské práci v lese.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

- Expozice slunečním zářením.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec – technicko - hospodářský zaměstnanec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | OOPP pro THZ řeší jiný interní předpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Další vybavení se řídí riziky, kterým je zaměstnanec vystaven při své činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého dříví z ložné plochy na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů pád manipulovaného dřeva na spoluzaměstnance nebo návštěvníky lesa.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci)	.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží. Ze strany řidiče jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Související předpisy	: NV č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

- Druh ohrožení 2B. Přecházení v terénu

Nebezpečí:

- Udržování nestabilní polohy, zakopnutí zaměstnance o překážku při práci.

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření: 	Zvýšená opatrnost při chůzi.

Vhodné ochranné oblečení a obutí.

Použití OOPP dle charakteru ohrožení a místních podmínek.

Zvýšená opatrnost při chůzi v terénu, kde probíhají lesnické činnosti zejména těžba, soustředˇování a odvoz dříví a při pohybu na svahu nebo pod ním.

Pro pochůzkovou činnost, převážně v lokalitách s vysokou sněhovou pokrývkou lze při chůzi v tomto terénu využít sněžnic. Jízdní kola, běžky, lyže a ostatní prostředky, pokud je zaměstnanec využívá k přesunu, nejsou zaměstnavatelem doporučeny. Tyto prostředky, nebo pomůcky používá zaměstnanec výhradně na svou odpovědnost a za vzniklé škody na zdraví či majetku nenese zaměstnavatel odpovědnost.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Střet s motorovými prostředky používaných při práci v lese.

- Pád zaměstnance při pohybu a práci v kanceláři nesplňující prostorové požadavky.

- Vzájemné ohrožení jednotlivými zaměstnanci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Před zahájením práce v terénu technicko - hospodářského zaměstnance zaměstnavatel musí zaměstnance vybavit vhodnými osobními ochrannými prostředky.

Při projektování kancelářského pracoviště a pracovního místa by se mělo vycházet z analýzy úkolů, které mají být vykonávány.

Analýza potřebnosti technického vybavení pracovního místa (umístění přístrojů a pomůcek).

Manipulace s kabely el. přívodu by měla být navrhována a prováděna s přihlédnutí k uspořádání pracovních soustav uvnitř pracovního prostoru.

Související předpisy: 	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- žádné podpěrky pro ruce při práci na počítači

- nevyhovující umístění obrazovek, židlí a prostorů pro nohy zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybu končetin a aby nedocházelo k zaujímání fyziologicky nevhodných pracovních poloh

Projekt pracovní soustavy by měl umožnit dynamické sezení.

Při volbě pracovních míst v místnosti je nutné přihlížet k prováděným pracovním činnostem administrativních zaměstnanců včetně přijímání návštěv (návaznost pracovních činností; vzájemné nerušení se; nároky na používané pomůcky a vybavení místnosti).

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

- Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze (nepřijatelná je pracovní poloha, kde rotace trupu je větší než 60º, záklon a rotace hlavy je větší než 15º,

- výška pracovní roviny neodpovídá rozměrům zaměstnance,

- stanovené úkoly neodpovídají rozmístění displejů, klávesnici, antropometrické odlišnosti zaměstnance,

- sedací souprava neumožňuje dynamické sezení	,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Organizace pracovního místa i nábytek by měly umožňovat změny poloh.

Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám končetin zaměstnanců a aby nedocházelo k zaujímání fyziologicky nevhodných pracovních poloh.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Dopravní nehoda najetí na lesnický mobilní stroj přemísťovaný po lesní či veřejné pozemní komunikaci.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti.

- Převrácení vozidla na zaměstnance při otáčení na svahu, při nežádoucím gravitačním pohybu nákladu,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:	Důsledně dodržovat pravidla silničního provozu, vnitropodnikové směrnice týkající se dopravy.

- dodržovat pravidla silničního provozu (zákon č, 361/2000 Sb., ve znění zák. č. 60/2001 Sb.)

- respektovat příslušné dopravní značení v areálu;

- obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu, či dopravních cest;

- při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen padajícím materiálem;

správné postavení bokem od břemene;

- oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), školení řidičů dle zvláštních předpisů;

na vnitřních (vnitrozávodních) komunikacích a nádvoří dodržovat zásadu pravosměrného pohybu vozidel;

dodržovat pravidla silničního provozu (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění zák. č. 60/2001 Sb.);

respektovat dopravní značení (jednosměrný provoz, přednost v jízdě, max. rychlost apod.); a pokyny oprávněných osob k řízení silničního provozu;

k jízdě nepoužívat vozidlo s prasklým nebo poškozeným čelním sklem (§ 22/3a vyhl. č. 301/2001 Sb.;

dodržovat zákaz umísťovat v zorném poli řidiče upomínkové, okrasné a jiné předměty, které omezují výhled všemi směry;

v prostoru řidiče neukládat předměty, které by mohly ohrozit nebo snížit ovladatelnost řidiče.

oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), zajišťování opakovacích školení řidičů u přísl. autoškoly;

dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.;

provést u řidiče před přidělením vozidla a před jeho převedením na jiný druh a typovou řadu vozidel seznámení s návodem výrobce pro jeho obsluhu a přesvědčit se o jeho schopnostech s ohledem na jeho pracovní zařazení;

seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu;

respektovat příslušné dopravní značení, obeznámit se s méně obvyklými rozměry ať vozidla, nákladu, či dopravních cest;

nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace (povinnost všech osob);

zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu ujetí vozidla;

dodržování stanoveného pracovního režimu včetně bezpečnostních přestávek;

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí: Zachycení rotujícími části traktorů, lanovek nakladačů a jiných strojů při provádění řídící a kontrolní práci na lesních pracovištích.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat elementární zásady technické bezpečnosti práce, při provádění řídící a kontrolní práci na jimi řízených pracovištích.

Neodstraňovat kryty stolních nebo podlahových větráků.

Nestrkat prsty do větracích otvorů v počítačích, tiskárnách apod.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí ( důkladných zkoušek ) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl.5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy; 
- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí; 
- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí 
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření;
- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce prováděná s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí

- Zranění nohou zaměstnance vahou manipulovaných kmenů při provádění řídící a kontrolní práce.

- Ušknutí jedovatým hadem.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu),

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty,

- Expozice slunečním zářením,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zvýšená opatrnost v místech předpokládaného výskytu hadů.

Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

Vhodné oblečení a obutí.

Používání repelentů.

Znalost postupu poskytování 1. pomoci při uštknutí hadem (rychlé zajištění lékařské pomoci, ochlazení postiženého místa ledem, studenou vodou, omezení pohybu postiženého, případně zpomalení krevního oběhu jemným utažením zasažené končetiny elastickým obvazem, sérum aplikované injekcí do žíly)

Na pracovišti by měli mít zaměstnanci k dispozici prostředky k desinfekci vpichu a léčiva bránicí šoku při pobodání a návod na jejich použití.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí: pád kmene nebo výřezu na vedoucího zaměstnance při provádění řídící a kontrolní práci při manipulaci prováděné hydraulickou rukou.

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky kmenu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Odstraňování zavěšených větví, stromů, zlomů nebo jejich částí.

Předem vymezit ohrožený prostor.

Související předpisy: NV 339/2017 Sb.,

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:  Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm.

- kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:	Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu jen nádoby k tomu určené

- doplňovat pohonné hmoty pouze při vypnutém motoru

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a používat otevřený oheň

- zajištěny požárně bezpečnostní opatření a zařízeními požární ochrany a prostředky požární ochrany; - vybavit vhodnými a účinnými hasebnými látkami, udržování zdroje požární vody, hydrantů, suchovodů apod. - vyloučit vstup opilých a podezřelých osob do objektu; - udržování volných a funkčních únikových cest (komunikační prostor vedoucích k východu na volné prostranství) k umožnění bezpečné evakuace osob z objektu; - vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů; - otevírání dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven); - směry úniku zřetelně označit všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné, správné a zřetelné označení určených únikových cest a nouzových východů; - dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavit zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření; - je-li zřízeno nouzové osvětlení z jiného zdroje, než je zdroj používaného umělého osvětlení, zajistit osvětlením nouzový východ, chodby a schodiště.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí: Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Působení slunečního záření (UV záření, poškození kůže, úpal, úžeh).

- Déšť, sněhová vánice.

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zákaz provádění práce při poklesu teploty pod - 15 °C po celou dobu výkonu práce,

Při práci ve vlhku mít k dispozici náhradní oblečení a obuv.

Při pobytu v chladnu zajištění možnosti ohřátí a odpočinku.

Dodržování pitného režimu.

Ochrana těla před přímým slunečního záření. Nepracovat s obnaženým tělem, zejména v poledních hodinách, používat ochranné krémy a mastě, sluneční brýle, zabránit přehřátí organizmu.

Při hrozící bouřce včas přerušit práci, zajištění bezpečného úkrytu (nikoliv však pod osamělými a vysokými stromy, nezdržovat se na vrcholech terenních vyvýšenin) za bouřky nepřenášet na ramenech kovové předměty směřující vzhůru.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb., NV 339/2017 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí	Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku

Nebezpečí: Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus zaměstnanců především sluch.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Používání a údržba všech zařízení omezujících hluk.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku na organizmus.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.148/2006 o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu a drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami