Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 35

Název profese:	zaměstnanec - PDV obsluhující dřevoobráběcí stroje

CZ - ISCO:		číslo P2 81419 obsluha strojů PDV

74224 truhlář

Druh činnosti:	obrábění dřeva

Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: 	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: leden 2012

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: září 2016

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení: 2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	11

D – Skupina ohrožení:	11

Mechanické ohrožení	11

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	11

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	11

E – Skupina ohrožení:	11

Elektrické ohrožení	11

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	11

F – Skupina ohrožení:	11

Materiály a látky	11

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	11

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	11

G – Skupina ohrožení:	11

Požár, výbuch	11

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	11

H – Skupina ohrožení:	11

Fyzikální účinky	11

Druh ohrožení 1H. Mikroklimatické podmínky	11

I – Skupina ohrožení:	11

Psychická zátěž	11

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	11

Druh ohrožení 2I. Působení hluku	11

J – Skupina ohrožení:	11

Ostatní	11

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	11

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec - PDV obsluhující dřevoobráběcí stroje

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:	Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a jež se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy: Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení: 2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí: Činnost zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů. Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Dostatečně a bez zbytečného odkladu Informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a postupů k jejich zajištění.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

| - rozlet dřevěných třísek, hoblin a prachu - ohrožení především očí pracovníků , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - pohmoždění končetin obsluhy způsobené pádem obráběného předmětu, |  |  |  |
| - řezná poranění ruky obsluhy rotujícím nástrojem, |  |  |  |
| - pořezání rukou o ostří nástrojů (válcové a kotoučové frézy, frézovací hlavy, sdružené frézy, pilové kotouče), o namotanou nebo ulpělou třísku na nástroji, (při chodu i klidu nástroje), o upínané obrobky, |  |  |  |
| - tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění po úderu obsluhy vyraženým obrobkem, pád upínacího zařízení a zranění dolních končetin, |  |  |  |
| - zachycení, navinutí vlasů (skalpování) vyčnívající hlavou šroubu pro upnutí nástroje a trnem, zachycení oděvu, navinutí vlasů otáčejícím se koncem vřetene v zadní části frézky, |  |  |  |
| - nechtěný dotyk s nástrojem při upínání, vyjímání obrobku z upínacího zařízení za chodu, |  |  |  |
| - pád nástroje při upínání, kontakt obsluhy s nástrojem během upínání, |  |  |  |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
| II | B | 5 |  |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci v truhlářské nebo obdobné dílně s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Další opatření:

- dbát na vhodný průměr nástroje, volit optimální záběr a řeznou rychlost, odváděče třísek; - použití OOPP k ochraně zraku, popř. i obličeje;

- předměty neponechávat na kraji pracovního stolu stroje; správné ukládání materiálu, pořádek na stole;

- instalace a používání snadno seřiditelného ochranného krytu;

- dodržování zákazu odstraňování třísek holou rukou nebo v rukavicích;

správné ustrojení obsluhy (pracovní oděv bez volně vlajících konců s upnutými rukávy, pracovat bez šálů, prstýnků, řetízků, náramků, hodinek, obvazů na rukou apod.);

- dokonalé upnutí obrobku do upínacího zařízení; - zakrytí obráběcí hlavy krytem upevněným na vřeteníku a čelním krytem,; - zakrytí obráběcího nástroje; - vkládat, upínat a vyměňovat obrobky jen za klidu vřetena;. - správné používání mechanického, hydraulického, pneumatického rychloupínacího zařízení,. - respektovat zákaz umístění rohoží na pracovním stanovišti stroje; - dbát na včasný úklid pracoviště.

Striktně dodržovat pracovní postup (uvedený v návodu na používání a obsluhu stroje)

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:

- Zachycení horních končetin nepoužitím přítlačných dřevěných pomůcek pro dořezávání materiálu

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- instalace a používání snadno seřiditelného ochranného krytu,

- používání lehkých dřevěných pomůcek pro dotlačení materiálu do řezu s cílem oddálit prsty od točícího se obráběcího nástroje.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec - PDV obsluhující dřevoobráběcí stroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv kožená se zpevněnou špicí |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranné brýle nebo štít |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochrana sluchu |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranná zástěra kožená, vyztužená |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | respirátor |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy: NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

| - pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu osob ve venkovních prostorách, při manipulaci s prkny a trámy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
| II | B | 5 |  |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |  |

Návrh na opatření:

- soustavné zajišťování bezpečného stavu povrchu venkovních cest zejména, u vstupů do objektu, udržování, čištění a úklid podlah, komunikací a pochůzných ploch, udržování komunikací a průchodů volně průchodných, včasné odstraňování komunikačních překážek;

- zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti,

- zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky,

- uklouznutí na mokrých podlahách,

- uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze

- uklouznutí na podlaze s podlahových krytin - PVC, hladké dlaždice jsou za mokra kluzké,

- uklouznutí a pád osoby při stoupnutí a chůzi po rohoži (vodorovné složky sil pohybující se osoby)

- vytváření překážek volného pohybu osob;

- zúžené průchody, naražení a zachycení osoby o části staveb, pevné konstrukce, stroje apod.

- čistění a udržování venkovních cest v zimním období, odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp; určení odpovědnosti za zajištění bezpečného stavu povrchu chodníků před budovou, venkovních cest zejména, u vstupů do objektů a jiných exponovaných míst;

- odstraňování nerovností podlah a pochůzných ploch; odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic a el. kabelů;

- zvýšená opatrnost při pohybu na mokrých podlahách;

- udržování podlah hygienických (sanitárních) zařízení (v umývárnách, ve sprchových prostorách, záchodech)

- Používat dlaždice s protiskluzným povrchem a v neporušeném stavu;

- suchá podlaha, rozlitou kapalinu na podlaze ihned vytřít do sucha (zvýšené nebezpečí v jídelnách);

- čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost), včasný úklid, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.;

- rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;

- vhodná pracovní obuv, v umývárnách použití rohoží;

- odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze zakopnout šroubů, zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací; nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování);

- udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením;

- pravidelná a včasná oprava poškozených podlah, povlaků PVC apod.;

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s motorovou pilou po pracovišti

Nebezpečí:	Uvedeno v materiálu LČR s. p. č.1 zaměstnanec pracující s motorovou pilou v těžbě dříví

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: viz Uvedeno v materiálu LČR s.p. č.1 zaměstnanec pracující s motorovou pilou v těžbě dříví

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- sesutí se výrobků na zaměstnance, ze špatně vyrovnaných hromad - úder, nebezpečí srážky osob, - pády osob z výšky, - pořezání o sklo rozbité skleněné výplně dveří, - vytváření překážek volného pohybu osob,

- vznik těsných, úzkých profilů, přimáčknutí, zachycení; - naražení osoby o překážku; Pravděpodobnost; Důsledek; Riziko. II; B; 5. Hodnocení:; Mírné riziko.

Návrh na opatření:

- zajištění brány do dílny v otevřené poloze proti samovolnému zavření;

- udržování ocelových konstrukcí brány, včetně závěsů v řádném stavu;

- snadná ovladatelnost křídel brány;

- nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest;

- opatření schodišťového ramene alespoň po jedné straně madlem a dle potřeby se přidržovat se madel při výstupu a sestupu po schodištích;

- vyloučit nebezpečné aktivity při používání schodišť, přeskakování přes více schodišťových stupňů apod.;

- správné našlapování, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.;

- kyvadlové (létací) dveře průhledné nebo musí mít průhledné okénko;

- volné okraje zvýšených pochůzných ploch, vstupů do budovy apod. zabezpečovat zábradlím nebo jinými prostředky či jiným způsobem;

- průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti průchodů, cest ve výši očí zřetelně označit;

- viditelně označit celoskleněná vstupní dveřní křídla a celoskleněná prosklená dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prosklené plochy na exponovaných místech;

- zasklená dveřní křídla dle potřeby opatřit bezpečnostním sklem (přednostně na exponovaných místech);

- vhodný druh skla zasklených dveřních křídel, popř. i oken, s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností;

- okna apod. podle potřeby v otevřeném stavu zajistitelné proti samovolnému zavření;

- včasné zasklení rozbitých i naprasklých skleněných výplní;

- - správné rozmístění dílenského nábytku, stolů, pracovních prostředků, (min. průchody 550 až 600 mm),

- vhodné umístěné skříní apod. tak, aby se neotevíraly do průchodů;

- - všechny dílenské a sociální prostory vybavit vhodným nábytkem zohledňující tělesné proporce zaměstnanců,

- je-li v prostorách zavedena teplá voda, pak u výtoků nesmí mít teplotu vyšší než 45°C

Související předpisy: 	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Tupé nebo poškozené řezné nástroje.

- Opotřebované maticové klíče, imbusy apod.

- Kovové pomůcky na přitlačování materiálu do řezu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: vyřadit poškozené nástroje. Pravidelně provádět odborné strojní broušení řezných nástrojů.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí: Práce ve vnucené pracovní poloze.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat manipulaci, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance vysokozdvižným nebo motorovým vozíkem.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Přetížení a namožení pracovníka při dopravě materiálu na ručním vozíku.

- Pád pracovníka po sjetí ručního vozíku z rampy,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; - spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu; - rovnoměrné, symetrické rozložení nákladu; - rovná, pevná a únosná pojezdová plocha; - odstranění překážek v jízdní dráze, dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm; - spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu; - rovnoměrné, symetrické rozložení nákladu; - rovná, pevná a únosná pojezdová plocha; - odstranění překážek v jízdní dráze;

Související předpisy: Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

| - vyražení obrobku z rukou obsluhy při najetí frézy do řezu, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - zranění končetin, |  |  |  |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
| III | B | 7 |  |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |  |

Návrh na opatření: spolehlivé držení obrobku rukama obsluhy bez rukavic;

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut, jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),
- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,
- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed odst. 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12m,
- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy;

- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí;

- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;
pokud na el. zařízení provádí odborně způsobilá osoba údržbu, opravu, apod., nesmí být zařízení po tuto dobu používáno

- opravy, údržbu nebo jiné zásahy do elektrického zařízení smí provádět pouze osoba s odbornou kvalifikací

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí,neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak );

- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření;

- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození, vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí: vpich dřevěné třísky do pokožky zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb.,NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- zhmoždění končetin, úderem části opracovávaného obrobku

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky stroje,

- výměna nástrojů, upínání, snímání obrobků za chodu - zachycení, udeření, navinutí, pořezání, vtažení, sevření části těla nejčastěji ruky,

- zasažení obsluhy uvolněným upínacím klíčem,
zasažení obsluhy uvolněnými rotujícími upínacími zařízeními,

- zachycení, vtažení, navinutí části těla, při obsluze, oděvu popř. nechráněnými rotujícími částmi stroje,

- pád, přitlačení osoby přemísťovanými obrobky a přípravky,

- nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o materiál, pád materiálu nebo výrobku na zaměstnance,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- vyvarovat se nesprávného a nespolehlivé držení obrobku, uvolnění, vymrštění a zasažení obsluhy,

- k upínání a snímání těžších přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, mít k dispozici vhodné manipulační, zdvihací zařízení s vhodnými upevňovacími prostředky, závěsné nebo podpěrné pomůcky přizpůsobené tvaru a délce obrobku;

- zajistit pomoc dalších osob, stanovit a dodržovat pracovní postup,

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požárů od manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti hoblin a dřevného prachu.

- Kouření při práci.

- Porucha stroje (zadření ložisek, porucha mazání apod.)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Dodržovat základní zásady požární ochrany.

Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

- zajištěny požárně bezpečnostní opatření a zařízeními požární ochrany a prostředky požární ochrany; - vybavit vhodnými a účinnými hasebními látkami, udržování zdroje požární vody, hydrantů, suchovodů apod. - vyloučit vstup opilých a podezřelých osob do objektu; - udržování volných a funkčních únikových cest (komunikační prostor vedoucích k východu na volné prostranství) k umožnění bezpečné evakuace osob z objektu; vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů; - otevírání dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven); směry úniku zřetelně označit všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné, správné a zřetelné označení určených únikových cest a nouzových východů; - dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavit zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření; - je-li zřízeno nouzové osvětlení z jiného zdroje, než je zdroj používaného umělého osvětlení, zajistit osvětlením nouzový východ, chodby a schodiště.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon 133 /1985 Sb. o požární ochraně.

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Mikroklimatické podmínky

Nebezpečí: Působení mikroklimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Vytvářet na pracovišti podmínky dle NV, č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010 ). Teplota na pracovišti pro práci zaměstnance PDV obsluhující dřevoobráběcí stroje by měla být v létě i zimě v rozmezí 15 – 17º C.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku

Nebezpečí:

- Chybný úkon při obsluze strojů v důsledku provedení nevhodných a nebezpečných manipulací díky působení hluku, rušení řečové komunikace, útlum pozornosti, zvýšení pravděpodobnosti úrazu, při dlouhodobé a významné expozici větší či menší trvalá ztráta sluchu,

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

  - Používání a údržba všech zařízení omezujících hluk.

  - Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku na organizmus.

  - Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví,NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu;

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami