Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 38

Název profese:	zaměstnanec - obsluha stavebních a silničních strojů

CZ – ISCO číslo P2		83329 - řidiči ostatních specielních vozidel

Druh činnosti:	Provádění stavebních prací, úprava a zahrnování terénu v lese a na stavbách. Provádění výkopů, liniových lesních komunikací a vodohospodářských staveb v lese.

Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: 	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: leden 2012

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3	4

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

Druh ohrožení 2B. Ohrožení únikem hydraulické kapaliny	9

C – Skupina ohrožení:	10

Zásady ergonomie	10

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	10

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	10

D – Skupina ohrožení:	11

Mechanické ohrožení	11

Druh ohrožení 1D. Ohrožení vlivem chodu stroje	11

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	11

E – Skupina ohrožení:	11

Elektrické ohrožení	11

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	11

F – Skupina ohrožení:	12

Materiály a látky	12

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	12

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek ( předmětů)	13

G – Skupina ohrožení:	13

Požár, výbuch	13

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	13

H – Skupina ohrožení:	13

Fyzikální účinky	13

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	13

I – Skupina ohrožení:	14

Psychická zátěž	14

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	14

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	14

J – Skupina ohrožení:	14

Ostatní	14

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	14

- Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec - obsluha stavebních a silničních strojů.

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce a práce bez oprávnění vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik havárie, škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Stavební a silniční stroje (dále jen stroje) smí řídit pouze zaměstnanec pověřený, zdravotně způsobilý, proškolený a přezkoušený. Musí být držitelem platného řidičského průkazu s oprávněním k řízení motorového vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny a strojního průkazu.

Pro řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 7500 kg musí být držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.) Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí: Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Dostatečně a bez zbytečného odkladu Informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem a písemně.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době provádění stavebních prací v ohroženém prostoru.

- Možnost poškození budov, komunikací, ostatních strojů a zařízení v zúženém prostoru.

- Poranění zaměstnance vytěženou zeminou.

- Pády na rovině a do prohlubní.

- Pád zaměstnance ze stroje po ztrátě stability. Nežádoucí změna polohy stroje.

- Přitlačení zaměstnance pohybem stavebního nebo silničního stroje.

- Poškození nakládaného vozidla a ohrožení zdraví ostatních zaměstnanců při neopatrném nakládání a skládání materiálu

| - Opuštění stroje za chodu, - Provádění údržby a kontroly za chodu stroje. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nespolehlivá, nebezpečná manipulace se strojem, |  |  |  |  |
| - Neznalost technické a bezpečné způsobilosti strojů, údržby, oprav a mazání, |  |  |  |  |
| - Špatný smyslový, psychický, zdravotní stav obsluhy, |  |  |  |  |
| - Pohyb osob v okolí stavebního nebo silničního stroje |  |  |  |  |
| - Scházející dokumentace ke stroji, |  |  |  |  |
| - Špatný odvod výfukových plynů, zasahující do kabiny řidiče. |  |  |  |  |
|  | Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
|  | II | B | 5 |  |
|  | Hodnocení: | Mírné riziko |  |  |

Návrh na opatření:

- Před započetím práce se v pracovním prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

- Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

- S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

- Uvádět stroj do chodu a používat jej, pokud nejsou v kabině na stroji nebo v jeho ohroženém prostoru další osoby.

Zakázané činnosti obsluhou stroje:

- Spustit a používat stroj, je-li otevřeno, odmontováno nebo poškozeno některé z ochranných zařízení

- Ovládat stroj způsobem, který je v rozporu s podmínkami stanovenými v návodu k obsluze, tímto pracovním nebo technologickým postupem (ovládat stroj tak, že dojde k rozhoupání pracovního zařízení).

- Přetěžovat stroj (pracovat ve vyšší třídě rozpojitelnosti horniny než je výrobcem dovoleno).

- Pracovat se strojem, v jehož ohroženém prostoru se nalézají jiné stroje nebo dopravní prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti.

- Pohybovat pracovním zařízením nad osobami nebo obsazenou kabinou řidiče dopravních prostředků.

- Přemísťovat a přepravovat osoby na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, pokud to není výrobcem povoleno.

- Pracovat se strojem a s pracovním zařízením v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení osob nebo majetku, pokud není bezpečnost práce zajištěna jiným vhodným způsobem (signalizací náležitě poučenou osobou).

- Pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a celé pracoviště dostatečně osvětleno.

- Uvádět stroj do chodu a ovládat jej z jiného místa než z místa obsluhy, pokud návod k použití nestanoví jinak.

- Opustit stroj tj. vzdálit se od něj natolik, že by nebylo možné fyzicky zabránit jeho zneužití. Opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu nebo aniž by bylo pracovní nářadí spuštěno na zem, na předepsanou podložku a mechanicky zajištěno.

- Vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistná zařízení a měnit jejich předepsané parametry.

- Používat stroj, z jehož systémů uniká olej, palivo nebo jiné tekutiny (chladicí kapalina, brzdová kapalina apod.).

- Nezaložit kola stroje klíny a nezabrzdit jej pokud hrozí samovolné rozjetí na svahu.

Povinnosti obsluhy stroje:

- Uzamčení kabiny, vyjmutí klíčů ze spínací skříňky při vzdálení se od stroje.

- Zamezení vstupu do kabiny nepovolaným osobám.

- Při předávání stroje při ukončení směny, podat informací o závadách, provedených prohlídkách, kontrolách, revizích, údržby dle návodu k obsluze.

- Nutnost dodržení bezpečnostních vzdáleností při práci se strojem.

- Dodržení zákazu předčasného spuštění stroje při čištění a údržbě, opravách a seřizování stroje.

- Při jízdě na pozemní komunikaci musí být použito výstražných světel oranžové barvy včetně zajištění stálého dozoru při práci na veřejných komunikacích.

- Pojíždět a pracovat se strojem v bezpečné blízkosti svahů a výkopů s ohledem na únosnost půdy, kde hrozí převrácení stroje nebo zasypaní.

- Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi stroji, aby nedošlo k vzájemnému poškození a ohrožení provozu.

- Při jízdě ze svahu a do svahu používat bezpečnou techniku jízdy, aby nedošlo ke ztrátě stability stroje.

- Při nakládce manipulovat s nakládaným materiálem pouze nad ložnou plochou.

- Při jízdě s naloženým materiálem, pracovní zařízení zajistit v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy.

- Obsluha neopustí stroj, aniž by došlo ke spuštění pracovního zařízení na zem.

Striktně dodržovat pracovní postup (uvedený v návodu na používání a obsluhu stroje)

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,NV č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.(dále jen NV č.339/2017 Sb.)

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání vhodných pracovních pomůcek, jako kupříkladu:

- Klíny k podložení kol vozidla

- Ruční a specielní nářadí pro montáž a demontáž pracovního zařízení stroje.

- Montážní nářadí pro drobné opravy na vozidle.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Používat jen takové pracovní pomůcky, které odpovídají požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nebo nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Pád materiálu na zaměstnance.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance( chlad , teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu,

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

- Expozice slunečním zářením.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec - obsluha stavebních a silničních strojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání – údržba, opravy – hadice |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Předpokládaná životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Pracovní obuv kožená s protiskluznou podrážkou |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranná sluchu |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Čepice s kšiltem |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Sluneční brýle |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Obuv gumová |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranná přilba |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Výstražná vesta |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého materiálu z pracovního prostředku stroje na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění stroje vlivem setrvačných sil.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů.

- Pád stavební suti nebo zeminy na spoluzaměstnance.

- Ohrožení zaměstnance při práci stroje (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci).

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Pro práci stroje je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci:

a) neprováděli nakládku zeminy a suti na odvozní prostředek nebo vykládku z odvozního prostředku, který není zajištěn proti pohybu a převrácení,

, c) nezdržovali se v ohroženém prostoru nakládaného materiálu,

d) nepřeváželi materiál nezajištěný proti pohybu a vypadnutí z odvozního prostředku.

- K zajištění bezpečného couvání, výsypu, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží. Ze strany řidiče, jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj, stejně pokud ztratí tuto osobu z dohledu.

- Vyloučit přítomnost zaměstnanců v nebezpečném dosahu dráhy stroje.

- Zamezit přístupu nepovolaných osob do pracovního prostoru stroje.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2B. Ohrožení únikem hydraulické kapaliny

Nebezpečí:

Výron vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasažení zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Použití vhodných originálních hadic, spojů a příchytek.

- Provedení a údržba hydraulických mechanizmů musí vylučovat nepřípustné tření, ohýbání a napínání hadic při pohybu hybných částí stroje.

- Periodické provádění laické i odborné kontroly hydraulického systému včetně nastavení pojistných ventilů a výměny hadic dle termínů stanovených výrobcem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích.

- Samovolný pohyb nesprávně uložené zeminy nebo v důsledku klimatických podmínek.

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

- Zasažení zaměstnance pracovním zařízením stroje.

- Zasažení zaměstnance neseným nebo ukládaným nákladem.

- Přejetí, sražení naražení na pevnou překážku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Před zahájením stavební činnosti musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou úpravu pracovní plochy staveniště do podoby sjízdné pro stroj. Odstranit nebezpečné výmoly, hluboké louže, zbytky dřevního materiálu (kůra, větvě, piliny) apod.

- Každé staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami „Vstup nepovolaným osobám zakázán“ a dopravní značkou omezující rychlost jízdy vozidel podle dopravně-provozního řádu.

- Cesty na stavbě musí být při napadlém sněhu a náledí očištěny a posypány vhodným materiálem /např. pískem, kamennou drtí apod./

- Pro každou větší stavbu musí být vypracován Místní provozně-bezpečnostní předpis.

- Na staveništi mohou pracovat zaměstnanci starší l8 let, zdravotně způsobilí, řádně pro svoji práci proškoleni, poučeni a zaškoleni. Mladistvé je možné zaměstnávat pouze při dodržování podmínek stanovených v zákoníku práce.

Související předpisy: 	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

Vypadnutí zeminy z poškozeného pracovního prostředku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Věnovat pravidelnou pozornost technickému stavu pracovního prostředku Provádět předepsané kontroly a revize.

- Dodržovat pokyny a návody výrobce stroje ve vztahu ke správné funkci pracovního prostředku.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze

- Bezprostřední kontakt s exhaláty a prachem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: 	V maximální míře používat ergonomicky vhodná sedadla na stroji.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010), NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Ohrožení vlivem chodu stroje

Nebezpečí:

- Úraz způsobená vniknutím tlakové kapaliny do těla zaměstnance v důsledku prasknutí tlakové hadice nebo porušení těsnosti spoje.

- Přimáčknutí, zachycení, sražení zaměstnance při pohybu pracovního zařízení.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu ze stroje (pokud je pracovní podlaha kabiny ve větší výši od vozovky nebo terénu než 1,5 m je nutno provést školení obsluhy pro práci ve výšce)

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití stroje jinou osobou.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Při práci stroje je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak aby:

- Byl dodržován zákaz vstupu do označeného ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k plnění pohonných hmot a k údržbě používaných zařízení a určen počet a umístění skládek zeminy a sutě.

- Dodržování zákazu převážení osob na stroji.

- Vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění stroje.

- Před zahájením couvání a před vjezdem do prostoru, kam obsluha nemá dostatečný výhled, musí dát zvukové znamení, případně zajistí bezpečnost pomocí náležitě poučené osoby.

- Pracovat se stroji jen v takových podmínkách, kde lze zajistit stabilitu stroje.

- Čištění, údržbu stroje a jeho seřizování provádět po vyjmutí startovacího klíčku ze zapalovací skřínky.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

- Zasažení zaměstnance pracovním zařízením stroje nebo nezakrytovanými rotujícími součástmi.

- Zasažení zaměstnance při pohybu zvedacího zařízení s břemenem.

- Zasažení zaměstnance při ukládání materiálu na skládku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Dodržovat zákaz pohybu v ohroženém prostoru neseného nebo ukládaného materiálu.

- Dodržování zákazu zdržovat se v nebezpečném dosahu stroje a dráze pohybujícího se stroje.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- Práce v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed2+TNI343100. Osoby pro práce nikoliv na elektrickém zařízení nesmějí žádnou částí těla, ani oděvem nebo předmětem, kterého při práci používají (stroje, mechanizmy, nářadí a pod) přiblížit k nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než na tyto vzdálenosti:

- Nad (KV) 		do (včetně KV) 	vzdálenost (m)

- 0,05				1				1

- 1				35				2

- 35				110				3

- 110				220				4

- 220				400				5

- Přejíždět el. kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození.

- Přemísťovat elektrické vlečné kabely pod napětím nejsou-li vhodně chráněny před mechanickým poškozením, bez předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a jiným způsobem než je dovoleno.

- Zasažení elektrickým proudem.

- Možnost přetržení nedostatečně vyvěšeného přívodního kabelu.

- Dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím, spadlými na zem.

- Ohrožení při poškození izolace el. vodičů.

- Před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost.

- Při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem.

- Práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se

a hlučí – zákaz práce.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- Při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.)

- Ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze.

- Elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3.

- Nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12m.

- Zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač osvětlení staveniště, nádvoří před garážemi, uvedení vypínače do nulové polohy.

- Použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí, výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- Neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z

funkce zakrytí, uzavření. Šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami.

- Zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození. Vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami.

- V okolí místa, kde leží přetržený vodič, nebo je elektrický proud sveden do země, může vzniknout až do vzdálenosti 20m oblast životu nebezpečného krokového napětí.

- Zákon č.266/1994Sb., stanoví, že nikdo nesmí bez Povolení ke vstupu provozovatele dráhy vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, včetně volných ploch vzdálených 2,5m a méně od osy krajní koleje dráhy. Ochranné pásmo dráhy je minimálně 2m , od kterékoliv části stroje od trakčního vedení. Bezpečná vzdálenost od živých částí trakčního vedení tramvajových a trolejbusových vedení je 1m. Tato bezpečná vzdálenost, nemůže-li být dodržena, musí být část trakčního vedení v místě vagónování nebo práce stroje vypnuta.

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí	Zranění nohou zaměstnance vahou těžené zeminy nebo suti.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:	Důsledné používání OOPP.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- zhmoždění končetin, úderem hmoty stavebního materiálu

- pád kmene nebo výřezu a zasažení zaměstnance při manipulaci prováděné zařízením stroje nebo jeho části

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky kusů betonu, armatury, skob apod.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | značné riziko |  |

Návrh na opatření: Pracovat soustředěně s nejvyšší opatrností a zodpovědností pro zajištění života a ochrany zdraví. Předem vymezit ohrožený prostor. Striktně dodržovat pracovní postup

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nafty nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm

- Kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje

- Porušení zákazu používaní PET lahví k přenášení pohonných hmot a maziva

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy

- Používat pro dopravu a skladování ropných produktů jen nádoby k tomu určené.

- Doplňovat pohonné hmoty pouze při vypnutém motoru.

- Při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon 133 /1985Sb., o požární ochraně.

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | A | 4 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Neprovádění práce za snížené viditelnosti (mlhy, prachu, deště) nebo nedostatečném osvětlení staveniště v noci.

- Používat vhodné OOPP a ochranné nápoje.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,NV č. 339/2017 Sb. NV č. 495/2001 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí:

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení kupříkladu v důsledku vysoké přesčasové práce.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření, ustanovení o práci přesčas.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch.

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace.

Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus.

Nepřekračovat stanovené limity hluku a vibrací.

Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu jmenovanou osobou a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků na staveniště.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami