Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 46

Název profese:	Zaměstnanec - v luštění semen stromů a genetik LČR, s. p.

CZ - ISCO: 	číslo P2 12399 vedoucí oddělení genetiky, vedoucí laboratoře a luštírny

22117- inspektor genetiky

61413 dělník v luštírně, expedient

Druh činnosti: Realizace koncepce LČR, s. p. na zachování a reprodukci genových zdrojů, koordinace a usměrňování nakládání se semennou surovinou a osivem, zajištění zásob semenné suroviny a semene a realizaci osiva na trhu.

Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl.MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	 2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: únor 2012

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	6

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

C – Skupina ohrožení:	10

Zásady ergonomie	10

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	10

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	11

D – Skupina ohrožení:	11

Mechanické ohrožení	11

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	11

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	11

E – Skupina ohrožení:	12

Elektrické ohrožení	12

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	12

F – Skupina ohrožení:	13

Materiály a látky	13

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	13

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	13

G – Skupina ohrožení:	14

Požár, výbuch	14

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	14

H – Skupina ohrožení:	14

Fyzikální účinky	14

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	14

I – Skupina ohrožení:	15

Psychická zátěž	15

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	15

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	15

J – Skupina ohrožení:	15

Ostatní	15

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	15

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: Zaměstnanec - v luštění semen stromů a genetik LČR, s. p.

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do provedení školení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí:	Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů.

Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření:

Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Dostatečně a bez zbytečného odkladu Informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Nutno usilovat o minimalizaci rizika a zlepšit řídicí systém směřující ke koordinaci všech obsluh sil a mlýnů semen a osiv.

Provozovatel sila nebo mlýna je povinen seznámit ostatní účastníky práce se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Uvedení zásobníku nebo mlýna do provozu, jsou-li uvnitř osoby nebo jsou-li vyřazena nebo poškozena zařízení, která zajišťují bezpečnost provozu a osob.

- Přeplňovat zásobník nebo mlýn, nebo jej plnit jinak než stanoví výrobce.

- Používat bezpečnostních zařízení jako provozních ovladačů.

- Vyřazovat z činnosti bezpečnostní a dorozumívací zařízení, poškozovat nebo neoprávněně odstraňovat bezpečnostní značky a tabulky.

- Čistit, opravovat, seřizovat nebo mazat funkční a pohyblivé části zásobníku nebo mlýnu za provozu, nejsou-li zařízení pro tento způsob práce přizpůsobena.

- Obsluhovat a opravovat zásobníky a jejich příslušenství bez předepsané kvalifikace.

- Vstupovat na místa, která nejsou pracovními prostorami a komunikacemi, podlézat nebo přelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů.

- Zdržovat se v nebezpečných prostorách a vstupovat bez povolení do zásobníku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci obsluhy s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Striktně dodržovat pracovní postup (uvedený v návodu na používání a obsluhu stroje)

Související předpisy:	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání pracovních pomůcek, jako kupříkladu pro práci uvnitř mlýnů, zásobníků a potrubních dopravních systémů:

- Pracovní polohovací systém se zabezpečovacím postrojem s rozšířenými popruhy určený k sezení,

- Bezpečnostní lana a další potřebné příslušenství (karabiny, brzdy, atd.)nebo alternativně bezpečnostní a záchranný systém s bezpečnostním navijákem s pozitivním brzděním a trojnožkou.

- Vysílačka nebo mobilní telefon.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Výše uvedené pomůcky a ruční nářadí používané při práci v silu nebo mlýně musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

Související předpisy:	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č.5

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Říznutí o oplechování nebo zařízení sila nebo mlýna.

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími drobnými kousky dřeva ze sila.

- Pád sněhu nebo ledu na zaměstnance.

- Místní přenos vibrací na ruce zaměstnance.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance( chlad , teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: Zaměstnanec - v luštění semen stromů a genetik LČR,s.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Přilba ochranná |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle pokynu výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Respirátor/polomaska/maska |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranné brýle |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Vysypání převážených šišek a materiálů z ložné plochy na zaměstnance.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů. Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci sila)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Při odvozu semen, osiva a šišek je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli nakládku materiálu na vozidla nebo vleky nebo vykládku z nákladního vozidla nebo traktorového vleku, který není zajištěn proti pohybu a převrácení,

b) nezdržovali se v ohroženém prostoru výsypky sila nebo mlýna

K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel silu používat jednoznačné pohyby paží. Ze strany řidiče jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Související předpisy	: NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5

Druh ohrožení 2B. Práce před vstupem do zásobníku

Nebezpečí:	Úrazové jednání způsobené nerespektováním předpisů bezpečnosti práce nebo vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

Odstavení zásobníku z provozu dle provozní dokumentace.

Odstavení a zajištění médií – elektrický proud (vypnutí a označení výstražnou tabulkou „Nezapínat - na zařízení se pracuje“), armatury zásobníku (uzavření a označení výstražnou tabulkou „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“).

Stanovení dostatečně pevných kotvících bodů (pro pracovníka v zásobníku a pro pracovníka jistícího shora zásobníku pracovníka provádějícího práce).

Dohodnutí si způsobu komunikace.

Vybavení se předepsanými OOPP.

Vhodná příprava pracovních pomůcek, zvláště lan a postrojů před vstupem do zásobníku nebo mlýna.

Související předpisy	: NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na silu.

- Zborcení vnitřní klenby ze semen nebo osiva na zaměstnance.

- Zvířený dřevěný prach smíchaný se vzduchem, jako riziko výbuchu.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Před zahájením práce uvnitř sila musí zaměstnavatel zajistit bezpečný vstup do sila.

- Každé silo musí být označeno výstražnými tabulkami "Vstup nepovolaným osobám zakázán" a dopravní značnou omezující rychlost jízdy vozidel podle dopravně-provozního řádu.

Související předpisy: 	NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí: Ruční nástroje používané k opravám ve výbušném prostředí bez nejiskřící úpravy.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Používat výhradně nejiskřící ruční nářadí.

- Nevýbušné přenosné osvětlení.

- Zákaz práce s otevřeným ohněm.

- Dodržovat přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Související předpisy:	NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Bezprostřední kontakt s dřevním prachem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

V maximální míře mechanizovat čištění sila, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy: NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5, NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění do prostoru výsypníku sila nebo mlýna.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Vibrace na ruce a celé tělo obsluhy pokud pracuje vibrační systém sila a mlýna..

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Při dopravě semen a osiva je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru

- byly používány bezpečnostní značky a signály

Související předpisy:	NV č. 168/2002 Sb., Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí

- Ohrožení zaměstnance rotujícími nezakrytovanými částmi zařízení sila a mlýna.

- Pořezání o nechráněnou část dopravníku šišek, semen a osiva.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovat stav bezpečnostních prvků sila a mlýna.

Související předpisy:	NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- dotyk živých částí motorové části sila nebo mlýnu,

- dotyk poškozených vodičů přenosného nebo veřejného osvětlení, prodlužovacích kabelů,

- zásah bleskem,

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření	:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození ( provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed odst. 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy; 
použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí; 
pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře sila nebo mlýnu nebo nářadí, 
neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny (pokud návod k používání nestanoví jinak); 
ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření; šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce.

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98 / 1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími semeny, zlomků šišek.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost, přehřátí nebo dehydratace organizmu).

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí: Pád náledí, sněhu nebo usazenin ze střechy a ochozů sila na zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné provádění údržby a kontrol ocelových konstrukcí.

Související předpisy: NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Příloha č. 5

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu směsi prachu, semen a osiva se vzduchem.

- Kouření a používání otevřeného ohně v celém objektu zásobníků a mlýnů

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy;

- používat pro dopravu a skladování ropných látek jen nádoby k tomu určené,

- zajistit požárně bezpečnostní opatření a zařízeními požární ochrany a prostředky požární ochrany v požárních úsecích zásobníků a mlýnů;

- vybavit pracoviště vhodnými a účinnými hasebními látkami, udržování zdroje požární vody, hydrantů, suchovodů apod.

- udržování volných a funkčních únikových cest (komunikační prostor vedoucích k východu na volné prostranství) k umožnění bezpečné evakuace osob z objektu;

- vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů;

- otevírání dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven);

- směry úniku zřetelně označit všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné, správné a zřetelné označení určených únikových cest a nouzových východů;

- dveře a vrata ovládaná mechanickou silou vybavit zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat ruční otevření;

- je-li zřízeno nouzové osvětlení z jiného zdroje, než je zdroj používaného umělého osvětlení, zajistit osvětlením nouzový východ, chodby a schodiště.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133 /1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost)

- Možnost enormního rozptýlení dřevěného prachu do okolí sila.

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance.

- Neúnosná únava a přetížení.

- Snížení pozornosti a ostražitosti vedoucí k provedení chybného jednání a vzniku pracovního úrazu nebo havárie zařízení.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV b

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch.

- Vibrace způsobené provozem mlýnu a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření	:

- Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace zařízení.

- Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus.

- Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena.

Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektů a jeho blízkosti.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.