Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 48

Název profese:	zaměstnanec- obsluha malé vodárny

CZ - ISCO: 		číslo P2 99999 – nezařazen v rámci LČR s. p.

Druh činnosti:	Provoz, opravy a údržba malé vodárny (obsluhovaná jedním zaměstnancem).

Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli:	 2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: červenec 2011

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka.	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	5

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	6

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	8

Uspořádání pracoviště	8

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	8

Druh ohrožení 2B. Nebezpečí při provozu čerpací stanice	8

C – Skupina ohrožení:	9

Zásady ergonomie	9

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	9

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	10

D – Skupina ohrožení:	10

Mechanické ohrožení	10

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	10

Druh ohrožení 2D. Nebezpečí při manipulaci s akumulátorem	10

E – Skupina ohrožení:	10

Elektrické ohrožení	10

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	10

F – Skupina ohrožení:	11

Materiály a látky	11

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky při provádění nátěrů a nástřiků	11

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	12

G – Skupina ohrožení:	12

Požár, výbuch	12

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	12

H – Skupina ohrožení:	12

Fyzikální účinky	12

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	12

I – Skupina ohrožení:	12

Psychická zátěž	12

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	12

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	13

J – Skupina ohrožení:	13

Ostatní	13

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	13

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec- obsluha malé vodárny

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka.

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření:

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpis (dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí: Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů. Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření: Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Dostatečně a bez zbytečného odkladu Informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

V případě potřeby mohou zaměstnavatelé uzavřít písemnou dohodu o pověření jednoho ze zaměstnavatelů koordinací prováděných opatření prováděných opatření k ochraně zaměstnanců a koordinací postupů k jejich zajištění

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- použití zdvihacího zařízení - pád břemene nebo části ZZ- zasažení,

- při demontáži technologie např. potrubí - vniknutí nebezpečných plynů do prostoru vodárny

- kluzký povrch

- nevětrané podzemní prostory - výskyt nebezpečných plynů CO2,H2S,metan

- nenadálé zatopení objektu přívalovými dešti

- pád do jímky čerpadel

- el. zařízení pod napětím

- sestupy a výstupy po žebřících nad volnou hladinou,

- vstup do prostor s možností výskytu plynů.

Zákaz práce osamoceného zaměstnance:

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci při provozu malé vodárny ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

- Pohyb a práce s ochranou zábradlí, v nechráněných prostorách dodržovat horizontální bezpečnostní odstup 1,5 m od kraje vodní hladiny.

- Odvětrání objektu v případě provádění dezinfekce vody.

- Dodržování bezpečného odstupu od strojů, neprovádět čištění a údržbu v zapnutém stavu, zákaz demontáže krytů, vědomí, že spuštění stroje není závislé na vůli obsluhy (automat).

- Prohlídka prostor před zahájením prací, zaplašení hlodavců, nahlášení výskytu hlodavců.

- Obsluha elektrických ovladačů nesmí být prováděna mokrou rukou, v mokrém oděvu a obuvi,

- Pravidelný úklid povrchů, udržování schůdnosti v zimním období, osobní opatrnost, zákaz odkládání překážek v pochůzném prostoru.

- Bezpečně obsluhovat celou malou vodárnu včetně čerpací stanice s příslušným zařízením, objektem jímání vody, zařízením pro zdravotní zabezpečení vody, rozvodem měřícími a signalizačními zařízeními.

- Obsluhovat vytápěcí a klimatizační zařízení.

- Obsluhovat náhradní zdroje elektrické energie, má-li předepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

- Zapisovat a kontrolovat stavy vodoměrů, stavoznaků a jiných registračních, měřících, signalizačních a dávkovacích přístrojů; zapisovat stavy elektroměrů.

- Zapisovat a doplňovat provozní záznamy.

- Provádět úklid vnitřních i venkovních prostorů objektu, mimo elektrické rozvodny a trafostanice.

- Odebírat vzorky vody z bezpečných míst.

- Provádět jednoduché laboratorní úkony.

- Provádět zdravotní zabezpečení vody.

- Provádět výměnu vodoměrů, šoupátek a částí vodovodního potrubí.

- Zjišťovat přítomnost plynů.

- Provádět udržovací a údržbářské práce malého rozsahu( nátěry, úklid, ošetřování porostů, výměnu těsnění, ucpávek čerpadel a pod).

- Obsluhovat vodojem, šoupátkové komory včetně armatur a rozvodných šoupátek

- Odvzdušňovat hlavní potrubí.

- Kontrolovat provoz tlakových nádob.

- Provádět běžnou obsluhu zařízení, jako je odkalování, doplňování apod.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení, nevybavení, nebo nepoužívání ochranných pomůcek, jako kupříkladu:

- Vybavení indikačními přístroji pro měření škodlivých nebo výbušných plynů.

- Vybavení obsluhy nejiskřícím ručními nářadím.

- Opatření rampy vodícími lištami a zarážkami.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

Výše uvedené ochranné pomůcky používat při práci a opravách zařízení malé vodárny.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:

- Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Zařízení na ochranu zaměstnance proti pádu z výšky nebo do prohlubní ve venkovním prostoru vodárny.

- Zranění oka nebo obličeje odlétnuvšími částmi při broušení a řezání potrubí a jiných materiálů.

- Místní přenos vibrací na ruce zaměstnance.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec- obsluha malé vodárny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Předpokládaná životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Pracovní obuv kožená |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranný štít/brýle |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Gumové holinky |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy:	NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Zúžené prostory jako možný zdroj poškození zdraví.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci).

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel - používat jednoznačné předem domluvené signály, ze strany řidiče nebo pomocníka. Jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Graficky vyznačit používané vozovky, dopravní cesty a chodníky včetně místa stání a vykládky vozidel přepravující chemické látky.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 2B. Nebezpečí při provozu čerpací stanice

Nebezpečí:

- Uklouznutí a pád na podlaze.

- Pád zaměstnance do otvorů v podlaze.

- Přiotrávení výfukovými plyny používanými náhradními agregáty.

- Přiotrávení parami provozních kapalin těžších než vzduch.

- Požár nebo výbuch hořlavých kapalin.

- Přejetí nebo sražení zaměstnance pohybem vozidla.

- Udržování nestabilní polohy zaměstnance při práci.

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

  - Zakrytí nebo ohrazení nepoužívaných tvorů v podlaze.

  - Zabránit tvorby kaluží kapalin, pravidelné čištění a úklid podlah.

  - Vhodné stavební provedení okolí a provedení podlahy.

  - Provedení el. instalace v předepsaném krytí.

  - Při svařování dodržovat podmínky stanovené v příkazu ke svařování.

  - Při práci v noci a za snížené viditelnosti používat přenosné svítilny s náhradním zdrojem energie.

  - Před vstupem do objektu s možným výskytem plynů používat vhodný detekční přístroj. V případě zjištění plynů zajistit vhodný způsob jejich likvidace (vyvětráním a po 10 min. znovu změřit nebo vháněním čerstvého vzduchu a po 20 min. znovu provést měření.

  - Zaměstnanec smí vstoupit do studny jen tehdy, pokud bezpečně chráněno dýchací ústrojí a je dostatečně jištěn minimálně ještě dalším poučeným zaměstnancem.

  - Provozovat všechna zařízení podle platného provozního řádu, tak aby byla maximálně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

  - Zajistit řádné osvětlení přírodním nebo umělým světlem řádně umístěným.

  - V místech možného vzniku úrazů byla viditelně umístěna výstražná bezpečnostní označení (u el. zařízení, snímatelných zábradlí, překážek, nízkých podchodových výšek konstrukcí a stropů)

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích.

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

- Otvory do podzemních nebo suterénních prostoru nejsou řádně zakryty.

- Vstup nepovolaných osob do objektu není zajištěn.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Před zahájením provozu malé vodárny musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou úpravu pracovní plochy s nekluznou úpravou. Odstranit nebezpečné výmoly, louže, zbytky barev a olejů apod.

- Udržovat pracovní prostor v čistotě v souladu s hygienickými požadavky.

- Zajistit doprovod osobám, které se na pracovišti zdržují se souhlasem zaměstnavatele.

- Provádět pravidelný úklid a malování resp. dezinfikování všech prostor malé vodárny.

Související předpisy: 	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha čl. 7.1.

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Poranění ulomenými otřepy kladiv, sekáčů.

- Práce s opotřebovanými matkovými klíči, stahováky, kleštěmi, kladivy bez kvalitních násad a klínů.

- Práce s el. nářadím bez platné revize a vizuální kontroly.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Používat pouze bezpečné pracovní nástroje v nejiskřícím provedení.

- Chránit sám sebe předepsanými OOPP

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Práce se zajišťovacími popruhy, s dýchacím přístrojem apod.

- Bezprostřední kontakt s exhaláty a prachem, nečistotami z venkovních komunikací.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: V maximální míře mechanizovat práci a manipulaci, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo manipulačním vozíkem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:  Dodržovat dopravně provozní řád. Respektovat značky a místní úpravy provedené na komunikacích.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nebezpečí při manipulaci s akumulátorem

Nebezpečí:

- zasažení částí těla, očí nebo pokožky žíravinou při manipulaci s akumulátorem.

- roztržení pláště akumulátoru nebo výbuch vlivem nevhodně prováděného nabíjení.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | B | 3 |
| Hodnocení: | Akceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Vypnout nabíječku, došlo-li k potřísnění nebo znečištění kontaktů akumulátoru kyselinou.

- Při odběru kyseliny z nádob nenasávat tuto ústy.

- Pracoviště nabíjení akumulátorů opatřit bezpečnostním značením.

- Vybavit nabíjecí stanici záchrannými prostředky 1. pomoci.

- Při nabíjení zjistit dostatečný odvod výparů elektrolytu z akumulátoru.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce,

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku, apod.),

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,
elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 odst. 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy;

- použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí;

- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, 
neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny (pokud návod k používání nestanoví jinak);

- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření;

- pokud na el. zařízení provádí odborně způsobilá osoba údržbu, opravu, apod., nesmí být zařízení po tuto dobu používáno.

- opravy, údržbu nebo jiné zásahy do elektrického zařízení smí provádět pouze osoba s odbornou kvalifikací, šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,
zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,
vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami, používat el. rozvaděče s proudovými chrániči.

- Zákaz provádět práce na el. zařízením s mokrýma rukama nebo v mokrém oděvu a obuvi.

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky při provádění nátěrů a nástřiků

Nebezpečí:

- Požár nebo exploze při nanášení s hořlavými ředidly a rozpouštědly v uzavřených a nevětraných prostorách.

- Vylití nátěrové hmoty z obalu při neopatrné manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců,

- dodržovat stanovené pracovní postupy a návody k obsluze.,

- zajištění větrání při práci s nátěrovými hmotami v uzavřených prostorách,

- používat předepsané OOPP především respirátory a rukavice,

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí:

- zhmoždění končetin a částí těla, úderem o výstupky ve stavební části, nebo konstrukcích vodárny,

- píchnutí, poškrábání rukou o ostré výčnělky

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Věnovat důslednou pozornost a soustředěnost při práci.

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm,

- kouření nebo styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje,

- vznícení čisticích prostředků,

- zahoření hadrů nasáklých chemickými hořlavými prostředky.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Dodržovat zákaz provádění požárně nebezpečných prací a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavin a dodržovat související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování pohonných hmot nebo jiných hořlavých kapalin jen uzavřené nádoby k tomu určené,

- hořlavé kapaliny skladovat pouze na odpovídajících místech a v povoleném množství

- doplňovat pohonné hmoty pouze ve větraných prostorech a při vypnutém motoru,

- při manipulaci s pohonnými hmotami a čisticími prostředky nekouřit a nepoužívat otevřený oheň.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.133/1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | akceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Práce provádět pokud možno v krytých přístřešcích a vytápěných halách.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí:

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance

- Neúnosná únava a přetížení

- Snížení pozornosti a ostražitosti

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Zařazování bezpečnostních přestávek, střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch.

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace.

- Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus.

- Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví,NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu a na pracoviště vodárny.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami