Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 60

Název profese:	zaměstnanec- obsluha traktorové sklápěcí vlečky, vleku za NA, podvalníku na přepravu strojů.

CZ - ISCO:		83246 - řidiči NA s přívěsem, tahače

83412 – řidiči a obsluha lesnických strojů

Druh činnosti:	Obsluha přívěsů a návěsů za traktory, nákladní automobily a specielní lesní vozidla

Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl.MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: 	2 kategorie

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: březen 2012

Datum aktualizace: listopad 2013

Datum aktualizace: leden 2018

OBSAH

Část A.	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	5

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek	7

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	7

B – Skupina ohrožení:	9

Uspořádání pracoviště	9

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	9

Druh ohrožení 2B. Ohrožení kloubovým nebo vývodovým hřídelem	9

Nebezpečí při práci v montážní jámě	10

C – Skupina ohrožení:	11

Zásady ergonomie	11

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	11

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	11

D – Skupina ohrožení:	11

Mechanické ohrožení	11

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	11

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	11

E – Skupina ohrožení:	12

Elektrické ohrožení	12

Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu	12

F – Skupina ohrožení:	12

Materiály a látky	12

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	12

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	13

G – Skupina ohrožení:	13

Požár, výbuch	13

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	13

H – Skupina ohrožení:	13

Fyzikální účinky	13

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	13

I – Skupina ohrožení:	14

Psychická zátěž	14

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	14

Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací	14

J – Skupina ohrožení:	14

Ostatní	14

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	14

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec - obsluha traktorové sklápěcí vlečky, vleku za NA.

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce a práce bez oprávnění vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku. Nedostatečná nebo scházející kvalifikace obsluhy stroje. Hrozící soudní postih.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření: Obsluhovat traktorové sklápěcí vlečky, vleky a podvalníky a návěsy ( dále jen vleky) smí pouze zaměstnanec pověřený, zdravotně způsobilý, proškolený a přezkoušený. Musí být držitelem platného řidičského průkazu s oprávněním k řízení motorového vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny.

Pro řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 7500 kg musí být držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Zákaz práce do proškolení zaměstnance a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,

které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy: Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (Dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí: Činnost zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů. Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření: Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Dostatečně a bez zbytečného odkladu Informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem a písemně.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

  - Ohrožení zaměstnance při nastupování a vystupování z traktoru nebo vleku.

  - Ohrožení při startování, zapojování vleků a rozjezdu soupravy.

  - Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době připojování vleků v nebezpečném dosahu vleku, nebo jeho části.

  - Pád zaměstnance po ztrátě stability při manipulaci s ojí nebo závěsným zařízením vleku.

  - Nežádoucí změna polohy, pád sesutím, posunutím, skutálením nákladu z vleku.

  - Přiskřípnutí prstů, části ruky ojí nebo přívěsným zařízením vleku.

| - Nezajištění vleku ve svahu, opuštění vleku bez podepření oje a ručního zabrzdění nebo zaklínování. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Provádění údržby, kontroly za chodu stroje, provoz stroje bez ochranných zařízení. |  |  |  |
| - Provádět výměny defektních kol jinak než je uvedeno v návodu dodaného výrobcem nebo prodejcem valníku. - Připojovat nebo odpojovat přípojný valník, pokud jsou na nich nebo v nich osoby ( pokud to není v návodu k obsluze stanoveno jinak). - Nezajistit připojovaný valník brzdou nebo klíny. Polo přívěsy a návěsy nepodepřít podpěrami. |  |  |  |
| - Opravovat naložený valník, pokud není zajištěna jeho stabilita, zejména pokud může náklad ohrozit zaměstnance nebo obecný zájem. |  |  |  |
| - K výstupu a sestupu na valník nepoužívat schůdky nebo žebřík. |  |  |  |
| - Neobeznámit se s méně obvyklými rozměry vozidla a nákladu. |  |  |  |
| - Neodstranit před výjezdem na komunikaci nečistoty na tažném i vlečeném vozidle. |  |  |  |
| - Neprovádění technických prohlídek, odborných údržeb a oprav, mazání vleku. |  |  |  |
| - Nedostatečná kvalifikace obsluhy, pomocníků a opravářů. |  |  |  |
| - Přejetí, zachycení a přitlačení obsluhy tělesem vleku především při jeho vybočení při otáčení, couvání a jiné manipulaci. |  |  |  |
| - Převrácení, zřícení, zasypání nákladem z ložné plochy valníku. |  |  |  |
| - Samovolné rozjetí ze svahu |  |  |  |
| - Manipulace nepovolanými, nezaškolenými a neseznámenými osobami. |  |  |  |
| - Provádět práce pod nezajištěnou zvednutou částí valníku. |  |  |  |
| - Zachycení, vtažení, zlomení, zasažení obsluhy točícími částmi tažného nebo vlečeného vleku. |  |  |  |
| - Požár stroje, popálení obsluhy nebo dalších zaměstnanců. - Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze. |  |  |  |
| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |  |
| II | B | 5 |  |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |  |

Návrh na opatření:

- Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci při provozu vleku a na pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

- Před uvedením soupravy do provozu přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny.

- Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje.

- Nikdy nesahejte do oblasti s hrozící nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat.

- Jízda osob na stroji je zakázána.

- Zákaz stoupání na otáčející se díly. Používejte pouze instalované nástupní opory.

- Pečlivě prostudujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v návodu na obsluhu a všechny varovné štítky na stroji.

- Zanechte jakékoliv činnosti ohrožující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Stroj používejte jenom v technicky bezvadném stavu pouze k určenému účelu, s vědomím možného nebezpečí a v souladu s bezpečnostními předpisy a dodržováním návodu k obsluze

- Ihned odstraňte nebo nechte odstranit především závady, které mohou ohrozit nebo negativně ovlivnit bezpečnost práce.

- U matic a šroubů pravidelně kontrolujte pevnost spoje. U čepů a zásuvných spojení se kontroluje stav a zajištění

- V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte.

- Věnujte pozornost zatížení na nápravu, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost a by se zachovala dobrá řiditelnost valníku a schopnost brzdění.

- Dodržujte nejvyšší přípustnou rychlost jízdy soupravy po veřejné komunikaci.

- Při připojování a odpojování valníku na tažné zařízení traktoru vzniká nebezpečí zranění. Proto je nutné respektovat tyto skutečnosti. Couvání se musí věnovat mimořádná pozornost mezi strojem a traktorem existuje nebezpečí zhmoždění. Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném podkladu.

- Hydraulické hadice připojujte na tažné vozidlo teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na obou strojích. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení.

- Při hledání netěsností používejte vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte. Vystřikující olej může způsobit zranění a požár.

- Před čištěním tažného vozidla i valníku pomocí vody nebo tryskem páry (vysokotlaké čistící zařízení) se musí zakrýt všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda pára nebo čisticí prostředky. (ložiska, válce apod.)

- Unikající hydraulická kapalina je pod vysokým tlakem a může proniknout kůží a způsobit vážné zranění. V případě zranění vyhledejte lékaře – nebezpečí infekce.

- Před provedením údržby a oprav vypněte motor tažného vozidla nebo traktoru a vytáhněte klíček ze zapalování.

- Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

- Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

- S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

- K zajištění bezpečného couvání a otáčení si zajistit poučenou osobu, která je způsobilá svým věkem a rozumovou vyspělostí, aby zajistila řidičem požadovaný výkon. Používat předem stanovené signály a znamení tak, aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou. Máli řidič jako příjemce signálu jakoukoliv pochybnost, že nelze signál provést musí zastavit a požádat osobu o nový signál. Musí okamžitě zastavit, pokud ztratí tuto osobu ze zorného pole. Jakýkoliv nesrozumitelný signál znamená pro řidiče – stůj!

- Neprovádět tlačení jiného dopravního prostředku motorickou silou bez použití tyče, která musí být na vozidlech řádně zajištěna.

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání pracovních pomůcek, jako kupříkladu:

a) sada nářadí pro drobné dopravy

b) ocelové vázací prostředky a háky

c) vázací řetězy s háky

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Výše uvedené ruční nářadí používané při práci s vleky musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu.

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Zasažení zaměstnance vymrštěným odlétnuvším kamenem, větví, případně odlomenou částí rotačního nářadí.

- Poranění rukou od poškozeného lana nebo řetězu.

- Popálení rukou od horkých částí stroje.

- Pád špalku nebo části manipulovaného kmene na zaměstnance.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem.

- Expozice slunečním zářením.

| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec- obsluha traktorové sklápěcí vlečky, vleku za NA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |  |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |  |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  | 2 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  | 3 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  | 6 | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  | 7 | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
|  | Elektřina |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Záření | Neionizující |  | 9 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  | 11 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz. Tabulka |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní obuv kožená s protiskluznou podešví |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranná přílba |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reflexní vesta |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Pracovníci při soustřeďování dříví musí mít u sebe obvazový balíček a pracovní skupina /tří a více osob/ musí být navíc vybavena lékárničkou (lékárnička je v každém traktoru).

Pokud je pracovníkům přidělen trvalý nebo mobilní přístřešek /lesanka, maringotka apod./, musí být vybaven teplou přikrývkou a podložkou z nepromokavého materiálu k zabránění tepelného šoku raněných.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy: Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Převrácení stroje při jízdě po svahu a v členitém terénu nebo zatáčkách.

- Přitlačení řidiče, pomocníka nebo jiné osoby.

- Zachycení a střet stroje s jiným vozidlem při jízdě po lesních a veřejných komunikacích.

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého dříví z ložné plochy na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil.

- Střet s obecným zájmem, soukromými vozidly občanů nebo jiných subjektů pád manipulovaného dřeva na spoluzaměstnance nebo návštěvníky lesa.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci)

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření:

- při práci a jízdě na svazích volit především způsob práce a jízdy po spádnici

- přizpůsobit rychlost jízdy stroje a techniku jízdy konfiguraci a stavu terénu

- dodržovat svahovou dostupnost stroje

- ověřit před zahájením práce funkci všech důležitých částí stroje především účinnost brzd, navijáku, vázacích prostředků

- K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží, ze strany řidiče. Jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Související předpisy: NV č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

- Druh ohrožení 2B. Ohrožení kloubovým nebo vývodovým hřídelem

Nebezpečí:

- zachycení oděvu nebo končetiny zaměstnance,

- vtažení, navinutí končetiny rotujícím kloubovým hřídelem, navijákem nebo vývodovým hřídelem,

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Vývodový hřídel smí být upravován, pouze když je stroj v klidu.

- Zásadně používat funkční ochranné pevné kryty kloubového hřídele.

- Po odpojení nářadí vyčnívající konec hřídele zakrýt krytem.

- Vypnout vývodový hřídel při každém opuštění řidiče z traktoru.

- Dodržovat zákaz stoupání na připojený hřídel.

- Kontrolovat zajištění kloubového hřídele proti vysunutí pojišťovacími čepy, aby se vyloučilo samovolné rozpojení připojeného zařízení.

- Dodržovat pokyny výrobce, uvedené v návodu k obsluze.

- Vyloučení přítomnosti jiných osob v ohroženém prostoru.

- Používat pouze nepoškozená a funkční ochranná zařízení.

- Nebezpečí při práci v montážní jámě

Nebezpečí:

- Uklouznutí a pád na podlaze.

- Pád zaměstnance do pracovní jámy.

- Přiotrávení výfukovými plyny.

- Přiotrávení parami provozních kapalin těžších než vzduch.

- Požár nebo výbuch hořlavých kapalin.

- Přejetí nebo sražení zaměstnance pohybem opravovaného mechanizmu nebo vozidla.

- Udržování nestabilní polohy zaměstnance při práci.

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Zakrytí nebo ohrazení nepoužívaných částí montážní jámy.

- Dodržování zákazu vstupovat do vyznačeného pásma okolo pracovní jámy.

- Dodržování zákazu překračovat nebo přeskakovat jámu.

- Zabránit tvorby kaluží kapalin, pravidelné čištění a úklid podlah.

- Vhodné stavební provedení okolí a provedení podlahy.

- Zajištění nuceného větrání jámy.

- Provedení el. instalace v předepsaném krytí.

- Dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně v jámě a jejím okolí.

- Při svařování dodržovat podmínky stanovené v příkazu ke svařování.

- Dodržovat zákaz zdržování se v jámě v době přistavování a odjezdu vozidla.

- Zajištění opravovaného vozidla nebo mechanizačního prostředku proti pohybu.

Související předpisy	: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích.

- Vzájemné ohrožení s jinými zde pracujícími stroji nebo zaměstnanci.

- Střet s motorovými prostředky používaných při manipulaci.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Přístupové lesní cesty musí být při napadlém sněhu a náledí očištěny a posypány vhodným materiálem /např. pískem, kamennou drtí apod./

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí: použití poškozených prostředků k úvazům

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- provést vizuální prohlídku vázacího nebo závěsného prostředku, před jejím prvním použitím ve směně v rozsahu stanoveném výrobcem.

- poškozené nebo neoznačené vázací prostředky nesmí být použity.

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Bezprostřední kontakt s exhaláty a prachem.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: V maximální míře mechanizovat manipulaci, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti.

Související předpisy: NV č. 339/2017 Sb.,

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení nebo vtažení končetiny mezi lano a lanový buben navijáku.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

- Dopravní nehoda najetí na lesnický mobilní stroj přemísťovaný po lesní či veřejné pozemní komunikaci.

- Zachycení s jiným vozidlem při snížené viditelnosti

- Převrácení vozidla na zaměstnance při otáčení na svahu, při nežádoucím gravitačním pohybu kmene.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | B | 7 |
| Hodnocení: | značné riziko |  |

Související předpisy: Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí

- Poranění způsobená pohybujícími se částmi motoru nebo ostrými hranami v motorovém prostoru.

- Poškození končetin zaměstnance od nezakrytých rotujících se částí stroje.

- Popálení od horkých částí motoru.

- Poranění způsobené rychlým pohybem vázacího nebo tažného lana.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- vysokotlaké hadice řízení musí být vyměněny v termínech uvedených výrobcem, bez ohledu na jejich stav.

- při obsluze a údržbě je nutné postupovat podle pokynů výrobce. Opravy pohybujících se dílů smí pracovník provádět jen při zastaveném motoru a odlehčeném tlaku nebo tahu.

- Práce provádět vždy s osobními ochrannými prostředky na ochranu rukou zaměstnance.

Související předpisy:	NV 339/2017 Sb.

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem

- dotyk traktoru s el. vodiči pod napětím

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.)

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12m

- pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny ( pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z

- funkce zakrytí, uzavření;
Podle ČSN EN 50110-1 ed2+TNI343100 se osoby pro práce nikoliv na elektrickém zařízení nesmějí žádnou částí těla, ani oděvem nebo předmětem, kterého při práci používají (stroje, mechanizmy, nářadí a pod) přiblížit k nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než na tyto vzdálenosti:

Nad (KV) 		do (včetně KV) 			vzdálenost (m)

0,05				1				1

1				35				2

35				110				3

110				220				4

220				400				5

- V okolí místa, kde leží přetržený vodič, nebo je elektrický proud sveden do země, může vzniknout až do vzdálenosti 20m oblast životu nebezpečného krokového napětí

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí

- Přímý kontakt s používanými oleji a mazadly.

- Zranění těla od poškozených vázacích prostředků, tažných ocelových lan a háků.

- Bodnutí, štípnutí, kousnutí hmyzem nebo zvířaty.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření

- Olejové stopy na kůži smyjte důkladně teplou vodou a mýdlem.

- Kůži nečistěte benzínem, motorovou naftou nebo jinými rozpouštědly.

- Olej je jedovatý. Pokud jste jej spolkli, ihned vyhledejte lékaře.

- Maziva chraňte před dětmi.

- Maziva nikdy neskladujte v otevřených nebo nepopsaných nádobách.Nikdy v PET lahvích od potravinových produktů.

- Zamezte kontaktu kůže s částmi oděvu nasáklými olejem. Znečištěné oblečení vyměňte.

- Olejem nasáklé hadry neuschovávejte v kapsách.

- Olejem nasáklou obuv likvidujte jako zvláštní odpad.

- Olej stříknutý do oka vypláchněte čistou vodou a případně vyhledejte lékaře.

- Rozlitý olej nechte vsáknout vhodným pojivem a nechte zlikvidovat.

- Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí: zhmoždění končetin, úderem nákladu

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu benzínových par při manipulaci nebo nalévání pohonných hmot a olejů v kombinaci s otevřeným ohněm.

- Styk hořlaviny s rozpáleným tělesem stroje.

- Kouření při práci a manipulaci s hořlavinami.

- Závada na stroji, jež může vést k požáru stroje.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Hořící olej a maziva nikdy nehaste vodou, používejte jenom schválené a vhodné hasící prostředky a noste ochranu dýchacích cest.

- Dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm s hořlavinami a související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu jen nádoby k tomu určené,

- doplňovat pohonné hmoty pouze při vypnutém motoru,

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a používat otevřený oheň,

- kontrolovat technický stav stroje, obsah provozních kapalin především olejů a pravidelně provádět mazání třecích míst, v termínech stanovených návodem k obsluze.

- doplňovat pohonné hmoty se smí jen při zastaveném motoru a vypnutém zapalování, je zakázáno kouřit, ve vzdálenosti 10m nesmí být otevřený oheň. Pohonné hmoty nesmějí vytékat na zem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Zákaz provádění práce pokud v důsledku povětrnostních vlivů se stanou cesty bezpečně nesjízdně a viditelnost neumožňuje bezpečnou manipulaci a dopravu kmenů.

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 339/2017 Sb.

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí:

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance

- Neúnosná únava a přetížení

- Snížení pozornosti a ostražitosti

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: střídání pracovní činností s činností, kde není zaměstnanec exponován působení hluku, vibrací a vysoké fyzické zátěži. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 339/2017 Sb.

- Druh ohrožení 2I. Působení hluku a vibrací

Nebezpečí:

- Hluk jako činitel, který postupně poškozuje organizmus obsluhy především sluch

- Vibrace způsobené provozem stroje a jejich negativní působení na tělo a především ruce zaměstnance

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Používání a údržba všech zařízení omezující hluk a vibrace stroje.

- Důsledné používání osobních ochranných pracovních prostředků snižující dopad hluku a vibrací na organizmus. Především sluchátek při jízdě.

- Účast zaměstnance na preventivních lékařských prohlídkách.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, NV č.272/2011 novelizující NV č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí:

- Nepředpokládatelné jednání zaměstnance a jeho chování, které vede k porušování bezpečnostních a dopravních prostředků pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu jízdy a práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků do objektu;

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami