Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Riziko č. 68	-	AUTODOPRAVA – provoz na pozemních komunikacích

V Hradci Králové 1.8.2014

Vypracoval: OZO BOZP Smetana Jiří číslo osvědčení VÚBP/257/PRE/2014

a kolektiv

| IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTODOPRAVA – RIZIKA PŘI PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH – VŠEOBECNĚ |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečí | Ohrožení | Hodnocení rizika |  |  |  | Opatření ke snížení nebezpečí |
|  |  | P | N | PH | R |  |
| Havárie vozidla | Účastníci silničního provozu, ohroženi - nárazem vozidla na pevnou překážku, - srážkou s jiným dopravním prostředkem, - srážkou s osobou, - omezením výhledu řidiče, - omezením ovládání vozidla, - zraněním řidiče při havárii, - mikrospánkem řidiče, - řízením motorového vozidla bez oprávnění, - nezajištěním, uvolněním, nákladu, - odpadnutím kola za jízdy, - prasknutí, vzplanutí, pneumatiky za jízdy, - špatného technického stavu vozidla, - nedodržením dopravních předpisů, - nebezpečným stavem vozovky. | 1 | 5 | 2 | 10 | - Dodržovat ustanovení vyhlášky o provozu na silničních komunikacích. - Před jízdou nepožívat alkoholické nápoje, ani jiné omamné látky. - Při řízení vozidla se mu plně věnovat a nerozptylovat se jinou činností. - Při havárii vozidla s následkem poranění osoby, poskytnout této první pomoc a přivolat jednotku záchranné služby. - Před a na čelní sklo automobilu neumísťovat žádné předměty, které by vadily řidiči ve výhledu. - K zabránění námrazy na čelním skle auta používat v zimě do ostřikovačů nemrznoucí směs. - Při vzniku námrazy mít od ní vždy vyčištěné všechna okna. - Automobil neřídit se sníženou schopností jeho ovládání, nebo za snížené schopnosti obsluhy. - Za jízdy být připoután bezpečnostním pásem. - Dodržovat zákonem stanovené bezpečnostní přestávky. - Nepřipustit, aby vozidlo řídila náležitě neproškolená, odborně nezpůsobilá osoba. - Při převedení řidiče k řízení jiného druhu vozidla jej poučit o řízení tohoto vozidla podle návodu výrobce. - Před započetím jízdy se přesvědčit o bezpečném zajištění nákladu a podle potřeby se během přepravy přesvědčit, zda nedošlo k jeho uvolnění. - Po každé montáži kola je zapotřebí, zkontrolovat dotažení jeho šroubů a matic. - Před započetím jízdy a podle potřeby i v průběhu přepravy zkontrolovat stav pneumatik, případně je vyměnit. - Před započetím jízdy provést kontrolu technického stavu vozidla, zjištěné závady odstranit. |
| Dopravní nehoda | Účastníci silničního provozu, ohroženi při prováděné opravě auta při špatné viditelnosti jiným motorovým vozidlem. Účastníci silničního provozu, ohroženi vznikem dopravní nehody v důsledku špatného technického stavu vozidla. | 1 | 5 | 2 | 10 | - Při snížené viditelnosti nevstupovat, nezdržovat se ve vozovce bez použití reflexní vesty. V předepsaných termínech a rozsahu provádět kontroly technického stavu vozidel. - Zjištěné nedostatky nechat neprodleně odstranit. - Automobil neřídit se sníženou schopností jeho ovládání, nebo za snížené schopnosti obsluhy. - Použití předepsaných OOPP. |
| Poranění při drobných opravách vozidel | Zaměstnanci provádějící drobné opravy na vozidle, ohroženi při této činnosti zraněním. | 1 | 1 | 2 | 2 | - Při práci se řídit pokyny výrobce pro danou činnost. - Při práci používat nepoškozené nářadí. - Použití předepsaných OOPP. |
| Nebezpečí při připojování přívěsu, návěsu | Přejetí osoby připojující přívěs, návěs. Pád oje, závěsného zařízení. | 1 | 4 | 2 | 8 | - Při opuštění kabiny vypnutí motoru. - Dodržování zákazu spouštění motoru vozidla z vnějšku mimo kabinu (ovládací místo, stanoviště řidiče). - Po spojení vozidel kontrola spojení a zajištění závěsného zařízení. - Dodržování pokynů dle návod výrobce. - Správné držení závěsného zařízení , postup připojování dle návodu k obsluze. |
| Manipulace s nákladem | Zaměstnanci provádějící opravu naloženého vozidla, ohroženi sesypáním jeho nákladu. Sesunutí, pád, převržení nákladu, nebo materiálu při jízdě, nebo při ložných operacích. Nebezpečí při vysypávání materiálu -zranění materiálem spadlým z korby vozidla -pád vozidla z okraje násypů, skládek, výkopů | 1 | 4 | 2 | 8 | - Neprovádět opravu naloženého vozidla, je-li možnost sesypání jeho nákladu. - Zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti pohybu, popř. upravit vozidlo do vhodné a bezpečné polohy. - Zajištění stability vykládaných a nakládaných předmětů, břemen a materiálu. - Zajištění správné polohy nákladu a stability přepravovaného břemene (fixací apod.). - Zajištění dostatečného osvětlení - Nepřelézání přes vykládaný, nakládaný materiál na ložné ploše vozidla. - Používání vhodných pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků (zdvižných čel, hydraulické ruky apod.) - Dodržování zákazu prodlévání v nebezpečném prostoru vozidla při vyklápění materiálu z korby. - Zastavování vozidla zejména při couvání v dostatečné vzdálenosti od krajů násypů, výkopů, skládek apod. - Vyznačení příslušných míst zastavení dopravními značkami, zábranami. |
| Nebezpečí při otevírání bočnic a zadního čela, nebo výstupu do kabiny nebo na ložnou plochu automobilu | Úder bočnicí, zadním čelem při jejich otvírání. Uklouznutí a pád řidiče, závozníka při výstupu do kabiny nebo na ložnou plochu vozidla. Osoby přepravované na ložné ploše automobilu, nebo přívěsu, ohrožené zraněním (pádem, naražením, zasypáním apod.). | 1 | 3 | 2 | 6 | - Vyloučení přítomnosti osob v prostoru ohrožených uvolňovanou částí vozidla a pádem materiálu z ložné plochy. - Udržování zajišťovacích mechanismů bočnic čel v řádném a funkčním stavu a jejich zajištění. - Čištění stupadel, nášlapných ploch, očištění obuvi před nastupováním, opatření hran stupňů a příčlí stupadel protiskluznou úpravou. - Dodržování zákazu seskakování z kabiny, z ložné plochy a šplhání po vozidle. - Vhodná obuv, zvýšená pozornost. - Přidržování se madel a jiných úchytných prvků při vystupování a sestupování. - Kromě povolených výjimek nepřepravovat osoby na ložné ploše automobilu ani přívěsu. |
| Požár vozidla | Osoby nacházející se v místě požáru vozidla, ohrožené popálením ohněm resp. následným výbuchem. | 1 | 5 | 2 | 10 | - Vybavit automobil hasicím přístrojem. - Přivolat jednotku HZS. |
| Nebezpečný stav vozovky | Účastníci silničního provozu, ohroženi zraněním v důsledku - sjetí, spadnutí auta z vozovky, - smyku vozidla, - pozdního ubrzdění vozidla. - kluzký povrch vlivem klimatických podmínek | 1 | 5 | 2 | 10 | - Provádět včasné opravy silničních komunikací. - Včas a důkladně provádět zimní údržbu silničních komunikací. - Dbát zvýšené pozornosti v nepříznivém počasí. - Dodržovat rychlost a styl jízdy povaze vozovky a klimatickým podmínkám (vítr, déšť, mlha, sníh, námraza) |
| Ohrožení osob běžného silničního provozu | Nežádoucí rozjezd odstaveného vozidla. Ohrožení při couvání a otáčení vozidla. Projíždění po lesních pracovištích kde se vykonávají práce zasahující do vozovky | 1 | 4 | 2 | 8 | - Zajištění vozidla brzdou, klíny, zařazením rychlosti, nebo jejich kombinací. - Respektování příslušného dopravního značení (např. jednosměrný provoz). - Zastavení vozidla ihned, jakmile řidič ztratí navádějící osobu z dohledu. - Seznámení řidiče před jízdou s provozním řádem pro vnitrozávodní dopravu. - Přibrání potřebného počtu způsobilých a poučených osob, vyžaduje-li to bezpečnost provozu, couvat až na smluvené znamení. - Poloha a zdržování se navádějící osoby v zorném poli řidiče couvajícího vozidla. - Seznámit se s méně obvyklými rozměry vozidla, nákladu nebo, dopravních cest. - Dbát zvýšené pozornosti a projíždět až v situaci, která dovoluje bezpečný průjezd. Průjezd až po vzájemné signalizaci mezi řidičem a obsluhou stroje. |

| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec – autodoprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektřina |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující | 9 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  | 11 |  |  | *X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání | 16 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pokud není v základní výbavě vozidla |  |  |  | Výstražná vesta |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Brýle proti oslnění |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  | Dle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |
| * Při zvýšeném nebezpečí hluku |  |  |  | Sluchátka |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |

Aktualizace 4/2016