Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Riziko č. 69    DESTY A MANIPULAČNÍ VOZÍKY – RIZIKA PŘI PROVOZU

V Hradci Králové 1.8.2014

Vypracoval: OZO BOZP Smetana Jiří číslo osvědčení VÚBP/257/PRE/2014

a kolektiv

| IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESTY A MANIPULAČNÍ VOZÍKY – RIZIKA PŘI PROVOZU |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečí | Ohrožení | Hodnocení rizika |  |  |  | Opatření ke snížení nebezpečí |
|  |  | P | N | PH | R |  |
| Kolize s manipulačním vozíkem | Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem, břemeny a pohybující se po komunikacích pojížděných motorovými vozíky, ohroženi - jejich nedovoleně vysokou rychlostí, - nepřehledností komunikace, nedostatečným osvětlením. | 1 | 3 | 2 | 6 | - Písemně určit vedoucího zaměstnance odpovědného za vytýčení a udržování vnitřních komunikací. - Provést dopravní značení na komunikacích podle potřeb provozu a ohrožení chodců. - Dodržovat a vyznačit dopravní značkou max. povolenou rychlost, uvnitř objektů max. 5 km/h, mimo tyto objekty s ohledem na stav vozovek max. 30 km/h. - Zajistit dostatečné osvětlení komunikací. - Prostory s pohybem motorových vozíků vyznačit tabulkou Pozor – vozíky. - Vjezdy a výjezdy z garáží a podobných prostorů, do kterých vjíždějí motorové vozíky musí být opatřeny šikmým označením. |
| Kolize s manipulačním vozíkem | Zaměstnanci obsluhující manipulační vozík a osoby v dosahu ohroženi zraněním v důsledku odstavování vozíků na nevhodném místě. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Určit místo pro odstavování vozíků. - Vozíky odstavovat, parkovat pouze na vyhrazené místo. - Při odstavení vozíku jej zajistit proti pohybu a proti zneužití nepovolanou osobou (nenechávat klíče v zapalování, zajistit vozík zakládacím klínem). - Vozíky neodstavovat na kolejových přejezdech a přechodech pro chodce, v jejich nebezpečné blízkosti. - Vozíky neodstavovat v nebezpečné blízkosti obsluhovaného dopravního prostředku či dráhy. |
| Havárie vozíku | Přímí účastníci provozu nebo zaměstnanci podílející se na dopravním provozu, ohroženi zraněním v důsledku provozování komunikací a manipulačních ploch v nebezpečném stavu. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Určit zaměstnance zodpovědné za úklid komunikací a manipulačních ploch. - Veškeré komunikace a manipulační plochy udržovat v bezpečném stavu, včetně zimního období. - Kontrolu komunikací a manipulačních ploch musí průběžně provádět příslušní vedoucí pracovníci, zodpovědní za jejich bezpečný provoz. |
| Havárie vozíku | Přímí účastníci provozu, nebo zaměstnanci podílející se na dopravním provozu, ohroženi zraněním v důsledku: - nevhodného provozování manipulačních vozíků, - provozování vozíků v nevhodném prostoru. | 1 | 3 | 2 | 6 | - Manipulační vozíky a jejich přídavná zařízení používat pouze pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem. - Manipulační vozíky používat pouze pro účely, pro které byla schválena jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci. - Manipulační vozíky používat pouze v prostředí, pro které jsou určeny. |
| Havárie vozíku | Řidiči motorových vozíků a zaměstnanci pohybující se v jejich blízkosti ohroženi zraněním v důsledku nedodržování pravidel silničního provozu. | 1 | 3 | 2 | 6 | - Na komunikacích organizace dodržovat stejná pravidla silničního provozu jaká platí na veřejných komunikacích. - Při řízení vozidla uvnitř organizace se chovat ukázněně a ohleduplně k jiným účastníkům provozu a svou činnost přizpůsobit stavu a povaze komunikace, - Na komunikacích organizace dodržovat stanovenou povolenou maximální rychlost motorových vozidel. - Řidič musí před opuštěním vozidla provést taková opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob, ani technických zařízení. - Je zakázán provoz vozidel mimo k tomu účelu vyhrazené komunikace nebo plochy. - Zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu. - Zpracovat dopravně-provozní řád pro provoz vozíků na neveřejných komunikacích. |
| Havárie vozíku | Přímí účastníci provozu nebo zaměstnanci podílející se na dopravním provozu, ohroženi zraněním v důsledku obsluhy vozíků: - osobou s chybějící kvalifikací, - osobou bez požadované odborné a zdravotní způsobilosti, - osobou s neznalostí řízení. | 1 | 3 | 2 | 6 | - Zajistit, aby řidič – obsluha vozíku byl písemně pověřen k obsluze, prokazatelně seznámen s bezpečným používáním vozíku, s návodem výrobce, popř. s místním bezpečnostním předpisem. - Zajistit, aby řidičem byla osoba starší 18 let. - Zajistit a prověřovat zdravotní způsobilost řidičů. - Zajistit, aby řidič vlastnil řidičský průkaz příslušné skupiny (při provozu na pozemních komunikacích) a osvědčení o absolvování základního školení řidičů motorových vozíků. - Zajistit odborné školení řidičů vozíku 1x ročně. U vozíků s pohonem LPG zajistit školení jako obsluhovatel tlakových stanic. - Zajistit, aby každý řidič měl u sebe předepsané doklady, osvědčení. - Nepřipustit, aby vozidlo řídila náležitě neproškolená, odborně nezpůsobilá osoba. - Při odstavení, opuštění vozíku neponechávat klíče v zapalování. |
| Havárie vozíku | Přímí účastníci provozu nebo zaměstnanci podílející se na dopravním provozu, ohroženi zraněním v důsledku provozování manipulačních vozíků v nebezpečném stavu. | 1 | 2 | 1 | 2 | - Prokazatelně určit osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíků (určit provozovatele vozíků), stanovit požadavky pro jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a odpovědnost. - Provést technickou kontrolu při uvádění vozíků do provozu, po opravě vozíku a při mimořádných situacích, nejméně však 1x ročně nebo dle údajů výrobce. - Zpracovat plán údržby a kontrol, s přihlédnutím k údajům výrobce. - Písemně pověřit osoby odpovědné za provádění údržby a kontrol, zajistit jejich prokazatelné zaškolení a zaučení. - Zajistit a kontrolovat neprodlené odstranění zjištěných závad a nedostatků. - Veškeré opravy a kontroly zapisovat do deníku manipulačních vozíků. - Nepoužívat vozík, jehož technický stav nesplňuje požadavky bezpečného provozu. - Zajistit vedení předepsané dokumentace spojené s provozem manipulačních vozíků, o technické způsobilosti deníku manipulačního vozíku, revizní kniha u vozíků s pohonem na propan-butan atd.). |
| Havárie vozíku | Přímí účastníci provozu nebo zaměstnanci podílející se na dopravním provozu, ohroženi zraněním v důsledku provozování manipulačních vozíků s nevyhovujícími pneumatikami. | 1 | 2 | 1 | 2 | - Kontrolovat technický stav použitých kol, pneumatik – tlak vzduchu, stupeň ojetí. - Nepoužívat pneumatiky, jejichž vzorek na celém obvodu běhounu je nižší jak 2 mm. - Nepoužívat pneumatiky s trhlinou nebo jinak poškozené, např. s obnaženou kordovou vrstvou. |
| Pádem břemena na osobu | Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem, břemeny a pohybující se po komunikacích pojížděných vozíky, ohroženi zraněním v důsledku: - nevhodně uloženého či nezajištěného nákladu, -přetěžování vozíku. | 1 | 2 | 1 | 2 | - Nepřetěžovat vozík nad stanovenou nosnost nebo tažnou sílu na háku. - Zajistit uložení břemene je v souladu se zatěžovacím diagramem, stabilním způsobem. - Nezvyšovat nosnost zdvihacího vozíku přidáváním doplňkového protizávaží nebo výstupem osob na protizávaží. |

| Přejetí, sražení nebo přiražení osoby vozíkem | Zaměstnanci pohybující se po komunikacích s provozem vozíků ohrožení zraněním v důsledku jejich nesprávného nebo nebezpečného jednání. | 1 | 3 | 2 | 6 | - Nepřepravovat osoby na plošině a nosných vidlicích u zdvižných vozíků. - Nepohybovat se v jízdní dráze vozíku. - Zákaz naskakování a seskakování za jízdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zranění osoby při nabíjení baterií | Zaměstnanci provádějící nabíjení baterií a osoby v dosahu ohroženi zraněním v důsledku nesprávného jednání. | 1 | 3 | 2 | 6 | - Nabíjení baterií provádět v místech k tomuto účelu určených. - Nabíjení baterií smí provádět jen patřičně proškolená obsluha vozíku nebo pracovník externí firmy, která se zabývá touto činností. - Při nabíjení odstavit vozík se zataženou parkovací brzdou a odpojenými pracovními obvody. - V místech nabíjení baterií dodržovat zákaz kouření, používání otevřeného ohně, zákaz jíst, pít. - Prostor pro nabíjení baterií označit bezpečnostními tabulkami. |
| Zranění osoby, poškození zdraví | Zaměstnanci obsluhující manipulační vozík a osoby v dosahu ohroženi zraněním v důsledku: - zásahu do částí manipulačních vozíků, - chybějících, nebo nefunkčních ochranných prvků. | 1 | 4 | 2 | 8 | - Zajistit vybavení vozíků podle návodu výrobce, včetně ochranných zařízení. - Nedemontovat, nevyřazovat z provozu ochranná zařízení a systémy. - Nezasahovat do částí manipulačních vozíků bez příslušné kvalifikace, pověření, povolení. |
| Zranění osoby, poškození zdraví | Zaměstnanci obsluhující manipulační vozík a osoby v dosahu ohroženi zraněním v důsledku chybějícího bezpečnostního značení a výstražných nátěrů. | 1 | 4 | 2 | 8 | - Zajistit předepsané označení manipulačních vozíků. - Zajistit předepsané bezpečnostní značení a výstražné nátěry vozíků (zatěžovací diagram, bezpečnostní štítky, štítky obsluhy, šrafování vidlic atd.). - Zajistit čitelnost těchto údajů, obnovovat výstražné nátěry a značení. |
| Nepoužívání OOPP | Zaměstnanci pracující bez předepsaných OOPP, ohroženi materiálem, břemeny resp., pracovním prostředím. | 1 | 4 | 2 | 8 | - Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně, tzn. proti podpisu. - Seznámit zaměstnance s používáním OOPP. - Při práci používat přidělené OOPP. |

| Požár, výbuch | Zaměstnanci pohybující se po komunikacích a v prostorech s provozem motorových vozíků ohrožení zraněním v důsledku vzniku požáru nebo výbuchu. | 2 | 5 | 2 | 10 | - Dodržovat zákaz otvírání víčka baterie, je-li v blízkosti otevřený oheň. - Zajistit místo pro úschovu vozíků a určit místo pro doplňování paliva v souladu s požárními předpisy. - Zajistit označení uzavřených skladovacích, garážovaných a obdobných prostorů, kde zajíždějí vozíky poháněné LPG. - Zajistit, aby vozíky na LPG byly opatřeny nálepkou umístěnou na zadní části vozíku. - V prostoru s možností vzniku výbuchu používat pouze schválené vozíky, určené do těchto prostor. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec – práce s manipulačním vozíkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení | 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň | 6 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko | 7 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Elektřina |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  | 11 |  |  | X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X** |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Pokud není v základní výbavě vozidla |  |  |  | Výstražná vesta |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  | Sluchátka |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Přilba ochranná |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní obuv |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  | Dle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |