Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Riziko č. 71	-	OBSLUHA CHLADÍCÍCH A MRAZÍCÍCH BOXŮ PRO USKLADNĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU

V Hradci Králové 1.8.2014

Vypracoval: OZO BOZP Smetana Jiří číslo osvědčení VÚBP/257/PRE/2014

a kolektiv

| IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSLUHA CHLADÍCÍCH A MRAZÍCÍCH BOXŮ PRO USKLADNĚNÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečí | Ohrožení | Hodnocení rizika |  |  |  | Opatření ke snížení nebezpečí |
|  |  | P | N | PH | R |  |
| Zranění při práci | Pády na rovině, na znečištěné podlaze boxu. Přiskřípnutí prstů, části ruky dveřmi. Natržení svalů při prudkých pohybech, poškození páteře při manipulaci s materiálem. Poranění hlavy nebo části těla při pádu skladovaného materiálu z výšky | 1 | 2 | 2 | 4 | - Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci a technologické postupy, vzhledem ke zvláštnosti pracoviště, klimatickým podmínkám. - Pravidelné čištění samotných prostor a přilehlých prostor od kluzkých a ostatních nečistot. - Bezpečné uložení materiálu v regálech nebo v obalech ve svislé poloze na sobě |
| Nebezpečí při manipulaci s chladící zařízením | Zasažení částí těla, očí, nebo pokožky. Roztržení tlakové nádoby. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Při odběru chladící kapaliny z nádob nenasávat tuto ústy. - Pracoviště chladícího zařízení opatřit bezpečnostním značením. - Používat předepsané OOPP. |
| Působení elektrického proudu, možný výbuch a nebezpečí požáru | Zasažení elektrickým proudem. Záměrná, nebo nechtěná záměna vodiče. Možnost vytržení přívodního kabelu. Dotyk zaměstnance s el. vodičem pod napětím, ohrožení při poškození izolace el. vodičů. Před každým použitím el. mechanizačního zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedená rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost. Při připojování el. nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem. Práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se. | 1 | 4 | 2 | 8 | - Při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku, apod.). - Ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze, - elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 odst. 2 dle čl. 5.3. - Nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m. - Zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy; použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí. - Pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem. - Vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace. - Neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření; pokud na el. zařízení provádí odborně způsobilá osoba údržbu, opravu, apod., nesmí být zařízení po tuto dobu používáno. - Opravy, údržbu nebo jiné zásahy do elektrického zařízení smí provádět pouze osoba s odbornou kvalifikací, zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození, vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami. |
| Nebezpečí nechtěného uzavření osoby v mrazicím, chladicím boxu jinou osobou | Silné prochladnutí, umrznutí, klaustrofobie |  |  |  |  | - Technické zabezpečení mrazících boxů nouzovou signalizací - Fyzická kontrola interiéru mrazícího boxu před jeho uzavřením |

| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: Obsluha chladících a mrazících boxů pro uskladnění reprodukčního materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení | 2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko | 7 |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Elektřina |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Záření | Neionizující | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  | 11 |  |  | X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapaliny | Ponoření | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní obuv kožená, protiskluzná podešev |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní čepice/beranice |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bunda zimní |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  | Dle potřeby |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ochranná přilba |  |  |  |  |  |  |  | Dle výrobce |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Funkční prádlo nebo spodní prádlo |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |
| * Při zvýšeném nebezpečí hluku |  |  |  | Sluchátka |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |