Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Riziko č.74 – OBSLUHA VYSOKOTLAKÉ VODNÍ PROUDOVÉ ČISTIČKY (WAP)

V Hradci Králové 5/2015

Vypracoval: OZO BOZP Smetana Jiří číslo osvědčení VÚBP/257/PRE/2014 a kolektiv

| IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSLUHA VYSOKOTLAKÉ VODNÍ PROUDOVÉ ČISTIČKY (WAP) |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečí | Ohrožení | Hodnocení rizika |  |  |  | Opatření ke snížení nebezpečí |
|  |  | P | N | PH | R |  |
| Proud vody pod vysokým tlakem | Zaměstnanci obsluhující vysokotlaké čističky jsou ohroženi v důsledku výstupu vody pod vysokým tlakem, zpětný ráz. Ostatní osoby vyskytující se v blízkosti čištění jsou ohroženi v důsledku výstupu vody pod vysokým tlakem. | 1 | 2 | 3 | 6 | - V případě instalace ochranných krytů zákaz jejich demontáže. - Kontrola tlaku obsluhou, zákaz překračování maximálních hodnot. - Vizuální kontrola zařízení před zahájením činnosti. - Zákaz zamykání aktivačních mechanismů v pozici ON. - Generátory tlaku (čerpadla) s vyměnitelnými vložkami musí být učiněna opatření pro označení namontovaného stavu na dobře viditelném místě. - Pravidelné kontroly a revize. - Manipulovat se zařízením je oprávněna pouze pověřená osoba. - Upozornit na zákaz pohybu ostatních osob bezpečnostní značkou např. ZÁKAZ VSTUPU. |
| Neúmyslný pohyb a jejich překlopení | Zaměstnanci obsluhující mobilní čističky mohou být ohroženi při pádu, překlopení čističky, při převozu. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Zajistit, aby se mechanicky držená stříkací zařízení nemohla překlopit nebo uvést do pohybu v důsledku zpětných sil. - Při převozu používat prostředky pro přepravu namontované na zařízení např. zvedací oka, upevňující kurty a pod. |
| Nebezpečí způsobená programově řízenými vysokotlakými vodními proudovými čističkami | Zaměstnanci obsluhující čističky, ostatní osoby vyskytující se v blízkosti čištění jsou ohroženi z úmyslného nebo neúmyslného výstupu proudové vody nebo pohybu strojních částí. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Pravidelné kontroly a revize - Manipulace se zařízením v souladu s návodem výrobce, zpracovanými pracovními postupy |
| Nebezpečí náhlého spuštění | Ostatní osoby vyskytující se v blízkosti čištění jsou ohroženi náhlým spuštěním stroje a dodávkou tlaku do stříkacího zařízení. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Pravidelná kontrola zařízení. - Je zakázáno pracovat se zařízením, které nesplňuje požadavky bezpečné obsluhy, všechny ovladače musí být funkční. Kontrola musí být provedena vždy před započetím práce. V případě poruchy je nutno zařízení odstavit a zajistit opravu. - Manipulovat se zařízením je oprávněna pouze pověřená obsluha. |
| Nebezpečí při manipulaci | Zranění očí, obličeje obsluhy nebo osob zdržujících se v nebezpečné blízkosti zařízení tryskajícím paprskem čistící látky (proudem kapaliny, páry) o vysokém tlaku a jemnými částicemi uvolněných z čištěných ploch. Pohmoždění různých částí těla, udeřením stříkací pistolí nebo hadicí pod tlakem. | 2 | 3 | 3 | 9 | - Používání OOPP podle závažnosti ohrožení škodlivinami, dle druhu práce, druhu nářadí a návodu k obsluze zařízení typu WAP. - Správné držení a uchopení trysky (koncovky) používání těsných hadic a pevných a těsných spojů. - Ochrana hadic před průrazem, mechanickým poškozením. - Dodržování zákazu směřovat proud kapaliny nebo páry na osoby. - Stříkání provádět směrem mimo oblast přítomnosti dalších osob (při stříkání nutno vzít v úvahu i nebezpečí zranění osob odrazem proudu kapaliny od plochy čištěného vozidla, zdi a jiné pevné překážky). - Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru. - Správné držení hadice, dodržování zákazu pokládat pistoli, koncovku tlakové hadice na zem (terén, podlahu). - Spolehlivé zajištění hadice ke zdroji (vodě, vzduchu) připojení sponou, spojkou. |
| Hluk | Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi hlukem. Může u nich dojít k poškození sluchu, hučení v uších, únavě, stresu, ztrátě stability nebo vědomí, fyziologickým poruchám. Následně může dojít k nehodám zaviněným narušením mluvené komunikace a vnímání zvukových signálů. | 1 | 2 | 3 | 6 | - Zpracovat kategorizaci prací. - U rizikových prací (kategorie 2, 3, 4) používat vhodné OOPP pro ochranu sluchu (mušlové chrániče, zátkové chrániče sluchu). - Provádět pravidelnou údržbu a opravy stroje – dle pokynů výrobce, tzn. odstranit vzniklé zdroje hluku, např. při opotřebení součásti stroje. - Dodržovat bezpečnostní přestávky v práci. |
| Vibrace | Zaměstnanci obsluhující ruční čističky (nepohodlí, neurologické, kostně-kloubní a vaskulární poruchy). | 1 | 2 | 2 | 4 | - Zpracovat kategorizaci prací. - Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby zdravotně způsobilé v souladu s NV č. 272/2011 Sb. - U rizikových prací (kategorie 2, 3, 4) používat určené OOPP, kontrola zaměstnanců vedoucím pracovníkem. - Dodržovat bezpečnostní přestávky v práci. |
| Tepelná nebezpečí | Riziko popálení nebo opaření v důsledku kontaktu s horkými povrchy nebo kapalinou. | 1 | 3 | 2 | 6 | - U čističek, které používají horkou vodu, musí být měřena teplota vnějších částí stříkacího zařízení, které se v místě rukojeti držené obsluhou zahřívají. Naměřené hodnoty nesmí překročit max. přípustné limity. - Používat vhodné OOPP. |
| Revize a kontroly | Zaměstnanci obsluhující sněhovou frézu ohroženi nebezpečným stavem zařízení. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Pravidelné kontroly a revize, minimálně 1x ročně dle NV 378/2001 Sb. nebo dle vnitřních předpisů. - Řídit se návodem k obsluze stanoveným výrobcem. |
| Neprovádění včasných oprav | Zaměstnanci obsluhující stroje ohroženi nebezpečným stavem elektrické instalace | 1 | 2 | 2 | 4 | - Zajistit včasné provádění oprav elektrické instalace na zařízení. |
| Odborná způsobilost zaměstnanců | Zaměstnanci obsluhující vysokotlaké čističky jsou ohroženi zraněním v důsledku jejich odborné nezpůsobilosti. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Čističky smí obsluhovat jen písemně pověření zaměstnanci. - Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců, dříve než se zařízením začnou samostatně pracovat. - Nepřipustit, aby zařízení obsluhoval, opravoval, kontroloval, revidoval zaměstnanec bez odpovídající kvalifikace. - Seznámit zaměstnance s návody výrobců jednotlivých čističek. |
| Zanedbání ergonomických zásad | Zaměstnanci obsluhující čističky jsou ohroženi při špatném umístění ovladačů, rukojetí apod. | 1 | 2 | 2 | 4 | - Rizika musí být eliminována konstrukcí stroje. - Překontrolovat, případně upravit pracovní postupy. - Zajistit dostatečné osvětlení na pracovišti. |
| Nepoužívání OOPP | Zaměstnanci obsluhující vysokotlaké čističky jsou ohroženi zraněním z důvodu nepoužívání OOPP | 1 | 2 | 3 | 6 | - Zpracovat směrnici pro poskytování OOPP – seznam poskytovaných OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. - Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. - Seznámit zaměstnance se způsobem používání přidělených OOPP, s návodem výrobce. - Při práci používat přidělené OOPP. - Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. - OOPP udržovat v použivatelném stavu. |
| Zneužití nepovolanou osobou | Zaměstnanci provádějící na čističkách opravu či jiné podobné práce a osoby pohybující se v jeho blízkosti, ohroženi neočekávaným spuštěním stroje nepovolanou osobou. | 1 | 2 | 3 | 6 | - Provést taková opatření, která znemožní spuštění čističky nepovolanou osobou. |
| Zranění při práci | Uklouznutí a pád po znečištěném, mastném a mokrém povrchu podlahy na pracovišti a v jejím okolí. | 2 | 2 | 3 | 6 | - Odstranění nečistot, vhodná pracovní obuv, zvýšená opatrnost pracovníka. |

| Lesy České republiky, s.p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: Obsluha vysokotlaké vodní proudové čističky (WAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uklouznutí, pád | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Vibrace | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tep-elná | Teplo, oheň | 6 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chlad, vlhko | 7 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Elektřina |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  | 11 |  |  | X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aero-soly | Prach, vlákna | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuhé látky |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapali-ny | Ponoření | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Postříkání | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plyny, páry |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obecné ohrožení |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní oblek |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní obuv kožená, protiskluzná podešev nebo holiny |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovní rukavice |  |  |  |  |  |  |  | Dle potřeby |  |  |  |  |  |  |  |
| * Při zvýšeném nebezpečí hluku |  |  |  | Sluchátka |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ochranné brýle |  |  |  |  |  |  |  | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |