NÁVOD K OBSLUZE – DÁLKOVÝ OVLADAČ PHOENIX V2

# 1. Účel zařízení

Dálkový ovladač Phoenix V2 slouží k bezdrátovému ovládání vjezdových bran, garážových vrat a závor.

# 2. Základní popis

• Dálkový ovladač Phoenix V2 slouží k ovládání automatických bran a vrat
• Počet tlačítek: 2 nebo 4
• Frekvence: 433,92 MHz
• Kódování: plovoucí (rolling code)
• LED signalizace
• Napájení: vlastní baterie 12 V

# 3. Ovládání

Stisk tlačítka vyšle signál.
Funkce: otevřít → STOP → zavřít → STOP

# 4. Programování

1. Otevřít řídící jednotku
2. Stiskněte tlačítko PROG/MEM/SW1
3. Do 5 sekund stiskněte tlačítko na ovladači
4. Po bliknutí LED je ovladač uložen
5. Počkejte cca 10 sekund

# 5. Dosah

30–100 m

# 6. Údržba

Vyměnit baterii při slabé LED nebo poklesu dosahu
Chraňte zařízení před vodou a mechanickým poškozením

# 7. Problémy

Brána nereaguje: vyměňte baterii nebo znovu naprogramujte

# 8. Bezpečnostní pokyny

Ovládejte bránu pouze při přímém vizuálním kontaktu brány
Nevstupujte do prostoru pohybující se brány
Zabraňte použití nepovolanými osobami

# 9. Provoz

Kontrola prostoru brány, hlášení závad